Методика

оценки состояния подвижного состава участников конкурса для проведения проверки показателя 4 пункта 4.1. Положения

1. Кузов

1)	Окраска кузова:

- отлично (5 баллов) - применяется, когда окраска соответствует ГОСТ, то есть краска не выгорела и не видны механические повреждения;

- хорошо (4 балла) - допускается выгорание краски и мелкие механические повреждения, не ухудшающие общего вида;

- удовлетворительно (2 балла) - допускается выгорание краски и мелкие механические повреждения, но не более 10% общей площади кузова;

- неудовлетворительно (0 баллов) - когда краска полностью потеряла свой первоначальный вид, либо имеются крупные механические повреждения, либо мелкие на 10% общей площади кузова.

2) Состояние обшивки кузова:

- отлично (5 баллов) – применяется, когда на поверхности не имеется или не видны механические повреждения (ржавчина, вмятины, порыв металла и т.д.);

- хорошо (4 балла) – если имеются механические повреждения, но не ухудшающие общего вида транспортного средства;

- удовлетворительно (2 балла) – когда на поверхности салона имеются механические повреждения до 3% площади обшивки;

- неудовлетворительно (0 баллов) – когда повреждено более 3% поверхности обшивки.

2. Салон

1) Состояние внутренней обшивки салона:

- отлично (5 баллов) – когда обшивка салона (ДВП, пластик и др.) окрашена и не имеет механических повреждений;

- хорошо (4 балла) – имеются мелкие повреждения не более 2-х декоративных обшивок, либо нарушения окраски не более 2-х элементов обшивки не ухудшающие общего вида салона;

- удовлетворительно (2 балла) – когда имеются крупные, либо мелкие механические повреждения, а также повреждена окраска на 3-х элементах обшивки;

- неудовлетворительно (0 баллов) – когда повреждено более 3-х элементов обшивок, либо нарушено крепление обшивки к кузову.

2) Состояние пола и ступенек:

- отлично (3 балла) – когда полы и ступеньки не имеют механических повреждений, а также покрытие (шумоизоляционная резина или линолеум) не имеют порывов. Крепление покрытия соответствует установленному заводом изготовителем;

- хорошо (2 балла) – если повреждено не более 5% площади, либо крепления покрытия не соответствуют установленному заводом изготовителем, но имеет эстетический вид и не создает препятствий для передвижения пассажиров;

- удовлетворительно (1 балл) – если повреждено не более 10% площади покрытия;

- неудовлетворительно (0 баллов) – если повреждено более 10% покрытия, либо имеются выступающие элементы, препятствующие передвижению пассажиров.

2) Состояние сидений:

- отлично (5 баллов) - сидения исправны и закреплены, обивка сидений не нарушена или имеются сменные чехлы. Допускаются заплаты не более чем на 10% сидений от общего количества, предусмотренного заводом-изготовителем;

- хорошо (4 балла) - сидения исправны и закреплены, но имеется не более 20% сидений с заплатами;

- удовлетворительно (2 балла) – сидения исправны и закреплены, но имеется 5% с механическими повреждениями обивки;

- неудовлетворительно (0 баллов) – когда сидения не закреплены, либо имеется более 5% сидений с механическими повреждениями обивки.

4) Состояние поручней:

Поручни и ручки должны иметь надлежащую прочность. Конструкция и установки поручней и ручек должна исключать возможность травмирования пассажиров. Поручни должны иметь покрытие, предусмотренное заводом изготовителем.

- отлично (3 балла) – применяется, когда для любого участка, предназначенного для стоящих пассажиров, поручней и ручек находится в достаточном количестве, то есть если для всех возможных положений рука пассажира достанет не менее чем до двух поручней и ручек;

- хорошо (2 балла) – если в наличие все поручни и ручки, но имеются повреждения покрытий не угрожающие безопасности пассажира, крепления поручней отличаются от установленных заводом-изготовителем;

- удовлетворительно (1 балл) – если отсутствует один поручень, либо разболтаны крепления поручней в кронштейнах;

- неудовлетворительно (0 баллов) – если отсутствует 2 поручня и более, либо поручни имеют повреждения, угрожающие безопасности пассажира.

5) Остекление салона:

- отлично (3 балла) – если установлены все стекла, предусмотренные заводом изготовителем. Допускаются мелкие механические повреждения, не ухудшающие внешнего вида автобуса;

- хорошо (2 балла) – допускается установка не более 1 стекла, не соответствующего установленному заводом изготовителем;

- удовлетворительно (1 балл) – допускается установка не более 3-х стекол, не соответствующих установленному заводом-изготовителем, либо заделка оконного проема произведена другими материалами;

-неудовлетворительно (0 баллов) – если установлено более 3-х стекол или имеются крупные повреждения.

Для остекления салонов допускается применение только каленого стекла (сталинит), либо триплекс. Применять другие материалы для заделки лобовых и боковых оконных проемов запрещается. Допускается заделка задних оконных проемов другими материалами (ДВП, металл).

6) Выходы:

Число пассажирских дверей должно быть не менее двух.

Механизм открытия-закрытия дверей оценивается:

- соответствует – 5 баллов;

- не соответствует (0 баллов) - если одна из дверей не открывается, либо открывается не полностью, или имеется утечка воздуха в механизме открытия-закрытия дверей.

| Подсчёт баллов проводится по таблице Подсчет баллов проводится по таблице: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КУЗОВ |  |  |  |  |
| - Окраска кузова | 5 | 4 | 2 | 0 |
| - Состояние обшивки | 5 | 4 | 2 | 0 |
| САЛОН |  |  |  |  |
| - Состояние внутренней обшивки салона | 5 | 4 | 2 | 0 |
| - Состояние пола и ступенек | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - Состояние сидений | 5 | 4 | 2 | 0 |
| - Состояние поручней | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - Остекление салона | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - Выходы-двери | 5 | - | - | 0 |
|  | 34 | 22 | 11 | 0 |

28-34 баллов – отлично

17-27 баллов – хорошо

5-11 баллов – удовлетворительно

менее 5 баллов – неудовлетворительно

Акт осмотра транспортных средств

«	»	201__ г.

| № п/п | Г.р.з. авто- буса | Окраска и обшивка кузова | Внутрен-няя обшивка | Сиденья | Стекла | Выходы двери | Сумма баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Осмотр автобусов провели: ______________________________________________