ООО «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И РАЗВИТИЮ ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА

22:63:020319, ОГРАНИЧЕННОГО УЛ. 5-Я ЗАПАДНАЯ, УЛ. Э. АЛЕКСЕЕВОЙ, УЛ. ТИМУРОВСКАЯ, УЛ. ГЕРМАНА ТИТОВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: 18/08-22.63.020319-ПЗ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР							А.А.КУЗНЕЦОВ

БАРНАУЛ, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- предложения по установлению публичных сервитутов
- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- приложения

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
- ОПОРНЫЙ ПЛАН
- ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВЫХ ГРАНИЦ
- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
- КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:020319, ограниченного ул. 5-я Западная, ул Э. Алексеевой, ул. Тимуровская, ул. Германа Титова. Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили следующие материалы:

- топографическая подоснова М 1:1000;

- сведения ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Алтайскому краю;

- сведения Барнаульского отдела филиала по Алтайскому краю ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ";

- сведения, предоставленные комитетом по архитектуре и развитию города администрации г.Барнаула.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения  объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

В качестве основных задач при подготовке проектов межевания территорий выделяются следующие:

- создание инструментального комплекса для осуществления деятельности по правовому градостроительному регулированию использования и учета объектов недвижимости и земельно-имущественных комплексов, направленного на повышение эффективности использования земель и улучшение инвестиционного климата в поселениях за счет выявления и формирования земельных участков для дополнительного использования;

- обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- выполнение работ по разграничению государственной собственности на землю с учетом интересов органов государственной власти, муниципалитетов, физических и юридических лиц;

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах элементов планировочной структуры;

- определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

- установление градостроительных требований к использованию всех сформированных земельных участков, в том числе ограничений и обременении (при необходимости, определяя границы частей земельных участков, по отношению к которым должны быть установлены публичные сервитуты);

- формирование выявленных для дополнительного использования земельных участков и определение видов их разрешенного использования;

- разработка рекомендаций по установлению частных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов.

II. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Расчет нормативных размеров земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами производен на основании «Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя России от 26.08.1998 №59, а также рекомендаций «Нормативно-правовое регулирование межевания застроенных территорий жилого назначения» Фонда «Институт экономики города».

Нормативный размер земельного участка рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в многоквартирном жилом доме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм=Sобщ×Ууд, где

Sнорм – нормативный размер земельного участка, м2;

Sобщ – общая площадь жилых помещений в жилом доме, м2;

Ууд – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (таблица приложения А методических указаний)

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Тимуровская, 58

год постройки 1959

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2521,2

Sнорм=Sобщ×Ууд=2521,2×1,57=3958,28м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Тимуровская, 60

год постройки 1956

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2579,3

Sнорм=Sобщ×Ууд=2579,3×1,57=4049,5м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Тимуровская, 62

год постройки 1956

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2617,8

Sнорм=Sобщ×Ууд=2617,8×1,57=4109,95м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Тимуровская, 64

год постройки 1956

этажность – 4

Ууд = 1,59

Sобщ = 2478,2

Sнорм=Sобщ×Ууд=2478,2×1,57=3890,77м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Германа Титова, 13

год постройки 1960

этажность – 5

Ууд = 1,34

Sобщ = 1498,5

Sнорм=Sобщ×Ууд=1498,5×1,34=2007,99м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. 5-я Западная, 89

год постройки 1959

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2400,9

Sнорм=Sобщ×Ууд=2400,9×1,57=3769,41м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. 5-я Западная, 87

год постройки 1959

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2289,9

Sнорм=Sобщ×Ууд=2289,9×1,57=3595,14м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. 5-я Западная, 83

год постройки 1957

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 3569,7

Sнорм=Sобщ×Ууд=3569,7×1,57=5604,43м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом  по ул. Э. Алексеевой, 34

год постройки 1959

этажность – 4

Ууд = 1,57

Sобщ = 2412,2

Sнорм=Sобщ×Ууд=2412,2×1,57=3787,15м2

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений для зданий разной этажности

| Строительные нормы | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | Более 22 |
| 1957 г. СН 41-58 | 2,84 | 2,00 | 1,57 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 г. СНиП 11-К.2-62 | 2,72 | 1,97 | 1,81 | 1,52 | 1,39 | 1,30 | 1,21 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 г. СНиП 11-60-75 | 2,30 | 1,80 | 1,59 | 1,36 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,94 | - |  |  |  |  |  |  |
| ВСН 2-85 | - | 1,85 | 1,47 | 1,32 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| 1994 г. МГСН-1.01-94 | 3,57 - 1,61 | 1,85 - 1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Не менее 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые показатели для уплотнения застройки в кондоминиумах | 1,5 |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |

Данная таблица подготовлена с использованием, в частности, следующих нормативных документов:

- «Правила и нормы застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений». (ПиН 1929) Утверждены 20 июля 1929 года;

- Правила и нормы планировки и застройки городов (СН 41-58). Утверждены 1.12.1958., введены в действие с 01.11.59;

- Строительные нормы и правила. Планировка и застройка. (СНиП П-К.2-62) Утверждены 07.05.1966, введены в действие с 01.01.67 взамен СН 41-58;

- Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (СНиП 11-60-75). Утверждены 11.09.75, введены в действие 01.01.1976 взамен СНиП 11-К. 2-62;

- Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (СНиП 11-60-75**) Утвержден 11.09.75, введен в действие 01.01.76 взамен СНиП 11-к.2-62, издан в 1985 г

III. предложения по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты устанавливаются для:

- прохода или проезда через земельный участок

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним

- проведения дренажных работ на земельном участке

- временного использования земельного участка в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ и т.д.

Сервитут может быть срочным или постоянным.

Картографически установлены публичные сервитуты для проезда через земельный участок.

Публичные сервитуты для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей установить описательным способом.

В соответствии с таблицей 14* СНиП 2.07.01-89* для

- сетей водоснабжения границы публичных сервитутов установить по 5 метров с каждой стороны от оси

- сетей канализации границы публичных сервитутов установить по 3 метра с каждой стороны от оси

- для тепловых сетей границы публичных сервитутов установить по 2 метра от стен лотка с каждой стороны

- для электрических сетей и кабелей связи границы публичных сервитутов установить по1 метру с каждой стороны от оси

- для газопроводов границы публичных сервитутов установить

Для низкого давления до 0,005 МПа 2метра с каждой стороны от оси.

Для среднего давления 0.3 МПа 4метра с каждой стороны от оси.

Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Предложения по установлению публичных сервитутов в данном проекте представлены на Листе 3 настоящего комплекта чертежей.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- СП 20-101-98 «Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

- «Нормативно-правовое регулирование межевания застроенных территорий жилого назначения» Фонда «Институт экономики города».

- Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004 № 190-ФЗ