Приложение

к решению городской Думы

от _____________ № ______

ПРАВИЛА

приема (сброса) сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Общие положения

  - Правила приема (сброса) сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Правила) разработаны в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, определяющими требования к водоотведению поверхностных стоков.

  - Настоящие Правила устанавливают требования к приему, сбросу промышленных, поверхностных сточных и дренажных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности города Барнаула (далее – городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации), нормативам сброса, а также порядок контроля состава и свойств стоков, принимаемых в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Настоящие Правила определяют порядок пользования городскими сетями ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Настоящие Правила направлены на повышение эффективности работы инженерных сетей и сооружений городских систем ливневой и промышленно-ливневой канализации, обеспечение их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, обеспечение охраны водных объектов от загрязнения сточными водами.

  - Требования настоящих Правил должны учитываться при:

- разработке проектов строительства (реконструкции) объектов, от которых предполагается сброс сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- подключении объектов капитального строительства к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- оформлении документации для получения абонентами разрешения на присоединение к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- заключении договоров водоотведения обслуживающей организацией;

- организации работ по отбору проб на содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых организациями сточных водах.

  - В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

абонент − юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, имеющие на праве собственности или ином законном основании объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам городской ливневой или промышленно-ливневой канализации или осуществляющие сброс сточных вод по рельефу местности с последующим попаданием в городские системы ливневой и промышленно-ливневой канализации;

авария – повреждение или выход из строя городских систем ливневой или промышленно-ливневой канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий прием, транспортировку сточных вод абонентов с использованием городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации;

канализационные устройства и сооружения для присоединения к городским сетям ливневой или промышленно-ливневой канализации (канализационный выпуск) – устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в городские сети ливневой или промышленно-ливневой канализации;

контрольный канализационный колодец – колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в городскую сеть ливневой или промышленно-ливневой канализации;

контрольная проба – проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в городскую систему ливневой или промышленно-ливневой канализации;

локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в городскую систему ливневой или промышленно-ливневой канализации;

лимит водоотведения – установленный абоненту органами местного самоуправления предельный объем принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

нормативно-чистые производственные сточные воды – сточные воды, отведение которых без очистки не приводит к нарушению требований качества сточных вод, предъявляемых при сбросе в поверхностные водные объекты через городскую сеть ливневой или промышленно-ливневой канализации;

поверхностные сточные воды – поверхностные (дождевые и талые), поливомоечные сточные воды, отводимые с территорий промышленных зон, строительных площадок, селитебных территорий и других объектов, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков, таяния снега, полива и мойки твердых покрытий;

разрешительная документация – разрешение на присоединение к городским сетям ливневой или промышленно-ливневой канализации, выдаваемое эксплуатирующей организацией после выполнения абонентом технических условий на подключение;

селитебная территория – земельные участки (территории), на которых размещаются дома, общественные здания и сооружения, в том числе научно-исследовательские институты и их комплексы, а также отдельные коммунальные и промышленные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон, пути внутригородского сообщения, улицы, площади, парки, сады, бульвары и другие места общего пользования;

субабонент – юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, имеющие на праве собственности или ином законном основании объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам ливневой или промышленно-ливневой канализации абонента или осуществляющие сброс сточных вод по рельефу местности с последующим попаданием в системы ливневой и промышленно-ливневой канализации абонента;

территория абонента – земельный участок, принадлежащий абоненту на праве собственности или находящийся в пользовании абонента на ином законом основании;

эксплуатирующая организация – предприятие (организация), осуществляющее прием сточных вод в городскую систему ливневой и (или) промышленно-ливневой канализации и эксплуатирующее эту систему.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Правилах пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167.

# Полномочия органов местного самоуправления города Барнаула в сфере организации работы городской сети ливневой и промышленно-ливневой канализации

  - К полномочиям Барнаульской городской Думы относятся:

- утверждение Правил и изменений в них;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

  - К полномочиям администрации города Барнаула относятся:

- утверждение перечня и допустимых концентраций загрязняющих веществ (далее - нормативы водоотведения), принимаемых в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

  - К полномочиям комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула относятся:

- осуществление полномочий муниципального заказчика на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и ремонту городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- согласование технических условий подключения объекта капитального строительства к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- установление лимитов водоотведения в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- разработка перспективных планов развития городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

# Требования к сточным водам, принимаемым в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации

  - В городские сети ливневой канализации принимаются дренажные и поверхностные сточные воды с селитебных территорий города Барнаула и нормативно-чистые производственные сточные воды.

  - В городские сети промышленно-ливневой канализации принимаются поверхностный сток с территории промышленных площадок и дренажные воды, нормативно-очищенные и близкие по составу к поверхностным производственные сточные воды.

  - Запрещается сбрасывать в городские сети ливневой канализации загрязненные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды.

  - Запрещается сбрасывать в городские сети промышленно-ливневой канализации хозяйственно-бытовые сточные воды и неочищенные до нормативных требований производственные сточные воды.

  - Запрещается сбрасывать в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации сточные воды содержащие:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

- опасные бактериальные загрязняющие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, а также смолы и мазут;

- биологические трудно окисляемые органические вещества;

- биологически «жесткие» поверхностно-активные вещества (ПАВ);

- только минеральные вещества;

- всплывающие вещества, в концентрациях превышающих 500 мг/л;

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования.

  - Запрещается сбрасывать в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и другие растворители), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и другие токсичные газы, а также другие взрывоопасные и токсичные смеси.

  - В городских сетях ливневой и промышленно-ливневой канализации не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор и фенолы).

  - Запрещается сбрасывать в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации:

- сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению норм допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для эксплуатирующей организации природоохранными органами;

- производственные сточные воды, имеющие температуру свыше       40 °С, рН ниже 6,5 или выше 9, ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн более чем в 1,5 раза;

- концентрированные маточные и кубовые растворы;

- залповые сбросы сточных вод;

- вещества или продукты их трансформации, для которых не установлены ПДК и отсутствуют методы аналитического контроля, а также вещества, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями;

- сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний;

- радионуклиды.

  - Запрещается разбавление сточных вод водой из водных объектов либо иной незагрязненной водой с целью достижения установленных нормативов водоотведения.

  - В случаях, когда количество и состав сточных вод изменяется в течение суток, абонентом должны устанавливаться специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод.

# Порядок предоставления технических условий и подключения к сетям городской ливневой и промышленно-ливневой канализации

  - Для присоединения абонентов к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации эксплуатирующая организация выдает технические условия в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

  - При отсутствии технической возможности подключения к сетям городской ливневой и промышленно-ливневой канализации предоставляется письменный мотивированный отказ в выдаче технических условий присоединения с указанием оснований, предусмотренных пунктом 13 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

  - Подключение к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации осуществляется в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

  - Порядок заключения абонентом и эксплуатирующей организацией договора водоотведения в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации регулируется гражданским законодательством.

# Обязанности, права и ответственность эксплуатирующей организации и абонента

  - Эксплуатирующая организация обязана:

- обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации в соответствии с требованиями нормативно - технической документации и договором, заключенным между собственником этих систем и эксплуатирующей организацией;

- выдавать абоненту технические условия подключения к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- заключать с абонентом договор водоотведения с учетом возможности городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- обеспечивать выполнение условий договора с абонентом и требований настоящих Правил;

- участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации и узлов учета;

- проводить производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

- принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации и самовольного пользования ими;

- предупреждать абонентов, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю о прекращении (ограничении) приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

- принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на городских сетях ливневой и промышленно-ливневой канализации в порядке и сроки, установленные нормативно - технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм;

- обеспечивать абонентов информацией об условиях водоотведения, об организации приборного учета;

- проводить количественный и качественный учет сетевого хозяйства - инвентаризацию и паспортизацию сооружений на городских сетях ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- осуществлять контроль за состоянием и сохранностью городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации, устройств и оборудования на них, техническое содержание городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- устранять засоры и излив сточных вод на поверхность;

- предупреждать возможные аварийные ситуации (в том числе просадки, повреждения труб, колодцев, камер, запорно-регулирующей арматуры) и их ликвидировать.

  - Эксплуатирующая организация имеет право:

- осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентами и субабонентами;

- осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод абонентов;

- применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или договором;

- прекращать (ограничивать) прием от абонентов сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

- получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к системам ливневой и промышленно-ливневой канализации абонента в соответствии с границей эксплуатационной ответственности;

- требовать возмещения ущерба, причиненного городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Абонент обязан:

- осуществлять сброс в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации в порядке, установленном в договоре водоотведения в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- обеспечивать эксплуатацию систем ливневой и промышленно-ливневой канализации в соответствии с требованиями нормативно - технических документов;

- обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод;

- осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять эксплуатирующей организации сведения о результатах такого контроля;

- соблюдать установленные ему условия и режимы сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в разделе 3 настоящих Правил;

- предоставлять эксплуатирующей организации информацию по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ, а также представлять сведения для расчета объема поверхностных сточных вод.

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующей организации на узлы учета абонента, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб;

- принимать меры по соблюдению нормативов водоотведения;

- в целях соблюдения установленных нормативов водоотведения обеспечивать очистку сточных вод до их отведения (сброса) в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации с использованием принадлежащих абоненту сооружений и устройств, предназначенных для этих целей (локальные очистные сооружения);

- немедленно сообщать эксплуатирующей организации о всех повреждениях или неисправностях на ливневых и промышленно-ливневых канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем ливневой и промышленно-ливневой канализации либо загрязнении окружающей природной среды;

- обеспечить своевременную ликвидацию аварий и повреждений на сетях ливневой и промышленно-ливневой канализации абонента в соответствии с границей эксплуатационной ответственности;

- ограждать земельные участки с грунтовой поверхностью, находящиеся на территории абонента, бордюрным камнем, исключающим смыв грунта во время ливневых дождей на дороги, проезды и тротуары;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующей организации к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении эксплуатирующей организации и проходящих по территории абонента;

- предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с эксплуатирующей организацией;

- представлять эксплуатирующей организации данные о количестве субабонентов и объемах и принятых от них сточных вод и их составе;

- организовывать регулярную уборку на территории абонента;

- повышать эффективность работы пыле- и газоочистных установок абонента;

- повышать технический уровень эксплуатации автотранспорта абонента;

- в случае проведения строительных работ на территории абонента ограждать строительные площадки с упорядочением отвода поверхностного стока по временной системе открытых канав, осветлением его на 50-70 % в земляных отстойниках и последующим отведением в ливневую канализацию;

- локализовать участки на территории абонента, где неизбежны просыпи и проливы сырья и промежуточных продуктов;

- упорядочивать складирование и транспортирование сыпучих и жидких материалов.

  - Абонент имеет право:

- получать информацию об условиях приема сточных вод;

- получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов;

- осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

- пользоваться городскими сетями ливневой и промышленно-ливневой канализации в соответствии с условиями договора;

- одновременно в присутствии представителя эксплуатирующей организации отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств;

- определять организации для производства работ по присоединению к городским сетям ливневой и промышленно-ливневой канализации, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды работ.

  - Эксплуатирующая организация несет ответственность за вред, причиненный утечками сточных вод из городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Абонент несет ответственность:

1) за достоверность информации по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ, а также за достоверность представленных сведений для расчета объема поверхностных сточных вод.

2) за нарушение Правил, повлекшее сброс сточных вод с превышением норм допустимых сбросов (далее – НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты, подтопление территорий, инженерных коммуникаций, зданий в результате превышения установленных лимитов водоотведения, а также аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях эксплуатирующей организации в связи со сбросом производственных сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе абонентов.

  - Лица, виновные в самовольном присоединении и повреждении городских сетей ливневой и промышленно-ливневой канализации, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Привлечение к ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб.

# Учет количества принятых (сброшенных) сточных вод

  - Определение объема фактически сброшенных абонентами сточных вод, а также контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется в соответствии с требованиями Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167.

  - Объем формирующегося поверхностного стока абонента определяется как сумма годового объема дождевых, талых и поливомоечных вод с каждой территории по каждому водовыпуску в городские сети ливневой или промышленно-ливневой канализации, который определяется в соответствии с Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, утвержденными 28.12.2005 Государственным научным центром Российской Федерации федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО»).

  - Методы определения показателей качества поверхностного стока абонента устанавливаются договором водоотведения в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования городскими сетями ливневой и промышленно-ливневой канализации количество сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. Объем водоотведения при этом принимается равным объему водопотребления.

# Нормирование и контроль приема (сброса) сточных вод

  - Лимиты водоотведения абонентам устанавливаются комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула с учетом:

фактических мощностей городских систем ливневой и промышленно-ливневой канализации;

соблюдения НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для эксплуатирующей организации природоохранными органами;

проведения абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

баланса водопотребления и водоотведения абонента (водохозяйственного расчета).

  - Лимиты водоотведения не устанавливается для объемов дождевых, талых, инфильтрационных и дренажных вод, отводимых абонентами, субабонентами в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - В случае если объемы фактически принимаемых сточных вод превышают указанные абонентом расчетные объемы сброшенных сточных вод, абонент представляет баланс водопотребления и водоотведения, а также план мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. В этом случае лимиты водоотведения рассчитываются с учетом согласованных с эксплуатирующей организацией сроков проведения мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

  - Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ, принимаемых в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации, устанавливаются постановлением администрации города.

  - В случае изменения НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для эксплуатирующей организации, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по представлению эксплуатирующей организации устанавливает новые значения допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации. В этом случае эксплуатирующая организация извещает абонентов об изменении допустимых концентраций.

  - Взимание эксплуатирующей организацией с абонентов платы за сброс сточных вод в соответствии с нормативами водоотведения производится за общий объем фактически сброшенных сточных вод по установленным согласно действующему законодательству ценам (тарифам) на услуги водоотведения.

  - Эксплуатирующая организация устанавливает абоненту временные условия приема (далее − ВУП) сточных вод на период, необходимый абоненту для выполнения согласованных с эксплуатирующей организацией мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

  - ВУП сточных вод содержат перечень и временно допустимые концентрации (далее − ВДК) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, а также ограничения по приему сточных вод и загрязняющих веществ.

  - Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов водоотведения по составу сбрасываемых сточных вод в городские системы ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется эксплуатирующей организацией путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах.

  - Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом эксплуатирующей организацией. Отбор проб сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители эксплуатирующей организации и абонента.

  - Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией эксплуатирующей организации или по усмотрению указанной организации в аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории).

  - Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории).

  - В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

# Порядок исчисления и взимания платы за сброс абонентами сточных вод и загрязняющих веществ в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации

  - Расчеты и корректировка размеров платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации осуществляется в соответствии с Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 09.03.2011 №107.

  - Оплата абонентом сброшенных сточных вод производится в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или договором, и фактического количества загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации - в соответствии с данными учета, полученными на основании лабораторного контроля.

  - Оплата работ по прекращению (ограничению) приема от абонента сточных вод, вызванных нарушением абонентом условий договора, и последующему подключению производится абонентом дополнительно по тарифам эксплуатирующей организации.

  - При обнаружении самовольно возведенного устройства и сооружения для присоединения к городским системам ливневой и промышленно-ливневой канализации представитель эксплуатирующей организации оформляет акт и выписывает владельцу указанных устройств и сооружений платежный документ для оплаты за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества, объемы которых определяются в соответствии с пунктом 6.4. настоящих Правил.

Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений оплачивает прямой ущерб, нанесенный им эксплуатирующей организации в результате самовольного пользования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Затраты эксплуатирующей организации, связанные с отключением и возможной ликвидацией самовольно возведенных устройств и сооружений, возмещаются их владельцем.

  - Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в городские системы ливневой и промышленно-ливневой канализации носит целевой характер и направляется эксплуатирующей организацией на обеспечение проектных параметров очистки сточных вод и обработки осадков, выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод, снижению концентраций загрязняющих веществ и обеспечению соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также на восстановление сетей и сооружений городских систем ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Корректировка размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в городские системы ливневой и промышленно-ливневой канализации, с учетом освоения абонентами средств на проведение мероприятий по уменьшению указанных сбросов в городские системы ливневой и промышленно-ливневой канализации, производится эксплуатирующей организацией.

Корректировка размеров платы осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 09.03.2011 №107.

# Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации

  - Эксплуатирующая организация вправе прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих случаях:

- прекращение энергоснабжения объектов эксплуатирующей организации;

- возникновение аварии и (или) устранение последствий аварии на городских сетях ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- при отведении в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено;

Эксплуатирующая организация в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет абонентов, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

  - Эксплуатирующая организация вправе прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения абонента, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в следующих случаях:

- получение предписания или решения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю;

- самовольное пользование городскими сетями ливневой и промышленно-ливневой канализации;

- аварийное состояние канализационных сетей абонента или эксплуатирующей организации;

- превышение абонентом в три раза и более допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации или лимитов на водоотведение, совершенного два раза и более в течение одного года с момента первого превышения;

- проведение работ по присоединению новых абонентов;

- проведение планово - предупредительного ремонта;

- наличие у абонента задолженности по оплате в случаях,  установленных договором  водоотведения в городские сети ливневой и промышленно-ливневой канализации.

  - Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении в течение одного дня со дня возобновления приема сточных вод комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Не подлежит ограничению или прекращению прием сточных вод ниже аварийной (технологической) брони организациям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

  - В случае неуплаты абонентом предоставленных услуг по договору водоотведения, но при наличии такой оплаты у субабонентов эксплуатирующая организация должна обеспечить при имеющейся технической возможности прием сточных вод субабонентов.

# Контроль за исполнением настоящих Правил

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».