Приложение к постановлению

администрации города

от ___________ №_______

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула Алтайского края

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула Алтайского края

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа - города Барнаула Алтайского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы и его местонахождения | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Короленко 65. |
| Разработчик программы и его местонахождения | ИП Ихсанов Айрат Асгатович, 420032, РТ, г.Казань, ул. Ягодинская, д. 25, кв.35 |
| Цели программы | Разработка мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440) | Задачи Программы нацелены на: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Транспорт общего пользования: - Протяженность новых трамвайных путей – 24,5 км - Кол-во остановок общественного транспорта, оборудованных информационными табло – 46 ед. Легковой автотранспорт: - Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) – 2 ед. - Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов – 17 ед. - Количество новых светофорных объектов – 4 ед. - Количество новых парковок – 3 ед. Пешеходное и велосипедное передвижение: - Протяженность новых тротуаров – 0,57 км - Количество новых пешеходных мостов – 5 ед. - Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов – 9 ед. - Количество новых светофорных объектов (пешеходных) – 2 ед. - Протяженность велосипедных маршрутов – 9,9 км Сеть дорог: - Протяженность автодорог федерального значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция – 321,01 км - Протяженность новых автодорог местного значения – 102,37 км - Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция - 138,7 км - Количество новых путепроводов – 4 ед. - Количество новых мостов – 2 ед. - Количество новых транспортных развязок в одном уровне – 5 ед. - Количество новых транспортных развязок в разных уровнях – 12 ед. - Количество новых автомобильных тоннелей – 1 ед. - Количество реконструированных транспортных узлов – 14 ед |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2036 годы, в том числе: I этап - 2020-2024 годы; II этап - 2025-2036 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: - Строительство новых трамвайных путей; - Обустройство остановок общественного транспорта информационными табло. 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: - Строительство новых объектов дорожного сервиса; - Оптимизация и реконструкция светофорных объектов; - Установка новых светофорных объектов; - Обустройство дополнительных паркомест для временного хранения транспортных средств; 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения - Новое строительство тротуаров и пешеходных мостов; - Обустройство новых (или изменение существующих) пешеходных переходов; - Организация сети велосипедных маршрутов. 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: - Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта. 5. Мероприятия по развитию сети дорог: - Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и местного значения; - Строительство новых путепроводов, автомобильных мостов, транспортных развязок в одном и разных уровнях, автомобильных туннелей; - Реконструкция транпортных узлов. 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - Совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения, организации и условий дорожного движения; - Нанесение шумовых полос 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры - Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения; - Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2020-2036 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 103 105, 11 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета: 48 987, 6 млн. руб. за счет средств регионального бюджета: 2 250 млн. руб. за счет средств местного городского округа–города Барнаула Алтайского края: 52 357, 51 млн. руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных. Описание используемых методов получения исходной информации.

При разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее - ПКРТИ) городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул) были использованы методы системного подхода, позволяющие комплексно охватить ключевые направления для выполнения работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, экстраполируя их на нормативную базу, регламентирующую подготовку ПКРТИ, состоящую, в том числе, из таких ключевых документов, как Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Данный подход позволяет обеспечить глубину, полноту и структурированность исходных данных для последующего научного анализа.

В рамках системного подхода, прежде всего, была определена и классифицирована требуемая для анализа структура данных, идентифицированы ключевые источники получения информации, среди которых, база данных Заказчика, информация из открытых источников (официальные показатели государственной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Алтайского края и УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу).

Достоверность исходных данных (валидация) обеспечена путем сравнительного анализа и сопоставления данных из разных источников. Недостающая (отсутствующая) информация была собрана экспертным путем.

В процессе проведения последующего анализа на основе собранной исходной информации был проведен выбор и применение научно-обоснованных подходов, методов и средств: системного анализа, теории статистики, эконометрического моделирования, планирования экспериментов и т.д.

  - Анализ положения субъекта Российской федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Алтайский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Граничит с Республикой Алтай, Новосибирской, Кемеровской областями России, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областями Республики Казахстан.

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 50 и 55 градусами северной широты и 77 и 87 градусами восточной долготы. Протяжённость территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг около 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой около 2940 км, по автомобильным дорогам около 3600 км.

Граничит на юге и западе с Восточно - Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай.

Город Барнаул - административный центр Алтайского края (с 1937 года) и одноимённого городского округа. Статус и границы городского округа и города краевого значения установлены Законом Алтайского края от 27 декабря 2008 года №144-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Барнаул Алтайского края».

Город Барнаул, является городом краевого значения и находится на расстоянии 239 км от экономического центра Сибири г. Новосибирска, является крупным промышленным и культурным центром Алтайского края и крупнейшим транспортным узлом Сибири. Автомобильные магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального значения.

Город Барнаул расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Площадь городского округа составляет 94 тыс. га. Городской округ состоит из 26 населенных пунктов, в число которых входит 1 город, 1 поселок городского типа  и 24 сельских населенных пунктов.

В состав территории городского округа входят не являющиеся муниципальными образованиями город Барнаул, поселок городского типа Южный, села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; станции: Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново; поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.

Город Барнаул граничит с городским округом городом Новоалтайском,  Тальменским, Первомайским, Павловским и Калманским районами и разделен на пять районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский и Центральный с включением в них пригородной зоны.

Климат территории – континентальный. По территории городского округа протекают реки Барнаулка и впадающая в нее Пивоварка. Барнаулка сбрасывает свои воды в реку Обь. Растительность Барнаула представлена степными, лесными и пойменно-луговыми типами.

  - Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

    - Характеристика градостроительной деятельности включая сферу транспорта

Территориальное планирование города Барнаула осуществляется в соответствии с действующим федеральным и законодательством Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула и направлено на комплексное решение задач развития города Барнаула и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав территории городского округа входят не являющиеся муниципальными образованиями город Барнаул, поселок городского типа Южный, села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; станции: Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново; поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.

Город Барнаул граничит с городским округом  - городом Новоалтайском, с Тальменским, Первомайским, Павловским и Калманским районами и разделен на пять районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский и Центральный с включением в них пригородной зоны.

В состав городского округа также входят:

- Власихинская сельская территория, в подчинении Индустриального района — село Власиха, поселки Новомихайловка, Лесной, Пригородный и станция Власиха.

- Научногородская поселковая территория, в подчинении Ленинского района — рабочий поселок Научный Городок, село Гоньба, поселки Казенная Заимка, Землянуха, Березовка.

- Центральная сельская территория, в подчинении Центрального района — поселки Центральный, Черницк, Бельмесево, Радужный, Ягодное, Мохнатушка, Конюхи.

- Южная поселковая территория, в подчинении Центрального района — рабочий поселок Южный, поселки Борзовая Заимка, Плодопитомник, Садоводов и станция Ползуново.

- Лебяжинская сельская территория, в подчинении Центрального района — село Лебяжье.

Железнодорожный район городского округа занимает 1505 тыс. га  (106 улиц, 5 площадей, 6 проспектов, 62 проезда), разделен на 9 микрорайонов. В районе находятся 12 крупных и средних промышленных предприятий. На территории района расположен железнодорожный вокзал.

Индустриальный район является самым молодым районом городского округа и занимает самую обширную территорию – 129,9 тыс.кв.км. Всего в районе насчитывается более 380 улиц, проездов и бульваров, протяженностью 424 километров, где функционируют 23 крупных и средних промышленных предприятий. Основной отраслью экономики района является пищевая и перерабатывающая промышленность. Большую роль играют предприятия Власихинской промышленной зоны: ТЭЦ-3, кондитерская фирма «Алтай», Барнаульский пивоваренный завод, Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения. Индустриальный район считается самой большой строительной площадкой города: более 50 % современного строительства в Барнауле приходится на этот район.  На территории района находится Барнаульский аэропорт им. Титова.

Ленинский Район занимает северо-западную часть города площадью 12560 га. В районе 133 улицы, общей протяжённостью 58 км. Большая часть территории не застроена. На востоке района находятся жилые кварталы. Ленинский район является одним из основных промышленных районов города. Наиболее крупные предприятия: Алтайский моторный завод, Барнаульский шинный завод, Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский завод асбестовых технических изделий, Барнаульский завод резинотехнических изделий, Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1, Барнаульский молочный комбинат и другие. На территории района также расположены сельскохозяйственные предприятия и организации. Среди них, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, ОПХ им. В. В. Докучаева, ГКУП «Тепличный комбинат «Спутник» и другие.

Октябрьский район является одним из старейших районов города Барнаула. В настоящее время территория района составляет 6900 га, на которой сосредоточено пять микрорайонов. На территории расположено 31 крупное и среднее промышленное предприятие города.

Территория Центрального района составляет 14,5 тыс.га.  В районе насчитывается около 400 улиц. Всего на территории района осуществляют свою деятельность 20 промышленных предприятий. В Центральном районе города Барнаула расположен пассажирский и грузовой Барнаульский речной порт.

    - Социально-экономическая характеристика

Город Барнаул расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь.

На территории городского округа площадью 94 тыс. га (0,6% общей площади Алтайского края) проживают 696,7 тыс. человек (29,9% численности населения Алтайского края). В составе Алтайского края городской округ - город Барнаул Алтайского края  входит в Сибирский Федеральный округ.  Городской округ состоит из 26 населенных пунктов, в число которых входит 1 город, 1 поселок городского типа  и 24 сельских населенных пунктов.

Городской округ - город Барнаул Алтайского края граничит со следующими муниципальными образованиями Алтайского края: Тальменский, Первомайский, Павловский, Калманский, городской округ город Новоалтайск. В состав городского округа входят пять районов, не имеющих статуса муниципальных образований: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.

Административный центр город Барнаул является городом краевого значения и находится на расстоянии 239 км от экономического центра Сибири г. Новосибирска.

Город является крупным промышленным и культурным центром Алтайского края и крупнейшим транспортным узлом Сибири. Автомобильные магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального значения.

По состоянию на 01.01.2019 г. численность населения городского округа - города Барнаула Алтайского края составляет 696 735 человек, из них 312 312 мужчин и 384 423 женщин. Численность и возрастная структура населения города Барнаул представлена в таблице 1.

Таблица 1. Численность и возрастная структура населения городского округа - города Барнаула Алтайского края в 2017-2019 гг. (на начало года)

|  | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Население, чел. | 698057 | 696378 | 696735 |
| 2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | 120494 | 122707 | 123936 |
|  | в трудоспособном возрасте | 413876 | 407040 | 403964 |
|  | старше трудоспособного возраста | 163687 | 166631 | 168835 |

В период с 2015 по 2017 годы в городском округе наблюдается сокращение населения, начиная с 2018 года,  прослеживается рост численности населения. В 2018 году общий прирост численности населения формировался за счет миграционного процесса на фоне естественной убыли. За последний год уровень естественного прироста населения принимает отрицательное значение, что является результатом преобладания коэффициентов смертности над коэффициентами рождаемости, в то время как в период с 2015 по 2017 годы численность родившихся превышает численность умерших.

В таблице 2 представлена численность населения городского округа по населенным пунктам, входящих в состав городского округа.

Таблица 2. Численность населения населения городского округа – города Барнаула Алтацского края, человек

| Наименование | На 01.01.2017 | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Барнаул |  |  |  |
| Железнодорожный район | 113293 | 112824 | 113120 |
| Индустриальный район | 199395 | 199790 | 201921 |
| Ленинский район | 152804 | 152727 | 153134 |
| Октябрьский район | 103884 | 102747 | 100848 |
| Центральный район | 128681 | 128290 | 127712 |
| рп Южный | 19964 | 19799 | 19670 |
| посёлок Берёзовка | 539 | 531 | 542 |
| посёлок Борзовая Заимка | 2333 | 2308 | 2310 |
| посёлок Бельмесёво | 2390 | 2366 | 2384 |
| село Власиха | 11198 | 11025 | 11044 |
| станция Власиха | 49 | 45 | 48 |
| село Гоньба | 2456 | 2424 | 2422 |
| посёлок Землянуха | 79 | 79 | 74 |
| станция Железнодорожная Казарма 242 км | 110 | 109 | 109 |
| станция Железнодорожная Казарма 250 км | 33 | 33 | 33 |
| станция Железнодорожная Казарма 253 км | 5 | 5 | 5 |
| посёлок Казённая Заимка | 2954 | 2856 | 2877 |
| посёлок Конюхи | 48 | 34 | 33 |
| село Лебяжье | 5491 | 5411 | 5399 |
| посёлок Лесной | 1982 | 1953 | 2020 |
| посёлок Мохнатушка | 278 | 269 | 267 |
| поселок Научный Городок | 3166 | 3134 | 3144 |
| посёлок Новомихайловка | 1346 | 1313 | 1310 |
| посёлок Плодопитомник | 701 | 694 | 699 |
| станция Ползуново | 341 | 340 | 333 |
| посёлок Пригородный | 3118 | 3154 | 3163 |
| посёлок Садоводов | 1770 | 1770 | 1764 |
| посёлок Центральный | 2336 | 2305 | 2320 |
| посёлок Черницк | 859 | 860 | 846 |
| посёлок Ягодное | 1210 | 1189 | 1196 |

Рынок труда является главным инструментом формирования спроса и предложения рабочей силы. Население города Барнаула в трудоспособном возрасте насчитывает 403964 человека, из них мужчины 199673 человека или 49,4%.

В 2018 году в городском округе зарегистрировано 1375 безработных человека (в 2017 году численность безработных составляла 1499 человека, снижение на 124 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,33% - самый низкий показатель за последние 3 года.

Город Барнаул является одним из 69 муниципальных образований Алтайского края и входит в состав Барнаульской агломерации, которая включает город Барнаул, городской округ город  Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Ключевыми отраслями Барнаульской агломерации являются химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, легкая промышленность, промышленность стройматериалов, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и пищевая промышленность.

Промышленность города Барнаула занимает важное место в экономике, наибольшее развитие получают пищевая, перерабатывающая промышленности и машиностроение.

На территории города Барнаула работают 123 крупных и средних промышленных предприятия. В городе действует более 60 инновационных предприятий, выпускающих продукцию, которая не имеет аналогов в России и в мире. Также продукция предприятий занимает первые места в конкурсах качества на федеральном и международном уровнях. Товары из Барнаула поставляются во все страны СНГ и более чем в 50 стран мира. Основные предприятия промышленной деятельности города Барнаула представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные предприятия промышленной деятельности города Барнаула

| Отрасли | Предприятия |
| --- | --- |
| Пищевая промышленность | Барнаульский пивоваренный завод, ООО «Алтайхолод», ООО «Модест», кондитерская фирма «Алтай», Барнаульский молочный комбинат, Барнаульский маслоэкстракционый завод, ООО «Алтайхолод», АгроСиб-Раздолье, Барнаульский гормолкомбинат, Барнаульский ликеро-водочный завод, Барнаульская мельница, Барнаульский дрожжевой завод, Алтайские макароны, Барнаульский хлебокомбинат №4 , Кипринский молочный завод |
| Текстильная промышленность | Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» |
| Промышленность стройматериалов | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1, Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2, Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения, Кирпичный завод «Турина гора» |
| Производство химических веществ и химических продуктов, нефтеперерабатывающая промышленность | ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ООО «РТИ Барнаул», ООО «Мартика», Барнаульский завод асбестовых технических изделий, Барнаульский канифольный завод |
| Производство машин и оборудования | Барнаульский вагоноремонтный завод, ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод», Завод механических процессов, Алтайский трансформаторный завод, Алтайский завод презиционных изделий, Алтайский приборостроительный завод «Ротор» |
| Производство электрического оборудования | ООО «СиСорт» |
| Инновации и импортозамещение | ООО «Кристалин», Группа компаний «Тонар», «Аником» |
| Электроэнергетика | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 |

В городском округе объем промышленного производства на душу населения составлял в 2018 году 135,3 тыс. руб. на чел. Объем  отгруженных  товаров  по  видам  деятельности «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений предприятий», составил 94,3 млрд. руб.

В структуре отгруженных товаров промышленности свыше 72% обеспечивают обрабатывающие производства, более 22% объема промышленных товаров составляет обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздухом (таблица 3). За период с 2017 года удельный вес обрабатывающих производств вырос на 2,8 п.п., водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1.3 п.п., доля обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздухом сократилась на 3,7 п.п.

Таблица 3. Основные показатели промышленного производства города Барнаула в 2016-2018 гг.

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млрд. руб. в том числе по видам деятельности: | 81,6 | 81,7 | 94,3 |
| обрабатывающие производства | х | 57,3 | 68,7 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | х | 21,4 | 21,3 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | х | 3,0 | 4,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), % в том числе по видам деятельности: | 100 | 100 | 100 |
| обрабатывающие производства | х | 70,1 | 72,9 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | х | 26,3 | 22,6 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | х | 3,6 | 4,5 |

На протяжении рассматриваемого периода в городском округе наблюдается рост объемов промышленного производства, в целом за 3 года объем промышленного производства возрос на 7,5%.

Город Барнаул является столицей аграрного края и обладает некоторым потенциалом в области сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства города ориентировано на производство товарной продукции для рынка города и края, а также производство продукции, совмещенной с научной и исследовательской деятельностью. Наличие в городе научной базы и опытных хозяйств отрасли, в частности НИИ садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко, ФГУП имени В.В.Докучаева Россельхозакадемии, ОАО Учхоз «Пригородное» могут оказать влияние на развитие сельского хозяйства не только региона, но и всей Сибири.

В городе Барнауле выращивают пшеницу, гречиху, подсолнечник, картофель, овощи, кукурузу и др. Главные отрасли животноводства - мясомолочное скотоводство, птицеводство, свиноводство, овцеводство, кролиководство, коневодство и пчеловодство. В общем объеме производства продукция животноводства занимает 92%, растениеводства - 8%.

Городской округ располагает значительными запасами пресной воды. Наибольшую природную ценность представляют леса. Рекреационные территории города Барнаула используются населением для прогулочного отдыха, туризма, любительского промысла, пикникового отдыха. Ресурсная база городского округа представлена минеральным сырьем для строительного комплекса.

    - Оценка транспортного спроса

Транспортный спрос на улично-дорожную сеть (далее – УДС) характеризуется загрузкой участков УДС в часы пик (табл. 3), определенной на основе изысканий проекта по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения города Барнаула (далее - КСОДД), выполненного в ноябре 2017 года.

Таблица 3. Транспортный спрос на УДС магистральных улиц города Барнаула

| № п/п | Наименование улиц | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина | 0,8-0,9 |
| 2 | пр-кт Комсомольский | 0,6-0,8 |
| 3 | пр-кт Красноармейский | 0,7-0,8 |
| 4 | пр-кт Социалистический | 0,4-0,6 |
| 5 | ул. Партизанская | 0,9-1,0 |
| 6 | Павловский тракт | 0,7-0,9 |
| 7 | пр-кт Строителей | 0,6-0,8 |
| 8 | ул. Попова | 0,6-0,7 |
| 9 | ул. Челюскинцев | 0,9-1,0 |
| 10 | ул. Кутузова | 0,7-0,8 |
| 11 | ул. Молодёжная | 0,6 |
| 12 | Змеиногорский Тракт | 0,5 |
| 13 | пр-кт Космонавтов | 0,95 |
| 14 | пр-кт Калинина | 0,7 |
| 15 | ул. Малахова | 0,6-0,7 |
| 16 | ул. Юрина | 0,7 |
| 17 | ул. Антона Петрова | 0,65 |
| 18 | ул. Загородная | 0,5 |
| 19 | ул. Трактовая | 0,6-0,9 |
| 20 | ул. Власихинская | 1,0 |
| 21 | ул. Солнечная Поляна | 0,7 |
| 22 | ул. Эмилии Алексеевой | 0,7 |
| 23 | ул. Титова | 0,7 |
| 24 | ул. Энтузиастов | 0,65 |
| 25 | ул. Северо-Западная | 0,8 |
| 26 | ул. Матросова | 0,8-0,9 |
| 27 | пер. Ядринцева | 0,85 |
| 28 | ул. Ползунова | 0,7-0,8 |
| 29 | ул. Анатолия | - |
| 30 | ул. Промышленная | 0,5 |

Наиболее загруженными магистральными улицами городского округа являются улицы Партизанская, Челюскинцев, Власихинская и проспект Космонавтов.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Город Барнаул имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру и дорожную сеть. С соседними муниципальными образованиями городской округ связан автомобильными, железнодорожными, воздушными и речными путями. Барнаул расположен на ответвлении федеральной автомагистрали Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Монголия, здесь же начинается другая федеральная трасса А322 Барнаул - Рубцовск - Казахстан. Через город проходят ветки Западно-Сибирской железной дороги. В 17 км к западу от центра города Барнаула  расположен международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова, который имеет статус аэропорта федерального значения.

    - Автомобильный транспорт

Связь Барнаула и населенных пунктов Алтайского края, а так же с другими субъектами РФ представлена участками автомобильных дорог общего пользования, местного, регионального и федерального значения, по которым проходят регулярные пассажирские перевозки пассажиров.

Автомобильный транспорт городского округа - города Барнаула Алтайского края функционирует в условиях умеренной загруженности магистральных дорог городского округа и высокой транспортной интенсивности в часы пик по проспектам Ленина и Павловский.

В городском округе имеется значительный удельный вес дорог, требующих капитального ремонта и отмечается высокая степень износа дорог. Необходимо выполнить ремонт существующих дорог с асфальтобетонным покрытием, а также строительство дорог с устройством переходного типа покрытия (ЩПС, асфальтобетонного покрытия).

Состояние дорожной разметки можно охарактеризовать как удовлетворительное. Тем не менее, требуется обновление дорожной разметки на центральных улицах населенных пунктов.

На основных дорогах города Барнаула размещено 35 объектов придорожного сервиса, из них АЗС - 16 шт., АГЗС - 3 шт., КДС – 1 шт., СТО – 1 шт., шиномонтажей - 1 шт.,  кафе - 8 шт., магазинов - 5 шт. Из которых лишь 12 объектов имеют согласования с ФКУ Упрдор «Алтай», из них  7 объектов имеют ряд нарушений, таких как отсутствие ПСП, освещения ПСП, Пт и примыканий; отсутствие площадок с выездом и въездом на примыкание полос; полос торможения и разгона и др (табл.4).

Таблица 4. Объекты дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | А/дорога км расположение | Согласова-ние с ФГУ «Алтай-автодор» | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)» (регионального значения) 17 + 300 слева | - |  |
| 2 | АЗС | «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)» (регионального значения) 21 + 800 слева | - |  |
| 3 | Кафе «Трактир» | «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)» (регионального значения) 21 + 900 слева | - |  |
| 4 | АЗС | «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)» (регионального значения) 22 + 000 справа | - |  |
| 5 | АЗС «Трансойл» | «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)» (регионального значения) 22 + 100 слева | - |  |
| 6 | АЗС №4 | «Барнаул – АНИИЗиС» (регионального значения) 8 + 000 справа | - |  |
| 7 | Автосалон «Hino» | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 12 + 040 справа | - |  |
| 8 | Кафе «Ванадзор» | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 12 + 040 слева | - |  |
| 9 | АЗС №250 | А/д Мостовой переход через р. Обь в г.Барнауле (регионального значения) 12+050 слева | - |  |
| 10 | АЗС №251 | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» 12 + 100 справа | - |  |
| 11 | Автосалон «Реал» | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 12 + 250 справа | - |  |
| 12 | Автосалон «Реал» | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 12 + 250 слева | - |  |
| 13 | АЗС | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 12 + 500 слева | - |  |
| 14 | Автосалон «Renault» «BMW» | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 15 + 250 слева | - |  |
| 15 | АГЗС | «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле» (регионального значения) 16 + 013 слева | - |  |
| 16 | АЗС №8 | «Объездная дорога в обход г. Барнаула» (регионального значения) 4 + 500 справа | - |  |
| 17 18 | Кафе, гостиница | «Объездная дорога в обход г. Барнаула» (регионального значения) 4 + 717 справа | - |  |
| 19 20 | Кафе«Ноев ковчег», магазин «Пикник» | «Объездная дорога в обход г. Барнаула» (регионального значения) 7 + 300 слева | - |  |
| 20 | Магазин | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 11 + 600 слева |  |  |
| 21 | Автомагазин | А/д А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (федерального значения)11+728 слева | Да |  |
| 22 | Кафе “У Григорича” | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 11 + 900 справа | Да | Необходимо демонтирование |
| 23 | КДС | А/д А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (федерального значения) 12+280 справа | Да | Нет ПСП и освещения ПСП |
| 24 | АГЗС «Трансиб» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 13 + 200 слева | Да |  |
| 25 | АЗС «Снефть» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 13 + 300 слева | Да |  |
| 26 | Шиномонтаж | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 14 + 499 слева | - |  |
| 27 | АЗС «Октан» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 14 + 480 слева | Да | Нет полосы торможения |
| 28 | АЗС «Сибнефть» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 16 + 600 справа | Да | Необходимо удлинение полосы торможения, нет полос разгона и освещения ПСП |
| 29 | АГЗС «ГазОйл» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 17 + 200 справа | Да |  |
| 30 | АЗС «Октан» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 18 + 310 справа | - |  |
| 31 | АЗС «Лукойл» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 18+ 350 справа | Да | Необходимо удлинение полосы торможения, нет полос разгона и освещения ПСП |
| 32 | АЗС «EVOLUTION» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 19 + 184 справа | Да | Необходимо удлинение полосы торможения, нет освещения Пт и примыканий |
| 33 | Кафе «Арт», магазин | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 19 + 220 справа | Да |  |
| 34 | АЗС «Бонум» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 25 + 400 слева | Да | Нет освещения ПСП |
| 35 | Кафе «У озера» | размещены на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге А-322 «Барнаул - Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» (федерального значения) 26 + 100 слева | Да | Нет площадки с выездом и въездом на примыкание, устройства освещения площадки и ПСП |

    - Железнодорожный транспорт

Через город Барнаул проходят ветки Западно-Сибирской железной дороги, которая обеспечивает пригородные железнодорожные перевозки. Общая протяженность пригородных маршрутов составляет более 1000 км.  Пригородные пассажирские перевозки осуществляются по электрифицированным и неэлектрифицированным  направлениям. В центральной части города расположен железнодорожный вокзал площадью 6129,8 км, в котором работают зал ожидания, комната матери и ребенка, игровые комнаты, комната отдыха, а также камера хранения.

    - Речной транспорт

В Центральном районе города Барнаула на берегу реки Оби рядом с устьем Барнаулки расположен пассажирский и грузовой Барнаульский речной порт.

Теплоходы Барнаульского речного порта осуществляют пассажирские перевозки внутригородского (Речной вокзал-Зелёный клин, Речной вокзал - Затон) и пригородного (Барнаул -Рассказиха, Барнаул - Кокуйское, Барнаул - Бобровка) сообщений, а также прогулочные рейсы по акватории Оби. Грузовые перевозки представлены, в основном, сыпучими строительными материалами - песок, щебень и т.д.

Перевозки пассажиров речным транспортом производятся на пригородных, внутригородских и прогулочных линиях, которые обслуживаются теплоходами «Москва» пассажировместимостью 200 человек и ПТ (Водолей - 1) -120 человек.

    - Воздушный транспорт

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова — расположен в 17 км к западу от центра города Барнаула. Транспортная связь аэропорта города Барнаула обеспечивается по Павловскому тракту, а также «подъезду к аэропорту». Примыкание «подъезда к аэропорту» к Павловскому тракту реализовано в разных уровнях, с обеспечением всех маневров движения

Административно аэропорт является частью Барнаула и имеет статус  аэропорта федерального значения. Общественный транспорт, обеспечивающий связь аэропорта с городом Барнаул, представлен автобусным маршрутом №110 и коммерческим маршрутом № 144.

  - Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Город Барнаул - крупный транспортный узел, находится на ответвлении федеральной автомагистрали Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Монголия, здесь же начинается другая федеральная трасса А322 Барнаул - Рубцовск - Казахстан. Связь Барнаула с населенными пунктами Алтайского края и субъектами РФ представлена участками автомобильных дорог федерального, регионального, общегородского, районного и местного значения.

Автомобильные дороги федерального значения:

Автомобильная дорога Р-256, «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - ГорноАлтайск - граница с Монголией общей протяженностью 962,477 км проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и республики Алтай. Входит в азиатский маршрут АН4. Дорога полностью покрыта асфальтом.

Дорога федерального значения Р-256, «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул – ГорноАлтайск - граница с Монголией, Подъезд к г.Барнаулу в районе Новоалтайска имеет подъездную дорогу к г. Барнаулу протяженностью 17 км.

Автомобильная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан общей протяженностью 321,005 км проходит по Алтайскому краю из Барнаула в юго-западном направлении вдоль левого берега реки Алей до границы с Казахстаном. Трасса представляет собой двуполостную дорогу. На участке Барнаул - Рубцовск дорога построена по нормативам II технической категории, а от Рубцовска - до границы с Казахстаном - III категории. Трасса с не очень большой нагрузкой, поэтому пропускная способность удовлетворительная. В настоящее время дорога на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие и обеспечивает комфортный проезд транспорта на всем её протяжении.

Также двуполостная автомобильная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (11+550+-27+400) проходит на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края протяженностью 15,85 км, II технической категории с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильные дороги регионального значения:

Широтные транспортные связи города представлены рядом региональных или межмуниципальных дорог, которые служат в качестве основных транспортных связей с населенными пунктами и соседними районами. Такими дорогами являются:

- Калманка-Новороманово-Лебяжье - общая протяженность дороги 41,491 км;

- Павловск - Камень на - Оби граница Новосибирской области - 2,677 км;

- Урожайный-Стуково-Новые Зори-Шахи - 32,829км;

- Фирсово - Бобровка - Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово - 14,3 км;

- Подъезд к пос.Березовка - 2,7 км;

- Барнаул – АНИИЗиС - 8,628 км;

- ст. Калманка – Черемное - 13,470 км;

- Белоярск –Заринск - 43,723 км.

Сформированный транспортно-коммуникационный каркас города Барнаула, позволяет рассмотреть автомобильные дороги с точки зрения их значимости для пространственной организации территории округа (по функциональному назначению).

Существующие региональные дороги можно разделить на дороги межмуниципального, районного и местного (муниципального) функционального значения.

От автомобильных дорог межмуниципального и районного назначения ответвляются дороги местного (муниципального) назначения, которые служат для связи населенных пунктов с основными дорогами.

В УДС города Барнаула входят:

магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунальноскладских зонах (районах).

Магистральными улицами общегородского значения являются:

- в центральной части города – пр-кт Ленина, пр-кт Красноармейский, ул.Челюскинцев, пр-кт Строителей, ул. Молодежная, ул. Партизанская;

- в северо-западной части – ул. Власихинская, Павловский тракт, ул.Антона Петрова, ул. Юрина, пр-кт Космонавтов, пр-кт Калинина, ул.Малахова, ул. Попова, ул. Солнечная Поляна, ул. Трактовая;

- на юго-западе – Змеиногорский тракт, шоссе Ленточный Бор, ул.Кутузова.

К городским магистралям с наибольшей интенсивностью движения (более 3000 авт/ч) можно отнести: пр-кт Ленина и Павловский тракт. Транспортные потоки до 1500 авт/ч характерны для Комсомольского и Красноармейского проспектов и др.

На пригородной территории радиально направленные магистральные улицы общегородского значения продолжаются магистральными автомобильными дорогами, связанными друг с другом магистральными обходами.

Основными радиальными магистралями на пригородной территории городского округа - города Барнаула являются:

- Гоньбинский тракт (продолжение пр-кт Космонавтов); Павловский тракт;

- автомобильная дорога Южный тракт – Черницкое; Змеиногорский тракт – автодорога Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа - города Барнаула Алтайского края составляет 1357,540 км из них цементобетонное покрытие имеют 1,574 км дорог, асфальтобетонное – 639,046 км, щебень/гравий – 171,301 км, грунтовое – 546,651 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (УДС поселений) определен в соответствии с постановлением Администрации города Барнаула от 22.04.2018 №765 (с изменениями от 26.02.2019 № 279) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа - города Барнаула Алтайского края».

Перечень и параметры дорожного движения магистральных улиц города Барнаула представлены в таблицах 5 и 6. Параметры дорожного движения представлены на основе имеющейся информации, полученной из КСОДД и сведены в указанные таблицы. Иные параметры определяются на основе транспортных исследований, проводимых в рамках КСОДД, и не являются частью задания данного проекта.

Таблица 5. Параметры дорожного движения магистральных улиц города Барнаула

| № п/п | Название улицы | Кол-во полос движения | Приведенная интенсивность на одну полосу, авт/час | Наличие МПТ | Наличие одностороннего движения | Кол-во светофо рных объекто в | Загрузка наиболее нагруженных транспортных узлов | Кол-во ДТП/пл отность ДТП на км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина | 6-8 | 500-800 | Автобус Троллейбус Трамвай | нет | 14 | 0,8-0,9 | 175 / 22 |
| 2 | пр-кт Комсомольский | 3-4 | 400 | Автобус | нет | 7 | 0,6-0,8 | 35 / 12 |
| 3 | пр-кт Красноармейский | 6 | 500-600 | Автобус Трамвай | нет | 9 | 0,7-0,8 | 57 / 19 |
| 4 | пр-кт Социалистически | 2-4 | 300-450 | - | есть | 6 | 0,4-0,6 | 27 / 9 |
| 5 | ул. Партизанская | 2 | 400 | - | нет | 4 | 0,9-1,0 | 13 / 4 |
| 6 | Павловский тракт | 4-5 | 500-900 | Автобус | нет | 6 | 0,7-0,9 | 81 / 17 |
| 7 | пр-кт Строителей | 6 | 600 | Автобус Трамвай | нет | 5 | 0,6-0,8 | 57 / 20 |
| 8 | ул. Попова | 2-6 | 300-500 | Автобус Трамвай | нет | 5 | 0,6-0,7 | 122 / 12 |
| 9 | ул. Челюскинцев | 2-4 | 400-700 | Трамвай | нет | 4 | 0,9-1,0 | 17 / 7 |
| 10 | ул. Кутузова | 2 | 200 | Автобус | нет | 1 | 0,7-0,8 | 17 / 6 |
| 11 | ул. Молодёжная | 2-4 | 300 | - | - | 7 | 0,6 | 14 / 5 |
| 12 | Змеиногорский Тракт | 4 | 500 | Автобус Трамвай | нет | 3 | 0,5 | 58 / 5 |
| 13 | пр-кт Космонавтов | 2 | 600-700 | Автобус Троллейбус Трамвай | есть по Малой Космонавтов | 5 | 0,95 | 46 / 8 |
| 14 | пр-кт Калинина | 4-6 | 600 | Автобус Трамвай | нет | 8 | 0,7 | 21 / 4 |
| 15 | ул. Малахова | 6 | 400-600 | Автобус Троллейбус Трамвай | нет | 4 | 0,6-0,7 | 92 / 12 |
| 16 | ул.Юрина | 2-3 | 300-400 | Автобус Троллейбус | есть | 5 | 0,7 | 94 / 13 |
| 17 | ул. Антона Петрова | 3-4-6 | 300-500 | Автобус Трамвай | нет | 1 | 0,65 | 90 / 15 |
| 18 | ул. Загородная | 2 | 300 | Автобус | нет | - | 0,5 | 5 / 3 |
| 19 | ул. Трактовая | 2 | 200 | Автобус | нет | - | 0,6-0,9 | 9 / 2 |
| 20 | ул. Власихинская | 2-4 | 600-1000 | Трамвай | нет | - | 1,0 | 10 / 2 |
| 21 | ул. Солнечная Поляна | 2-4 | 300 | Автобус | нет | - | 0,7 | 29 / 8 |
| 22 | ул. Эмилии Алексеевой | 2 | 300 | Автобус | есть | 1 | 0,7 | 32 / 8 |
| 23 | ул. Титова | 2 | 200 | Автобус | нет | 2 | 0,7 | 2 / 0,9 |
| 24 | ул. Энтузиастов | 4 | 500 | Автобус | нет | 1 | 0,65 | 14 / 5 |
| 25 | ул. Северо-Западная | 4 | 500 | Автобус | нет | 4 | 0,8 | 44 / 9 |
| 26 | ул. Матросова | 2 | 600-800 | Автобус | нет | 3 | 0,8-0,9 | 26 / 9 |
| 27 | пер. Ядринцева | 2 | 500 | - | нет | 1 | 0,85 | 3 / 1 |

Таблица 6. Протяженности перегруженных движением участках улично-дорожной сети

| № пп | Название дорог/улиц | Адреса учучастков, перегруженных дорожным движением, км*) |  | Протяжённость участков, перегруженных дорож-ным движением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало участка | конец участка | км | % |
| 1. | Змеиногорский тракт | ул. Широкая просека, 1 | ул. Змеиногорский тракт, 118б | 0,9 | 18 |
| 2. | пр-кт Ленина | пр-кт Ленина, 88 | ул. Матросова, 110 | 1,5 | 19,5 |
| 3. | пр-кт Комсомольский | пр-кт Комсомольский, 84 | ул. Молодежная, 110 | 0,9 | 23,7 |
| 4. | пр-кт Социалистический | пр-кт Социалистический, 114 | пр-кт Строителей, 130б | 0,7 | 20 |
| 5. | ул. Челюскинцев | ул. Челюскинцев, 72 | ул. Челюскинцев, 121 | 1,1 | 52 |
| 6. | пр-кт Строителей | пр-кт Строителей, 22 | пр-кт Строителей, 100 | 1,9 | 45,2 |
| 7. | Павловский тракт | Павловский тракт, 2а | Павловский тракт, 58а | 2,2 | 23,7 |
| 8. | Павловский тракт | Павловский тракт, 108 | ул. Попова, 101 | 1,3 | 14 |
| 9. | ул. Власихинская | ул. Власихинская, 57ж | ул. Лазурная, 57 | 1,7 | 20,7 |
| 10. | ул. Малахова | ул. Малахова, 148 | ул. Власихинская, 150б | 0,7 | 9 |
| 11. | ул. Малахова | ул. Малахова, 107б | ул. Малахова, 97 | 0,9 | 11,7 |
| 12. | ул. Малахова | ул. Малахова, 72а | ул. Антона Петрова, 180а | 0,5 | 6,5 |
| 13. | ул. Малахова | ул. Малахова, 90в | ул. Сухэ-Батора, 2б | 0,5 | 6,5 |
| 14. | ул. Попова | ул. Попова, 216 | ул. Попова, 258д | 3,2 | 30,8 |
| 15. | ул. Попова | ул. Попова, 137 | ул. Попова, 105 | 0,9 | 8,6 |
| 16. | ул. Попова | ул. Попова, 150б | Павловский тракт, 154 | 0,7 | 6,7 |
| 17. | ул. Антона Петрова | ул. Антона Петрова, 148 | ул. Антона Петрова, 176б | 0,5 | 7 |
| 18. | ул. Советской Армии | ул. Советской Армии, 142 | ул. Советской Армии, 166а | 0,6 | 17,6 |
| 19. | ул. Советской Армии | пр-кт Коммунаров, 134 | Павловский тракт, 2а | 0,6 | 17,6 |
| 20. | ул. Матросова | ул. Матросова, 75 | ул. Матросова,1 | 1,2 | 44,4 |
| 21. | ул. Просторная | ул. Просторная, 330 | Павловский тракт, 194 | 1,1 | 26,2 |
| 22. | ул. Загородная | ул. Загородная, 25 | ул. Загородная, 1 | 0,5 | 25 |
| 23. | ул. Кутузова | ул. Кутузова, 100 | ул. Кутузова, 142 | 1,1 | 16 |
| 24. | ул. Новосибирская | ул. Новосибирская,73 | ул. Дальняя, 45в | 2,7 | 85 |
| 25. | ул. Георгиева | ул. Георгиева, 40а | Павловский тракт, 132г | 0,5 | 38,5 |
| 26. | ул. Юрина | ул. Юрина, 257 | ул. Малахова, 46 | 0,9 | 12,5 |
| 27. | ул. Юрина | ул. Шукшина, 1 | ул. Юрина, 299д | 0,5 | 6,9 |
| 28. | пр-кт Красноармейский | пр-кт Красноармейский, 104 | Пл. Победы, 1 | 0,6 | 19,35 |

Искусственные сооружения

Дорожная сеть городского округа проходит по пересеченной местности открытых водотоков, среди которых реки Обь и Барнаулка.

В таблице 7 и 8 представлены перечни искусственных сооружений, расположенных на дорогах федерального и местного значения города Барнаула.

Анализ состояния искусственных сооружений выявил, что на территории городского округа расположено 47 мостов длиной 3027,25 п.м. и 35 труб длиной 692,37 п.м., из них на автодорогах федерального значения расположены 1 мост длиной 1300 п.м. и 19 водопропускных труб длиной 485,37 п.м., на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 46 мостов длиной 1727,25 п.м и 35 труб длиной 207 п.м.

Таблица 7. Перечень искусственных сооружений на участках автомобильных дорог федерального значения города Барнаула (по состоянию на 01.01.2018 г.)

| № п/п | Адрес участка | Местоположение | Вид перекрывае-мого препятствия | Год |  | Материал (ж/б, металл, дерево) | Коли-чество, шт. | Длина, м | Отверстие |  | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пост-ройки | послед-него капи-тального ремонта |  |  |  | диаметр | Высо-та |  |
| Автомобильная дорога А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с республикой Казахстан, водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | км 11+550 – км 27+410 | км 12+839 слева | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 26,17 | 0,6 | 0,6 | хорошее |
| 2 | км 11+550 – км 27+410 | км 13+170 по оси | суходол | 1975 | 2015 | ж/б | 1 | 30,08 | 1,4 | 1,4 | отличное |
| 3 | км 11+550 – км 27+410 | км 15+054 по оси | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 29,27 | 1,0 | 1,0 | хорошее |
| 4 | км 11+550 – км 27+410 | км 15+165 справа | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 15,6 | 0,37 | 0,37 | неудовл. |
| 5 | км 11+550 – км 27+410 | км 15+946 справа | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 13,7 | 1,5 | 0,75 | удовл. |
| 6 | км 11+550 – км 27+410 | км 16+190 по оси | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 32,6 | 1,0 | 1,0 | удовл. |
| 7 | км 11+550 – км 27+410 | км 16+750 слева | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 13,75 | 0,5 | 0,5 | неудовл. |
| 8 | км 11+550 – км 27+410 | км 16+980 слева | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 17,12 | 0,6 | 0,6 | удовл. |
| 9 | км 11+550 – км 27+410 | км 17+304 слева | суходол | 1975 | 2014 | металл | 1 | 12,78 | 0,6 | 0,6 | удовл. |
| 10 | км 11+550 – км 27+410 | км 17+903 по оси | суходол | 1975 | 2003 | ж/б | 1 | 30,64 | 1,0 | 1,0 | удовл. |
| 11 | км 11+550 – км 27+410 | км 18+853 слева | суходол | 1975 | 2003 | металл | 1 | 12,75 | 0,5 | 0,5 | удовл. |
| 12 | км 11+550 – км 27+410 | км 19+012 по оси | суходол | 1975 | 2003 | металл | 1 | 59,79 | 1,4 | 1,4 | хорошее |
| 13 | км 11+550 – км 27+410 | км 19+961по оси | суходол | 1975 | 2016 | ж/б | 1 | 42,7 | 5,0 | 2,88 | хорошее |
| 14 | км 11+550 – км 27+410 | км 22+060 слева | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 16,8 | 0,6 | 0,6 | хорошее |
| 15 | км 11+550 – км 27+410 | км 22+338 слева | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 12,91 | 1,0 | 1,0 | хорошее |
| 16 | км 11+550 – км 27+410 | км 22+681по оси | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 25,48 | 1,0 | 1,0 | хорошее |
| 17 | км 11+550 – км 27+410 | км 23+430 слева | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 14,15 | 0,8 | 0,8 | удовл. |
| 18 | км 11+550 – км 27+410 | км 24+745 по оси | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 34,95 | 1,5 | 1,5 | хорошее |
| 19 | км 11+550 – км 27+410 | км 27+383 по оси | суходол | 1976 | 2003 | ж/б | 1 | 39,13 | 1,5 | 1,5 | хорошее |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 19 |  | 485,37 п.м. |  |  |
| Автомобильная дорога Новосибирский тракт, мост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезжая часть дороги мост через реку Обь (от поста ГИБДД до ул. Парфенова) | км 0+650 Мост ч/з р. Обь (С), г. Барнаул (0 км) | р. Обь | 1959 |  | ж/б/металл | 1 |  | 1300 п.м. |  | неуд. |

Таблица 8. Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование дороги | Начало дороги | Конец дороги | Н.п., вблизи которого расположен мост | Протяженность дороги, км | Материал (ж/б, ме-талл, дерево) | Кол-во, шт. | Длина п.м. | Техническая категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Арбатская, п.Казённая Заимка | ул.Абрикосовая | Гоньбинский тракт | город Барнаул | 2,977 | ж/б | 1 | 9,0 | 3 |
| 2 | ул.Восточная | ул.Восточная, 1а | ул.Северо-Западная | город Барнаул | 1,750 | ж/б | 1 | 23,0 | 3 |
| 3 | ул.Георгия Исакова | ул.Кирсараевская | ул.Северо-Западная | город Барнаул | 2,683 | металл | 1 | 20,0 | 2 |
| 4 | ул.Загородная | ул.Челюскинцев | ул.Гоголя | город Барнаул | 1,744 | металл | 1 | 70,0 | 2 |
| 5 | ул.Западная 4-я | ул.Новороссий-ская | ул.Северо-Западная | город Барнаул | 0,352 | металл | 1 | 22,0 | 3 |
| 6 | пр-кт Калинина | пл.Октября | проезд Заводской 9-й | город Барнаул | 5,863 | ж/б | 1 | 69,3 | 1 |
| 7 | ул.Кирсараевская | ул.Георгия Исакова | ул.Пивоварская,144 | город Барнаул | 2,308 | металл | 1 | 8,0 | 3 |
| 8 | пр-кт Коммунаров | пр-кт Коммунаров, 2 | пр-кт Коммунаров, 207 | город Барнаул | 2,115 | ж/б | 1 | 22,9 | 2 |
| 9 | пр-кт Красноармейский | пр-кт Красноармей-ский, 1а | ул.Папанинцев | город Барнаул | 3,927 | ж/б | 1 | 72,06 | 1 |
| 10 | ул.Красный Текстильщик | пр-кт Ленина, 119 | ул.Антона Петрова | город Барнаул | 2,229 | металл | 1 | 15,0 | 3 |
| 11 | ул.Кутузова | ул.Гоголя | проезд Интернатский | город Барнаул | 3,549 | металл | 1 | 35,18 | 2 |
| 12 | пр-кт Ленина | пл.им.В.Н.Баварина | ул.Димитрова | город Барнаул | 4,472 | ж/б | 1 | 68,51 | 1 |
| 13 | пр-кт Ленина | ул.Димитрова | ул.Северо-Западная | город Барнаул | 5,915 | ж/б | 3 | 304,35 | 1 |
| 14 | ул.Литейная | ул.Смирнова | ул.Юрина | город Барнаул | 0,958 | металл | 2 | 21,0 | 3 |
| 15 | ул.Максима Горького | ул.Приречная | ул.Кирова | город Барнаул | 1,787 | ж/б | 1 | 45,46 | 3 |
| 16 | ул. Мамонтова с.Власиха | ул.Сосновая | ул.Мамонтова, 200 | город Барнаул | 3,190 | ж/б | 1 | 42,0 | 2 |
| 17 | ул.Матросова | пр-кт Ленина | ул.Советской Армии | город Барнаул | 2,768 | ж/б | 1 | 15,35 | 2 |
| 18 | ул.Микронная | ул.Микронная, 2 | ул.Микронная, 142 | город Барнаул | 1,918 | металл | 1 | 13,0 | 3 |
| 19 | тракт Павловский | пр-кт Строителей | ул.Сельско-хозяйственная | город Барнаул | 4,339 | ж/б | 4 | 204,0 | 1 |
| 20 | ул.Парашютная | ул.Парашютная, 1а | ул.Микронная | город Барнаул | 0,873 | металл | 1 | 13,0 | 3 |
| 21 | ул.Пивоварская | ул.Садовая, 3а | ул.Пивоварская, 154 | город Барнаул | 0,808 | металл | 2 | 30,0 | 2 |
| 22 | ул.Попова | ул.Антона Петрова | ул.Трактовая | город Барнаул | 12,688 | ж/б | 1 | 83,0 | 1 |
| 23 | пер.Почтовый | ул.Водников | ул.Озерная, 65 | город Барнаул | 0,577 | ж/б | 1 | 66,1 | 3 |
| 24 | ул.Путейская | ул.Юрина | ул.Советской Армии | город Барнаул | 2,549 | металл | 1 | 17,0 | 3 |
| 25 | ул. Радужная, п.Борзовая Заимка | ул.Геологов | ул.Радужная, 120б | город Барнаул | 3,124 | ж/б | 1 | 66,1 | 3 |
| 26 | ул.Садовая | ул.Строительная 2-я | ул.Телефонная | город Барнаул | 1,406 | металл | 1 | 20,0 | 3 |
| 27 | ул.Северо-Западная | ул.Гущина | ул.Северо-Западная, 225 | город Барнаул | 2,209 | ж/б | 1 | 18,0 | 2 |
| 28 | ул. Смирнова | ул.Полярная | ул.Северо-Западная | город Барнаул | 0,450 | металл | 1 | 14,0 | 3 |
| 29 | ул.Советской Армии | Павловский тракт | ул.Северо-Западная 2-я | город Барнаул | 3,057 | ж/б | 1 | 24,0 | 2 |
| 30 | пр-кт Социалистический | ул.Большая Олонская | ул.Димитрова | город Барнаул | 2,498 | ж/б | 1 | 53,2 | 2 |
| 31 | ул. Тальниковская п.Казённая Заимка | ул.Кольцевая | ул.Надежды, 18г | город Барнаул | 0,669 | ж/б | 3 | 27,0 | 3 |
| 32 | Ташкентский проезд | ул.Краевая, 31 | Ташкентский проезд, 39 | город Барнаул | 0,927 | ж/б | 1 | 37,0 | 3 |
| 33 | ул.Телефонная | ул.Телефонная, 1 | ул.Телефонная, 233 | город Барнаул | 3,344 | металл | 1 | 18,0 | 2 |
| 34 | ул.Трактовая | Павловский тракт | ул.Дальняя | город Барнаул | 7,230 | ж/б | 1 | 66,0 | 2 |
| 35 | ул.Фурманова | ул.Власихинская | Павловский тракт, 199 | город Барнаул | 3,608 | металл | 1 | 6,0 | 3 |
| 36 | ул.Челюскинцев | ул.Загородная | ул.Шевченко | город Барнаул | 3,352 | ж/б | 1 | 56,74 | 2 |
| 37 | ул.Червонная | пр-кт Ленина | ул.Антона Петрова | город Барнаул | 2,513 | металл | 1 | 17,0 | 3 |
| 38 | ул.Юрина | ул.Юрина, 1а | ул.Северо-Западная 2-я | город Барнаул | 2,3674 | ж/б | 1 | 15,0 | 2 |
|  | Всего |  |  |  | 109,093 |  | 47 | 1727,25 |  |
| Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Арбатская п.Казённая Заимка | ул.Абрикосовая | Гоньбинский тракт | город Барнаул | 2,977 | ж/б | 1 | 9,0 | 3 |
| 2 | ул.Вересковая | ул.Оседлая | ул.Притрактовая | город Барнаул | 1,233 | ж/б | 1 | 9,0 | 3 |
| 3 | ул.Детства | ул.Оседлая | ул.Притрактовая | город Барнаул | 1,056 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 4 | ул.Зеленая | ул.Полевая | ул.Молодежная | город Барнаул | 0,620 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 5 | ул.Иркутская | ул.Нагорная, 7 | ул.Иркутская, 8а | город Барнаул | 1,036 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 6 | Павловский тракт | пр-кт Строителей | ул.Сельско-хозяйственная | город Барнаул | 4,339 | ж/б металл | 2 1 | 60,0 30,0 | 1 |
| 7 | ул. Полевая п.Бельмесево | ул.Молодежная | ул.Сельская 1б | город Барнаул | 0,923 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 8 | ул.Садовая | ул.Садовая, 6 | ул.Садовая, 99 | город Барнаул | 2,317 | ж/б | 1 | 9,0 | 3 |
| 9 | ул.Совхозная | ул.Эмилии Алексеевой, 100, к.2 | ул.Совхозная, 34 | город Барнаул | 1,307 |  |  | 7,0 | 3 |
| 10 | ул.Солнечная | ул.Молодежная, 13 | ул.Сельская, 12 | город Барнаул | 2,218 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 11 | ул.Тальниковая | ул.Тальниковая, 2 | ул.Весенняя | город Барнаул | 0,563 | ж/б | 1 | 8,0 | 3 |
| 12 | ул.Фурманова | ул.Власихинская | Павловский тракт, 199 | город Барнаул | 3,608 | металл | 2 | 18,0 | 3 |
| 13 | ул. Центральная с.Лебяжье | пр-кт Дзержинского | ул.Центральная, 238 | город Барнаул | 2,860 | металл | 1 | 8,0 | 2 |
| 14 | ул. Школьная с.Лебяжье | ул.Школьная, 1 | ул.Школьная, 201 | город Барнаул | 5,891 | металл | 1 | 9,0 | 3 |
|  | Всего |  |  |  | 30,948 |  | 16 | 207 |  |

Плотность автомобильных дорог:

По экспертным оценкам зарубежных источников минимальная плотность дорог для обеспечения хозяйственных и пассажирских связей освоенных территорий должна составлять не менее 250 км на 1000 кв. км.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по данным Министерства транспорта Алтайского края по городскому округу составляет 1444,9 км/1000 км2 (табл. 9).

Таблица 9. Плотность автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2019

| Площадь территории городского округа, км2 | Плотность, км/1000км2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | цемент | а/бетон | щебень | грунт |
| 939,5 | 1444,90 | 1,675 | 680,198 | 182,332 | 581,853 |

Оценка качества содержания дорог:

Ежегодный объем ремонта проезжей части дорог и улиц должен составлять около 7-9%, то есть более 800 тыс.кв.м или не менее 100 км дорог общей протяженности 1217,8 км (площади более 10 млн.кв.м) дорог.

В связи с нехваткой средств ежегодный средний объем «недоремонта» составляет около 69%, что ведет к значительному ухудшению состоянию покрытий городских улиц и дорог.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения:

Передвигаются автомобили по значительной части (на 60-70%) городской территории. Последние 8 лет валовые выбросы от автотранспорта в городе Барнаула составляют более 52% общегородских выбросов, поэтому загрязнение атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта рассматривается с особым вниманием.

Расчеты создаваемой автотранспортом приземной концентрации загрязняющих веществ (оксид углерода (СО) (код 0337); оксиды азота (NOx) (оксид и диоксид азота); углеводороды (СхНу) (по бензину и керосину); сажа (С) (код 0328); диоксид серы (S02) (код 0330); формальдегид (НСНО) (код 1325); бенз(а)пирен (код 0703)) для 2 временных отрезков (выходной день - рабочий день, час пик).

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций на существующее положение для 2 временных отрезков (выходной день - рабочий день, час пик) показали, что зона более 1 предельно-допустимой концентрации (далее - ПДК) по диоксиду азота занимает практически всю центральную территорию города. Максимальные концентрации по диоксиду азота по полю расчетных для временного отрезка «рабочий день, час пик» составили 4,43 ПДК (3,17 ПДК - для временного отрезка «выходной день»).

Загрязнение воздуха по остальным загрязняющих веществ значительно меньше по сравнению с уровнем загрязнения диоксидом азота. Зона загрязнения воздуха по группе суммации 6204 (Сера диоксид, азота диоксид) повторяет поле по диоксиду азота, занимая практически всю центральную часть территории города. Максимальные концентрации группы суммации 6204 по полю расчетных точек для временного отрезка «рабочий день, час пик» составили 2,77 ПДК (1,99 ПДК - для временного отрезка «выходной день»).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Барнаула по азот оксиду, саже, диоксиду серы, углерод оксиду, бенз(а)пирену, формальдегиду, углеводородам (по бензину и керосину) не превышает гигиенические критерии качества атмосферного воздуха населенных мест.

Максимальные концентрации азот оксида по полю расчетных для временного отрезка «рабочий день, час пик» в городе Барнауле не превысили

0,36 ПДК (0,26 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), сажи 0,07 ПДК (0,04 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), по диоксиду серы;

0,02 ПДК (0,01 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), по углерод оксиду 0,37 ПДК (0,2 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), по бенз(а)пирену 0,02 ПДК (0,01 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), по углеводородам (по бензину) - 0,08 ПДК (0,04 ПДК - для временного отрезка «выходной день»), по углеводородам (по керосину) - 0,08 ПДК (0,05 ПДК - для временного отрезка «выходной день»).

По результатам сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросами источниками загрязнения атмосферы города Барнаула можно сделать вывод, что выбросы автотранспорта вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха Барнаул диоксидом азота (код 0301 по Перечню кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух), создавая общегородские зоны с концентрациями, превышающими гигиенические критерии качества атмосферного воздуха населенных мест.

Высокий уровень шума на территории города Барнаула определяется в значительной мере прохождением через центр транзитных автомобильных и железнодорожных потоков и трамвайных линий, а также наличием в черте города аэропорта. В зоне акустического дискомфорта сегодня проживает более 1/3 населения города. Проведенные расчеты уровня транспортного шума на территории города позволили определить, что на примагистральных жилых территориях в среднем уровень шума превышает допустимый на 6,5 дБ А, а в жилых зданиях - на 4-13 дБА.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковочными местами

Парк транспортных средств и уровень автомобилизации города Барнаула представлен в таблице 10.

Таблица 10. Сведения о количестве транспортных средств на территории г. Барнаула  на начало года, шт.

| Год | Тип транспортного средства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые | Легковые |  | Авто-бусы | Мото-циклы | Прицепы | Всего |
|  |  | физических лиц | Всего |  |  |  |  |
| 2013 | 24 977 | 168 654 | 179 544 | 3 717 | 5 462 | 14 044 | 227 744 |
| 2014 | 25 364 | 176 967 | 188 073 | 4 056 | 5 660 | 14 552 | 237 705 |
| 2015 | 24 927 | 177 325 | 188 089 | 4 105 | 5 779 | 14 946 | 237 846 |

Анализ данных показывает рост автомобилизации населения. В связи с изменениями в порядке регистрации транспортных средств актуализированные данные за последние годы отсутствуют.

Параметры обеспеченности парковочными местами определяются на основе транспортных исследований, проводимых в рамках КСОДД.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

    - Автобусные, трамвайные, троллейбусные перевозки

В городе Барнауле в соответствии с потребностями населения организованы и функционируют городские и межмуниципальные  маршруты регулярных перевозок. В городских маршрутах функционирует 69 автобусных, 3 троллейбусных и 9 трамвайных маршрута, протяженность оборотных троллейбусных маршрутов в г. Барнауле составляет 88,6 км, оборотных трамвайных маршрутов – 256,8 км, автобусных маршрутов – 3394,8 км. Протяженность трамвайных линий составляет 121,502 км, троллейбусных – 67,45 км. В межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок действует 133 автобусных маршрута.

Ежедневная транспортная подвижность населения обеспечивается  автобусами малой, средней и большой вместимости, троллейбусами и трамваями. Всего на маршрутной сети города работает до 360 автобусов большого и среднего класса, 345 автобусов малого класса, 144 трамвая, 52 троллейбуса. На линию выходит около 152 низкопольных автобусов, а также три трамвая и семь троллейбусов, оборудованных для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

В рамках разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры проанализированы реестр маршрутов регулярных перевозок на территории города Барнаула (утвержден в соответствии с Приказом комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от 15.07.2016 №65 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок города Барнаула»), реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок  в зоне городского округа - города Барнаула Алтайского края (по состоянию на 27.12.2018), расписание движения автобусов.

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по регулярным городским, межмуниципальным и междугородним маршрутам на территории города Барнаула осуществляются 114 перевозчиками.

Анализ развития пассажирских перевозок показывает, что объем перевезенных пассажиров неуклонно снижается. Помимо маршрутизированного транспорта и таксомоторов, в связи с ростом парка легковых автомобилей, последние играют все более значимую роль в освоении пассажирских перевозок.

Согласно данным ПРКТИ Барнаульской агломерации, при поездках на городском пассажирском транспорте в подвижном  составе  происходит  сменяемость  пассажиров  по  пути   следования   на   остановочных пунктах, так как пассажиры обычно пользуются только частью одного или ряда маршрутов. На всю длину маршрута проезжает, относительно всех перевезенных маршрутом пассажиров, небольшое количество пассажиров, а на протяженных маршрутах (более 8-12 км) около 5% и менее.

В 2015 году пассажироперевозящими предприятиями города Барнаула приобретено 35 единиц техники (в 2014 г. – 31 единица).

В рамках реализации целевых программ развития и обновления подвижного состава городского электрического транспорта в 2013 году приобретено 5 троллейбусов и 2 трамвая, в 2014 2 троллейбуса на литио-ионновых батареях с функцией автономного хода.

Диспетчерское управление, оперативный контроль и регулирование движением городского пассажирского транспорта осуществляется МУП «Центртранс» г. Барнаула с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, что позволяет минимизировать отклонения транспортных средств от графиков движения и повысить качество обслуживания пассажиров. Устойчивая связь с центральной диспетчерской службой обеспечивает передачу информации о точном местонахождении транспортных средств, что дает возможность регистрировать и длительно хранить данные о скоростном режиме и трассе движения.

Основными проблемами развития городского пассажирского транспорта являются:

- ежегодное снижение объема пассажиропотоков;

- совпадение участков путей следования пассажирских транспортных средств на большинстве маршрутов, в том числе дублирование схем маршрутов электротранспорта автобусными маршрутами, что приводит к неэффективному использованию дорожной сети и концентрации большого количества транспортных средств в одних направлениях, а также к конкуренции за пассажиров на дороге;

- низкие темпы обновления автобусов большого класса, что приводит к существенному ухудшению технического состояния используемого подвижного состава для работы по маршруту и, как следствие, - снижению производственных показателей, качества предоставляемых услуг.

    - Железнодорожные перевозки

Существующая Западно-Сибирская железная дорога, которая проходит через город Барнаул, обеспечивает пригородные железнодорожные перевозки 7 городов и 16 районов Алтайского края. Общая протяженность пригородных маршрутов составляет более 1000 км.

Стратегически важной является железнодорожная магистраль Новосибирск - Барнаул - Алма-Ата – Ташкент, обеспечивающая взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией.

Пригородные пассажирские перевозки осуществляются по следующим направлениям:

Электрифицированные направления:

Северное направление – от ст. Барнаул до ст. Черепаново.

Кузбасское направление – от ст. Барнаул до ст. Артышта –2.

Каменское направление – от ст. Барнаул до ст. Камень - на - Оби.

Неэлектрифицированные направления:

Бийское направление – от ст. Барнаул до ст. Бийск.

Южное направление – от ст. Барнаул до ст. Локоть.

Ребрихинское направление – от ст. Барнаул до ст. Ребриха.

    - Воздушные перевозки

Воздушные перевозки населения осуществляют 8 авиакомпаний международного аэропорта Барнаул Германа Степановича Титова, расположенного в 17 км к западу от центра города Барнаула. Транспортная связь аэропорта города Барнаула обеспечивается по Павловскому тракту, а также «подъезду к аэропорту». Аэропорт является частью Барнаула и имеет статус аэропорта федерального значения.

Аэропорт собственных самолетов не имеет.

В аэропорту имеются следующие сервисы: гостиница, кафе, грузовой терминал, банкоматы, WI-FI, почта, такси, автопрокат, упаковка багажа, авиакасса, медпункт, две автомобильные парковки, за парковой зоной находится бесплатная автостоянка на которой могут разместиться около 100 автомобилей, время парковки не ограничено.

    - Речные перевозки

Теплоходы Барнаульского речного порта осуществляют пассажирские перевозки внутригородского (Речной вокзал-Зелёный клин, Речной вокзал - Затон) и пригородного (Барнаул— Рассказиха, Барнаул—Кокуйское, Барнаул— Бобровка) сообщений, а также прогулочные рейсы по акватории Оби.

Перевозки пассажиров речным транспортом производятся на линиях пригородных, внутригородских и прогулочных.

Пригородные линии:

Барнаул – Кокуйское – Барнаул (протяженность линии 138 км);

Барнаул – Рассказиха – Барнаул (протяженность линии 62 км);

Барнаул – Бобровка – Барнаул (протяженность линии 44 км).

Пригородные линии обслуживаются теплоходами «Москва» пассажировместимостью 200 человек, ПТ (Водолей - 1) – 120 человек.

Внутригородские линии:

Барнаул – Зеленый Клин – Барнаул (протяженность линии 12км);

Барнаул – Затон – Барнаул (действует только в период высокого паводка), протяженность линии 6 км. Внутригородские линии обслуживаются теплоходами «Москва» пассажировместимостью 200 человек, ПТ (Водолей - 1) – 120 человек.

Прогулочные линии:

Барнаул – Юбилейная – Барнаул (протяженность линии 52 км). Прогулочные линии обслуживаются теплоходами «Москва» пассажировместимостью 200 человек, ПТ (Водолей - 1) – 120 человек.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

При проектировании транспортной инфраструктуры города Барнаула в поперечном профиле не учитывалась необходимость размещения велосипедных полос или дорожек, в связи с этим, необходимы дополнительные места их расположения. При этом следует учитывать, что ширина проезжей части и тротуара не может быть меньше нормативной.

Для создания максимально комфортных и безопасных условий движения велосипедистов разработаны КСОДД города Барнаул следующие проектные решения по устройству велосипедных дорожек:

- ширина совмещенной велопешеходной дорожки от 2,5 до 4 метров (допускается 2 метров в стесненных условиях), при существующей или планируемой интенсивности движения не более 30 вел/час и 50 пеш/час;

- для дорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки от 1,5 до 2 метров (минимум 1,2 метра), двухсторонней от 2,5 до 4 метров (минимум 2 метра, допускается 1,5 метра при интенсивностях до 60 вел/час);

- для дорожек в одном уровне с проезжей частью требуется барьерное ограждение на опасных участках дорог (из условий величины поперечных радиусов, видимости, интенсивности и скоростного режима ТП);

- ширина обочины в случае наличия барьерного ограждения 0,5 метров;

- разделительная полоса шириной не менее 0,75 метров при размещении дорожек в одном уровне с проезжей частью;

- безопасное расстояние шириной не менее 0,5 метров при устройстве велосипедной дорожки выше проезжей части на 10-15 см;

- покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение крупной бетонной плитки). При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных водоустойчивых материалов;

- обособленная велодорожка оборудуется дорожными знаками 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы»;

- велопешеходная дорожка с разделением потоков оборудуется дорожными знаками 4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» и 4.5.6, 4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения»;

- совмещенная велопешеходная дорожка оборудуется дорожными знаками 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» и 4.5.4 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением»

- пешеходная дорожка оборудуется дорожным знаком 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

Перспективная велосипедная инфраструктура призвана обеспечить жителей города Барнаула возможностью осуществлять перемещения по всей её территории с максимальным комфортом и безопасностью.

На протяжении каждого веломаршрута конструкция проезжей части и пешеходной зоны позволяет дополнительное устройство велосипедных дорожек как обособленных, так и совмещенных с тротуаром или пешеходной дорожкой. Строительство велодорожек возможно за счет сокращения ширины зеленых зон либо пешеходных дорожек.

Важным фактором для создания комфортной среды для велосипедистов и пешеходов является навигация. Интегрированные в окружающую среду элементы навигации позволят существенно увеличить эффективность пользования велопарковками и велосипедной инфраструктурой в целом.

Также нельзя забывать и о внеуличной инфраструктуре, а именно различных пандусах, рампах и иных аналогичных объектах. Особенно часто встречающимся препятствием для велосипедистов являются лестницы. Где возможно, необходимо обеспечивать альтернативный доступ для велосипедистов: пандус или трап для колес велосипеда.

При проектировании велодорожек и элементов инфраструктуры возможно и рекомендуется совмещать их c иными элементами благоустройства и городской мебелью (урнами, скамейками и т.д.). При проектировании велодорожек и элементов инфраструктуры для них необходимо учитывать требования, обеспечивающие комфортное размещение людей с ограниченными возможностями: минимальное расстояние 1,5 м между последовательно расположенными стойками и урной/скамейкой; минимально 1,5 м между скамейкой/урной и краем тротуара, для беспрепятственного доступа инвалидов колясочников.

Благоустройство велосипедных дорожек осуществляется с учетом требований по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в местах изменения вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории. Кроме того, некапитальные объекты должны размещаться с учетом полосы передвижения маломобильных групп населения.

Согласно СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов. Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально.

Так как переход пешеходов через проезжую часть дороги осуществляется в одном уровне по наземным пешеходным переходам шириной 4 метра, то предусматривается устройство пониженного бортового камня не менее 2,5 см и не более 4 см в местах пешеходных переходов, на пути следования по тротуарам и пешеходным дорожкам при пересечении внутриквартальных съездов. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

  - Характеристика движения грузовых ТС, оценка работы ТС коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных ТС

На территории города Барнаула присутствуют крупные  промышленные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки.

По состоянию на 2015 год в городе Барнауле насчитывается 24927 грузовых автомобилей в собственности физических лиц и  юридических лиц.

На апрель 2018 года движение грузового автотранспорта было запрещено на следующих основных элементах УДС:

- ул. Просторная;

- пр-кт Ленина;

- ул. Георгия Исакова;

- ул. Юрина;

- пр-кт Социалистический;

- ул. Гвардейской Дивизии;

- пер. Ядринцева;

- ул. Смирнова и д.р.

На остальных улицах ограничений для грузового транспорта нет. Это создает массу проблем для города и его жителей, а именно: ухудшение состояния дорожного полотна, появление автомобильных заторов, высокий уровень шума, ухудшение экологического состояния города.

Движение всех грузовых транспортных средств, в том числе и транзитных, осуществляется через город Барнаул по основным магистралям (пр-кт Красноармейский, Змеиногорский тракт, Ленточный бор, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул.Попова, пр-кт Калинина, пр-кт Космонавтов), что затрудняет движение личного и общественного транспорта, особенно в часы «пик». Движение грузовых транспортных средств характерно в течение всего дня, так как через город Барнаул проходит транзитное движение грузового транспорта на Казахстан и в обратном направлении во все регионы. Ограничить движение грузового транспорта по городу невозможно из-за отсутствия объездной дороги. Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории города, являются ООО «Селф», ОАО «Жилищная инициатива», АО «КЖБИ», ООО «Газпром Трансгаз-Томск», ОАО «Стройгаз», ЗАО «Спецтехника». Работы по содержанию улично-дорожной сети города осуществляются коммунальными и дорожными службами в соответствии со стандартами качества, разработанными на основании действующей нормативной документации. Стоит отметить, что работы по содержанию дорог осуществляются исходя из имеющихся технических возможностей предприятия, но не в полном соответствии с требованиями, в силу следующих причин: недостаточный объем финансирования; физический износ дорожно-коммунальной техники.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Острой социальной проблемой, связанной с автотранспортом, является наличие дорожно-транспортных происшествий на основных дорогах городского округа. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе Барнауле, следует отнести:

- низкая пропускная способность улиц;

- слабая развитость сети надземных и подземных пешеходных переходов;

- необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, дорожными знаками;

- отсутствие проектов организации дорожного движения;

- отсутствие пешеходных ограждений, исключающих переход проезжей части в неустановленных местах;

- неправильное расположение автобусных остановок;

- недостаточное количество тротуаров, остановочных пунктов, а также их содержание в непригодном для движения пешеходов и транспорта состоянии.

- отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения.

Основной причиной частых столкновений на дорогах является высокая интенсивность движения и низкая пропускная способность, причинами опрокидывания транспортных средств – физическое состояние дороги, наездов – прохождение автомобильных трасс через населенные пункты или в непосредственной близости от них.

По данным ГУОБДД МВД России за период с  2016  по 2018 годы на территории города Барнаула зарегистрировано 4237 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 118 человек и 5145 получили ранения различной степени тяжести.

За 2016 год на территории города Барнаула зарегистрировано 1511 дорожно – транспортных происшествий, подлежащих государственному статистическому учету (-6,1% к 2015 г. -1610), что составило 47,1% от общего количества ДТП, совершенных на территории Алтайского края, в которых 33 человека погибли (-35,3% к 2015 г.- 51) и 1836 получили травмы (-6,5% к 2015 г. - 1964).

За 2017 год на территории города Барнаула зарегистрировано 1401 дорожно – транспортных происшествий, подлежащих государственному статистическому учету (-7,3% к 2016 г. -1511), что составило 45,1% от общего количества ДТП, совершенных на территории Алтайского края, в которых 42 человека погибли +27,3% к 2016 г.- 33) и 1661 получили травмы (-9,5% к 2016 г. - 1836).

За 2018 год на территории города Барнаула зарегистрировано 1323 дорожно – транспортных происшествий, подлежащих государственному статистическому учету (-5,6% к 2017 г. -1401), что составило 45,6% от общего количества ДТП, совершенных на территории Алтайского края, в которых 41 человек погибли -2,4% к 2016 г.- 42) и 1646 получили травмы (-0,9% к 2017 г. - 1661).

За 2019 год на территории города Барнаула зарегистрировано 1046 дорожно – транспортных происшествий, подлежащих государственному статистическому учету (-20,9% к 2018 г. -1323), что составило 41,1% от общего количества ДТП, совершенных на территории Алтайского края, в которых 31 человек погибли -24,4% к 2016 г.- 41) и 1294 получили травмы (-21,4% к 2017 г. - 1646).

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 11.

Таблица 11. Статистика ДТП по городу Барнаулу за 2016-2019 гг.

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП (кол-во) | 1511 | 1401 | 1323 | 1046 |
| Погибло (чел) | 33 | 42 | 41 | 31 |
| Ранено (чел) | 1836 | 1661 | 1646 | 1294 |

Основными факторами, влияющими на количество ДТП, являются время, место, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств, пешеходы). Имеет значение также то, в какое время суток произошло ДТП, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.

По данным таблицы видна тенденция снижения уровня аварийности. Тем не менее, тяжесть последствий остается высокой, как видно по уровню смертности в 2017 и 2018 годах, несмотря на снижение общего количества ДТП.

Распределение ДТП по видам в городе Барнауле представлено в таблице 12.

Таблица 12. Распределение ДТП по видам за 2019 г.

| Вид ДТП | Количество |
| --- | --- |
| Столкновение | 389 |
| Столкновение ТС | 20 |
| Опрокидывание | 7 |
| Наезд на пешехода | 416 |
| Наезд на препятствие | 30 |
| Наезд на велосипедиста | 31 |
| Падение пассажира | 142 |
| Съезд с дороги | 1 |
| Иной вид | 10 |

Основными видами ДТП в городе Барнауле в 2019 году являлись:

1. Наезд на пешехода, зарегистрировано 416 ДТП, в которых 15 человек погибли и 424 получили травмы, из них;

2. Столкновения транспортных средств составили 37,2% от общего количества ДТП на территории города Барнаула. Зарегистрировано 389 ДТП, в которых 6 человек погибли и 600 травмировано;

3. Зарегистрировано 142 падения пассажиров в общественном транспорте, в результате которых 144 человека получили травмы;

На 43,4% снизилось количество наездов на препятствие, в которых 43 человека травмированы, 3 погибли; совершено 20 наездов на стоящие транспортные средства, в которых 30 человек травмированы, 1 - погиб; произошло 7 опрокидываний транспортных средств, в которых 14 человека получили травмы. Количество наездов на велосипедиста увеличилось на 47,6%. Зарегистрировано 21 таких ДТП, в которых 1 человек погиб и 20 получили телесные повреждения.

Основными причинами ДТП по вине водителей транспорта явились:

Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 221 происшествие, в которых 355 человека получили травмы, 1 погиб;

нарушение правил проезда пешеходного перехода – 211 ДТП, в которых 221 человек травмирован, 6 погибли;

113 ДТП произошло из-за нарушения  правил пользования общественным транспортом, в которых 113 человек пострадали;

из-за неправильного выбора дистанции совершено 93 ДТП, в которых 121 человек травмированы;

зарегистрировано 49 ДТП из-за перехода через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода, в которых 47 человек получили травмы; 3 погибли;

41 ДТП произошли из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, в которых 39 человек получили травмы, 2 погибли.

36 ДТП произошли из-за нарушений правил перестроения, в которых 43 человека травмированы; 1 погиб.

В ночное время суток аварийность на территории города Барнаула в 2019 году арегистрировано 258 ДТП, в которых 16 человек погибли, 335 травмированы, в дневное время суток - 788 ДТП, в которых 15 человек

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Состояние атмосферного воздуха остается одной из главных экологических проблем города Барнаула. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе   могут   образоваться   новые   вещества, более   агрессивные. На прилегающих   территориях   к   автомобильным   дорогам   вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

В 2018 году в целом по Алтайскому краю отмечается увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств на 9,8 тыс. т по отношению к 2017 году, в г. Барнауле - на 1,6 тыс. т, что связано с ростом количества автомобилей. Вследствие этого увеличивается негативное воздействие данного вида транспорта на атмосферный воздух населенных пунктов городского округа.

С целью снижения негативного влияния выхлопных газов, отходящих от общественного транспорта, пассажироперевозящими предприятиями городского округа приобретается новая техника.

С декабря 2016 года на базе МУП «Центртранс» г.Барнаула введена в работу новая автоматизированная радионавигационная система диспетчерского управления пассажирским транспортом. Внедрение новой системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом позволяет обеспечить объективный инструментальный контроль и учет транспортной работы, сократить временные потери, которые неизбежно предполагают дополнительные расходы предприятий в части потребления автобусами топлива сверхнормы, что положительно сказывается на состояние атмосферного воздуха в городе Барнауле.

Кроме того, администрацией города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу ежеквартально разрабатываются и утверждаются графики проведения совместных рейдов по выявлению неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в том числе с превышением норм дымности.

В Алтайском крае также продолжается развитие рынка газомоторного топлива,  В настоящее время на территории края действует пока одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома», которая находится в Барнауле.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Анализ существующих условий функционирования транспортной инфраструктуры выявил следующие ключевые вызовы:

– значительный удельный вес дорог, требующих капитального ремонта;

– высокая степень износа дорог.

Целевое видение и результаты:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

В рамках комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) городского округа – города Барнаула Алтайского края предусматриваются мероприятия, разработанные с учетом материалов Генерального плана и Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», с дифференциацией по этапам реализации.

1-й этап (2025г.)

1. Реконструкция участков Павловского тракта от ул.Попова до ул.Малахова и от ул.Бабуркина до ул.Сельскохозяйственной;

2. Реконструкция ул.Привокзальной;

3. Реконструкция ул.Путейской;

4. Реконструкция ул.Знойной (на участке от ул. Солнечная Поляна до ул.Просторной) и ул. Юрина (участок от ул.Путейской до ул. Северо-Западной);

5. Ул. Попова на участке от ул. Трактовой до ул. Власихинской;

6. Реконструкция ул. Сергея Ускова от ул. Взлетной до Павловского тракта, строительство нового участка ул. Сергея Ускова от участка от ул.Взлетной до ул.Власихинской;

7. Реконструкция Базового проезда;

8. Реконструкция ул.Взлетной на участке от ул. Сергей Ускова до ул.Попова;

9. Реконструкция ул.Балтийской на участке от ул. Сергея Ускова до ул.Попова;

10. Реконструкция ул. Солнечная Поляна на участке от ул. Юрина до 
пр-кта Космонавтов;

11. Реконструкция пр-кта Коммунаров на участке от ул. Советской Армии до ул. Смирнова;

12. Реконструкция участка ул.Просторной на участке от ул.Багряной до Павловского тракта.

2-й этап (2025-2035г.)

1. Реконструкция ул. 3-я Речная – ул. Чуднеко на участке от ул. Малахова до ул. 40 лет Октября, строительство ул. 3-я Речная на участке от ул. Чуденко до ул. Северо-Западной;

8. Реконструкция ул. 40 лет Октября на участке от ул. Чуднеко до ул. Петра Сухова;

9. Реконструкция ул. Антона Петрова на участке от ул. Солнечная Поляна до ул. Просторной.

9. Строительство нового участка ул. Антона Петрова от ул. Просторной до Магистрали № 1;

10. Строительство Магистрали №1;

11. Реконструкция ул.Взлетной на участке от ул. Попова до ул. Малахова;

12. Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул. Смирнова до пр-кта Ленина;

13. Реконструкция пер. Ядринцева на участке от пр-кта Строителей до ул.Партизанской;

14. Строительство транспортной развязки в узле «Павловский тракт – ул.Попова»;

15. Реконструкция существующего транспортного виадука на пр-кте Ленина;

16. Строительство транспортной развязки в узле «ул. Солнечная Поляна – пр-кт Космонавтов»;

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующей улично-дорожной сети городского округа. Протяженность улично-дорожной сети города Барнаула к 2036 году увеличится на 142 км.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Для соответствия нормативно-правовой базы городского округа – города Барнаула Алтайского края в сфере транспортной инфраструктуры всем требованиям действующего законодательства РФ необходимо, в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 03.07.2016), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 01.11.2019), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 01.01.2019) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

• безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

• доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

• развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

• развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

• условия для управления транспортным спросом;

• создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

• создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

• условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

• эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

В соответствии с Генеральным планом и данными макромоделирования, выполненного в рамках КСОДД, транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание населения городского округа - 675 тыс. чел. и временного населения в 30 тыс. чел. при росте подвижности на всех видах городского пассажирского транспорта к 2025 году по отношению к 2005 году в 1,2 раза.

Объекты внешней транспортной инфраструктуры должны рассчитываться с учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта не менее чем в 2 раза к 2025 году, причем рост объема перевозок воздушным транспортом будет происходить более высокими темпами. Следует ожидать не менее чем 2-кратный рост объема передвижений на пригородном и междугороднем автобусном транспорте.

Сооружения инфраструктуры внешнего грузового транспорта следует рассчитывать исходя из 2-х кратного роста грузооборота в Барнаульском транспортном узле. Основная масса грузов, требующих хранения с особыми температурными условиями (не менее 30 процентов грузов), должна обрабатываться на терминальных логистических комплексах.

Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации не менее, чем в 300 авт./1000 жит. к 2015 году и 400 авт./1000 жит. к 2025 году;

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны обеспечивать передвижения по городской территории со средними затратами времени не более 35-40 минут для 80-90 процентов населения.

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

    - Социально-экономическое развитие

Одним из основных критериев устойчивого развития муниципального образования, является демографическая устойчивость. Демографическая устойчивость подразумевает превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

В городе Барнауле прослеживается демографическая нестабильность. В период с 2015 по 2017 годы в городском округе наблюдается сокращение населения, начиная с 2018 года, численность населения увеличивается за счет миграционного процесса и коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости.

Согласно прогнозу Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года численность населения в 2017 году  планировалась на уровне 715 тыс. человек – показатель в 2018 году составляет лишь 696,7 тыс. человек, поэтому обновленный прогноз социально-экономического развития городского округа, составленный в рамках данной работы на основе экономико-статистического метода, представлен в таблице 13.

Таблица 13. Прогноз социально-экономического развития города Барнаула

| Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2036 |
| Население (на конец года), чел. | 693972 | 693327 | 692488 | 691222 | 690359 | 678735 |
| Возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста (на конец года), чел. | 129871 | 132121 | 134718 | 137453 | 139634 | 169581 |
| в трудоспособном возрасте (на конец года), чел. | 389338 | 383737 | 377538 | 370635 | 364908 | 289936 |
| старше трудоспособного возраста (на конец года), чел. | 174763 | 177469 | 180232 | 183133 | 185817 | 219218 |
| Уровень безработицы населения, % | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Из представленного прогноза видно, что численность населения в последующие 16 лет будет сокращаться.

    - Развитие селитебной зоны

Жилищное хозяйство является важнейшим элементом социально-экономической структуры общества и занимает особое место в экономике муниципального образования, обеспечивая содержание в надлежащем состоянии и функционирование жилищного фонда города Барнаула.

Темпы жилищного строительства в городском округе имеют переменный характер. Обеспеченность жильем на одного человека на территории городского округа в 2018 году составляет 24,65 кв. м на душу населения.

Таблица 14. Прогноз обеспеченности жильем на одного жителя города Барнаула до 2036 г.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жильем, кв. м на одного жителя | 25,86 | 26,48 | 27,13 | 27,73 | 28,36 | 35,83 |

В 2018 году капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула выполнялся в соответствии с Муниципальной программой «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №2013 и Краевой программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 27.03.2014 №146.

В 2018 году в 250 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт общего имущества, 98 семей из 29 аварийных домов расселено за счет средств городского бюджета, 26 граждан из числа льготной категории, в т. ч. шесть ветеранов Великой Отечественной войны, улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета.

В рамках муниципальной программы «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы и подпрограммы «Создание условий  для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» в период с 2019 по 2025 годы запланировано выполнить работы по капитальному ремонту 152 жилых домов площадью 334073,9 кв. м.

В рамках государственной программы Алтайского края по созданию  новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025 годы в Барнауле предусмотрено строительство 8 новых школ, реконструкция (путем пристройки) – 4 школ.

В 2018 году за счет федерального, краевого и городского бюджетов введена в эксплуатацию школа на 550 мест в квартале 2008 по ул.Сиреневой, 16, продолжается строительство школы в квартале 2006а «Янтарный» по ул.Взлетной, 85, ведется подготовка проектной документации на строительство пристройки учебного корпуса к МБОУ «Гимназия №22», выполнена проектная документация на строительство школы на 550 мест в квартале 2023 «Лазурный-2» по ул.Шумакова, 78, также осуществляется строительство детских садов  в квартале 2006а «Янтарный» (ул.Сергея Ускова, 29), в с.Власиха (ул.Первомайская, 57). За счет федерального и краевого бюджетов реконструировано здание КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей» под детский технопарк Алтайского края «Кванториум» (ул.Папанинцев, 113).

Повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства призвано обеспечить повышение качества обслуживания населения, защиту его законных прав и интересов, а также устойчивое и эффективное функционирование отрасли в целом.

Основная задача отрасли ЖКХ - создание комфортных условий для проживания граждан в городском округе - городе Барнауле Алтайского края. Ее решение в 2018 году осуществлялось в трех основных направлениях: улучшение жилищных условий граждан, капитальный ремонт общего имущества и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Второй год в городе успешно реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого благоустроено 65 дворовых территорий многоквартирных домов.

С декабря 2018 года на территории городского округа осуществляет деятельность Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «ЭКО-Комплекс». В работе по транспортировке ТКО на территории городского округа также участвуют АО «Механизатор» и ООО «ЭКОСОЮЗ».

Ежегодно растет доля домовладений, с которыми заключены договоры на вывоз ТКО. На территории города установлено 225 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок.

В 2018 году в работе отрасли энергетики произошли серьезные улучшения – реализована новая технология очистки питьевой воды, построены новые объекты городского хозяйства, продолжается работа механизмов государственно-частного партнерства – концессионных соглашений.

Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ, в 2018 году достиг 28,1% (2017 г. - 27,4%), отремонтировано 302 единицы электротехнического оборудования и строительной части подстанций, ведется сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией по увеличению объемов ремонта и замены наиболее изношенных участков тепловых сетей Барнаула на ближайшие пять лет.

В Барнауле протяженность инженерных сетей составляет 8,1 тыс. км, в т. ч. 1,6 тыс. км - тепловых, 2,9 тыс. км - электрических, 1,4 тыс. км - газовых, 1,2 тыс. км - водопроводных, 1,0 тыс. км - канализационных.

Водозабор города Барнаула состоит из 2 поверхностных водозаборов и 33 артезианских скважин, общее водопотребление составляет 240 тыс. м куб./сутки, водоснабжением города занимается ООО «Барнаульский Водоканал».

    - Развитие производственных зон

Благодаря географическому положению город Барнаул имеет возможность развития торгово-экономических отношений со странами Центрально-Азиатского региона. Это потенциальный рынок сбыта продовольственных товаров, включая продукцию пищевой переработки, машиностроения, и возможности для развития экспортно-ориентированной экономики Алтайского края и его столицы. Также город обладает хорошей сырьевой базой, высокой концентрацией рекреационных, оздоровительных, историко-культурных, туристских, сельскохозяйственных ресурсов, является крупнейшим транспортным узлом с высокой экономической активностью.

С 2015 года в городском округе индекс промышленного производства остается выше 100%. Предприятиями городского округа осваиваются новые виды продукции. Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы», в 2018 году на поддержку предпринимательства направлено из городского бюджета, краевых фондов микрозаймов более 260 млн. рублей.

На территории города Барнаула работают 123 крупных и средних промышленных предприятия. В городе действует более 60 инновационных предприятий, выпускающих продукцию, которая не имеет аналогов в России и в мире.

Промышленный сектор экономики городского округа представлен предприятиями пищевой, текстильной промышленности, промышленности стройматериалов, производства химических веществ и химических продуктов, нефтеперерабатывающей промышленности, производства машин и оборудования, инновации и импортозамещения, производства электрического оборудования, электроэнергетики.

В городе Барнауле находятся научная база и опытные хозяйства отрасли, такие как  НИИ садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко, ФГУП имени В.В.Докучаева Россельхозакадемии, ОАО Учхоз «Пригородное», которые могут оказать влияние на развитие сельского хозяйства Алтайского края и Сибири.

В структуре отгруженных товаров промышленности свыше 72% обеспечивают обрабатывающие производства, более 22% объема промышленных товаров составляет обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздухом.

В Барнауле 6 предприятий стали лауреатами региональных конкурсов «Лучший алтайский товар года» и «Лучшая услуга года», которые получают право участвовать в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России». Лучшими брендами Алтая в 2018 году стали предприятия ООО «Алтайский бочонок», ООО «Ренессанс Косметик», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Алтайхолод», АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло», лучшими промышленными предприятиями Алтайского края 2018 года являются ОАО «Алтайский трансформаторный завод»,  АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток», ООО «Алтайский геофизический завод».

В настоящее время в городе Барнауле реализуется более 50 средних и крупных инвестиционных проектов. Объем инвестиций в экономику города по итогам 1 полугодия 2019 года без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составил 9,8 млрд. рублей (ИФО – 113%). За аналогичный период 2018 года он составлял 8,2 млрд. рублей. Рост инвестиционных вложений наблюдается по полиграфической деятельности и копированию носителей информации – в 8,4 раза, производству электрического оборудования - в 4,8 раза, транспортировке и хранению – 137,9% и операциям с недвижимым имуществом – 139,5%. Также произошло увеличение в области информации и связи – в 1,7 раза, в жилищном строительстве – в 1,8 раза, производстве текстильных изделий – в 2,8 раза, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - в 4,5 раза.

В 1 полугодие 2019 года на деятельность по операциям с недвижимым имуществом  направлено 37,6% от общего объема всех инвестиций, на транспортировку и хранение – 17,3%, деятельность в области информации и связи - 9,7%.

Сохраняется тенденция увеличения доли частных инвестиций, в 2018 году - 82% против 76% в 2017 году.

При условии сохранения благоприятной экономической конъюнктуры можно прогнозировать достаточно динамичное развитие отраслей традиционной специализации города - пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, текстильного и швейного производства. В среднесрочной перспективе благодаря реализации запланированных инвестиционных проектов среднегодовые темпы их роста составят 3 - 4% (в сопоставимой оценке).

    - Развитие рекреационного каркаса

Перспективы развития туризма в городском округе определяются столичным статусом города, который является деловым и культурным центром Алтайского края, местом проведения международных и всероссийских мероприятий. Основными позитивными факторами, которые способствуют развитию в городе данной отрасли, являются соседство с туристской зоной Горного Алтая, наличие транспортных магистралей для транзитных остановок во время туристских маршрутов, история города Барнаула, представленная памятниками горнозаводского производства, архитектуры и культуры.

На территории города Барнаула действует 39 экскурсионных маршрутов. В 2018 году в рамках создания туристического кластера открыта новая набережная, новые объекты туриндустрии, преображен Нагорный парк, проведено озеленение и благоустройство территории кластера. Благоустройство территории Нагорного парка велось по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», в парке установлены фонари, малые архитектурные формы, скамейки, урны, обустроены газоны, за счет предприятий города установлены малые архитектурные формы у подножия лестницы в Нагорный парк, композиция «Барнаул - центр вселенной», высажены яблоневая аллея и аллея из шаровидной ивы вдоль р.Барнаулки.

Туристический поток через краевую столицу увеличился на 7,2 тыс. человек, количество экскурсантов по городу – на 3,4 тыс. человек. Барнаул в 2018 году посетило более 35 тыс. иностранных граждан в рамках различных видов туризма.

На территории туристического кластера построены сети водоотведения ливневых и талых вод с благоустройством по ул.Гоголя, ул.Пушкина, ул.Ползунова, в границах пр-ктов Ленина и Социалистического.

В целях развития и реализации туристско-рекреационного потенциала городского округа в Барнауле утверждена  долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015 - 2020 годы», Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского края на расчетный срок (до 2036 г.) в зоне специального назначения и зоне озелененных территорий  специального назначения планируется разместить 3 канализационные насосные станции.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 15.

Таблица 15. Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС | ед. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| СТО | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Автовокзалы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 75 |
| Протяженность маршрутов автобусного, толлейбусного и трамвайного транспорта | км. | 3729,4 | 3729,4 | 3729,4 | 3729,4 | 3729,4 | 3729,4 |
| Железнодорожная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/д станции | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Речная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирские речные вокзалы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грузовые порты | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воздушная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэропорты | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность велосипедных маршрутов | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 9,9 |

Ниже представлена более подробная информация по развитию объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

- 2.2.1 Автомобильный транспорт

Легковые автомобили

Согласно проведенным исследованиям в рамках подготовки КСОДД города Барнаула, рекомендуется установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на подходах к транспортным узлам (табл. 16), установка детекторов нарушений ПДД  (табл. 17), реконструкция светофорных объектов, строительство новых светофорных транспортно-пешеходных объектов и светофорных объектов типа Т7 (табл. 18).

Таблица 16. Пункты учета интенсивности движения в г. Барнауле

| Наименование автодороги | Максимально допустимая скорость на участке |
| --- | --- |
| ул. Власихинская – Павловский тракт | 40 км/час |
| ул. Попова – Павловский тракт; | 40 км/час |
| ул. Власихинская – ул. Шумакова | 40 км/час |
| ул. Попова – ул. Взлетная | 40 км/час |
| ул. Малахова – ул.Транзитная | 40 км/час |
| ул. Малахова – Антона Петрова | 40 км/час |
| ул. Малахова – Георгия Исакова | 40 км/час |
| ул. Малахова – Юрина | 40 км/час |
| пр-кт Космонавтов в районе дома 14; | 40 км/час |
| пр-кт Красноармейский – ул. Партизанская; | 40 км/час |
| пр-кт Красноармейский – ул. Чкалова | 40 км/час |

Таблица 17. Места предполагаемой дислокации средств автоматизированной фиксации

| №п/п | Место установки |
| --- | --- |
| 1 | ул. Шумакова |
| 2 | ул. Взлетная |
| 3 | ул. Транзитная |
| 4 | ул. Антона Петрова |
| 5 | пр-кт Космонавтов |
| 6 | пр-кт Социалистический |

Таблица 18. Реконструкция светофорных объектов, строительство новых транспортно-пешеходных светофорных объектов и светофорных объектов типа Т7

| Наименование автодороги |  |
| --- | --- |
| пр-кт Космонавтов 6 Б к. 2 | Реконструкция светофорных объектов |
| ул. Георгиева д. 44 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) |
| ул. Антона Петрова – ул. Островского | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) |
| пр-кт Ленина – ул. Титова | Реконструкция светофорных объектов Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) |
| ул. Попова д. 188 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) |
| пр-кт Ленина – ул. Чеглецова | Строительство новых светофорных объектов Т7 |
| пр-кт Ленина – ул. Пушкина | Строительство новых светофорных объектов Т7 |

Так как уровень автомобилизации повышается (уровень автомобилизации городского округа – города Барнаула Алтайского края к 2036 году составит порядка 444 автомобилей на 1000 жителей, против 340 автомобилей на 1000 жителей по состоянию на 2015 год) необходимо разрабатывать ряд мероприятий, направленных на обеспечение как можно большего количества автомобилей парковочными местами.

Для возможности парковки транспортных средств и обеспечения эффективного использования ширины проезжей части предлагаются следующие мероприятия, которые помогут эффективно использовать ширину проезжей части, разгрузить крайние полосы от припаркованных автомобилей, мешающих движению по улицам, увеличить пропускную способность улиц:

- создание дополнительных парковок в доступных местах;

- ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки транспортных средств на наиболее загруженных участках улиц;

- введение платной парковки на ряде магистралей;

- организация перехватывающих парковок.

Для обеспечения беспрепятственного движения наземного городского пассажирского транспорта, уменьшения задержек в его движении, а также для полноценного функционирования «грузового каркаса» на ряде улиц предлагается ввести режим ограничения остановки и стоянки, дополняемые знаками 3.27 (остановка запрещена) и 8.24 (работает эвакуатор).

Мероприятиями КСОДД предусмотрено в перспективе до 2025 года введение платной парковки на участках пр-ктов Ленина и Социалистического. Сбор платы предполагается путем обустройства данных магистралей паркоматами и средствами видеофиксации.

На всех улицах, оборудованных парковочными карманами, необходима установка знаков 6.4 (парковочное место) и 8.6.1 – 8.6.9 (способы постановки транспортного средства на стоянку).

Организация дополнительного парковочного пространства позволит создать рациональную систему размещения парковочных мест, снизить количество нарушений правил парковки и повысить безопасность дорожного движения.

На территории города Барнаула в соответствии со Схемой размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае планируется до 2022 года размещение комплекса дорожного сервиса, размещенного на земельном участке примыкающим к автомобильной дороге А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с республикой Казахстан» на 12 км+280 км справа.

Состав зданий и сооружений, обслуживающих автомобильные дороги, а также их размещение приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования». Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и эксплуатации на дорогах городского округа по назначению делятся на две группы:

1. объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД);

2. объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания.

Автобусы, трамваи, троллейбусы

Развитие общественного пассажирского транспорта является приоритетной задачей развития всей транспортной системы города Барнаула. На территории города в сфере развития общественного пассажирского транспорта действуют:

подпрограмма «Развитие городского электрического транспорта» Государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 – 2022 годы;

муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».

Основными проблемами развития городского пассажирского транспорта являются:

- ежегодное снижение объема пассажиропотоков;

- совпадение участков путей следования пассажирских транспортных средств на большинстве маршрутов, в том числе дублирование схем маршрутов электротранспорта автобусными маршрутами;

- низкие темпы обновления автобусов большого класса;

При проведении оптимизации маршрутной сети города необходимо добиваться снижения уровня дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта. При этом необходимо обеспечить минимальное дублирование трасс пригородных маршрутов с трассами городских маршрутов. В качестве решения поставленной задачи следует ограничить движение автобусов маршрутов пригородного направления до ближайшего пересадочного пункта, находящегося в черте городского округа.

В целях снижения загрузки основных магистральных улиц, а также повышения безопасности перевозок необходимо включить в практику объединение маршрутов городского пассажирского транспорта, сводя к минимуму дублирование маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса, с маршрутами электротранспорта и маршрутами, обслуживаемыми автобусами большого класса. В условиях интенсивной застройки новых кварталов с целью обеспечения транспортной доступностью населения необходимо своевременно проводить корректировку маршрутной сети города, продляя существующие маршруты городского пассажирского транспорта. При этом выбор маршрута производить исходя из предусмотренной транспортной инфраструктуры вновь застроенных кварталов многоэтажной жилой застройки, а также прогнозируемого объема пассажироперевозок.

На остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком предлагается установка информационных остановочных светодиодных табло. Информационное остановочное светодиодное табло предназначено для установки в непосредственной близости от остановочного пункта с целью информирования ожидающих пассажиров о прибытии транспортных средств и предоставления иной полезной для пассажиров информации.

На основании действующих программ по развитию общественного пассажирского транспорта на территории городского округа до 2020 года планируется:

обновить 25 единиц трамваев и троллейбусов;

реконструировать верхнее строение пути протяженностью 2,85 км с применением новейших технологий (бесшпальных и безбалластных);

реконструировать переезд через трамвайные пути по улице Попова и тракту Павловскому;

произвести капитальный ремонт кабельных линий тяговых подстанций и контактной сети.

В дополнение к данным мероприятиям предусматривается дальнейшее развитие трамвайной сети, увеличение ее протяженности и плотности на территории города Барнаула. Строительство трамвайных путей с разворотным кольцом в районе проспекта Красноармейского и развязки на ул. Мамонтова.

Данное мероприятие предусмотрено в реализации Концепции развития туристскорекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» на территории города Барнаула. Протяженность линии строительства – 0,8 км. В связи со строительством новой линии предусматривается демонтаж существующих трамвайных путей с разворотным кольцом на ул. Ползунова и пр-кте Социалистическом протяженностью 0,7 км с устройством бульвара на месте их прохождения.

Предусматривается продление трамвайного пути по проспекту Красноармейскому с прокладкой новой ветки под железнодорожными путями в тоннеле с выходом на ул. Георгия Исакова до ул.Северо-Западной. Протяженность линии – 2,7 км.

Таким образом, будет обеспечена дополнительная связь разделенных частей города, а протяженность трамвайных путей на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края увеличится на 20,8 км.

В соответствии с СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90» на трамвайных линиях протяженностью более 10 км через каждые 6-8 км необходимо строительство кольца для разворота поездов. В этой связи, разворотное кольцо предусматривается на проектном трамвайном пути по ул.Власихинской.

На перспективу до 2025 года предлагается следующее изменение трасс ряда автобусных маршрутов и маршрутов маршрутных таксомоторов:

Изменения направления автобусного маршрута №60 по улицам Юрина и Малахова по участку с наибольшим пассажиропотоком.

Продление автобусного маршрута №80 по улицам Балтийская и Павловский тракт;

Изменение автобусного маршрута №10 : существующая трасса – ул.Максима Горького – ул. Гоголя –ул. Профинтерна – пр-кт Калинина – ул. Северо-Западная и далее по существующему маршруту;

Маршрут таксомотора № 27 предлагается организовать по следующей трассе: ул.Большая Олонская – ул. Мамонтова – ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул. Советская – пр-кт Строителей и далее по существующему маршруту;

Маршрут таксомотора № 29 предлагается организовать по следующей трассе: ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Профинтерна – пр-кт Калинина – пр-кт Космонавтов и далее по существующему маршруту;

• Изменение трассы автобусного маршрута №25 путем сокращения до Гипермаркета, уменьшив количество автобусов с 12 до 6 единиц; ликвидация автобусного маршрута №1 при этом изменить автобусные маршруты №57, 24, увеличить количество подвижного состава по маршруту №32; изменение трассы автобусного маршрута №57; изменение трассы автобусного маршрута №24; ликвидация автобусного маршрута №108; изменение трассы автобусного маршрута №109 путем продления до п.Черницка; изменение трассы автобусного маршрута №109 оп путем сокращения до пл.Спартака.

Более детальное обоснование изменения маршрутов будет подготовлено на последующих стадиях разработки проектной документации.

Развитие троллейбусного сообщения предусматривается посредством строительства новой контактно-кабельной сети и обновления подвижного состава. Новая контактно-кабельная сеть предусматривается в Индустриальном районе по ул. Балтийская от ул. Попова (продление существующего маршрута №7), с демонтажем линии по ул. Попова, в связи с развитием жилой застройки в данном районе.

Грузовые автомобили

Целями и задачами мероприятий по организации движения грузового транспорта на территории города Барнаула является обеспечение защиты жителей, проживающих в районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, обеспечение безопасности движения всех участников, а также упорядочивание грузовой логистики в городском округе.

Формирование маршрутов движения грузового автотранспорта в городской черте зависит от расположения крупных объектов генерации и потребления грузов, к которым можно отнести:

объекты внешнего транспорта;

производственные предприятия;

крупные объекты оптовой розничной торговли;

объекты строительства;

складские и терминальные объекты.

С учетом материалов Генерального плана расположение предприятий позволяет выделить условные зоны концентраций основных грузообразующих и грузопоглащающих объектов. К основным из них относятся:

1. Северо-восточная промышленная зона;

2. Юго-западная промышленная зона;

3. Промышленная, зона, расположенная южнее пр-кта Строителей;

4. Производственные предприятия, а также объекты торговли и сервиса, расположенные вдоль Павловского тракта.

5. Зоны общественной, коммерческой и предпринимательской деятельности (включая объекты торговли и сервиса).

В рамках мероприятий КСОДД по регулированию и организации движения грузового автотранспорта, на основании перспективного функционального зонирования территории и с учетом развития УДС, предусмотренного Генеральным планом города Барнаула, предлагается реализовать модель «грузового каркаса».

Грузовой каркас – это функциональное разделение городских магистралей на два типа: собственно грузовой каркас и жилую зону.

1. По улицам грузового каркаса допустимо свободное движение грузовых автомобилей.

2. На магистралях, не входящих в «грузовой» каркас предусматривается запрет движения грузовых ТС, грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, за исключением транспорта коммунальных, аварийных и специальных служб, а также грузового транспорта, имеющего специальные пропуска.

На территории города Барнаула к зоне «грузового каркаса» рекомендуется отнести:

ул.Трактовую;

пр-кт Космонавтов;

ул. Попова;

пр-кт Калинина;

пр-кт Комсомольский;

ул. Гоголя;

ул.Партизанскую;

ул. Кутузова.

Задача грузового каркаса – уменьшить количество транзитного движения грузовых автомобилей через жилые районы, а также ядро исторической настройки.

При реализации предлагаемой схемы повысится однородность транспортного потока, уменьшится вероятность возникновения заторовых ситуаций, улучшится экологическая обстановка и снизится шумовая нагрузка. Кроме основных маршрутов движения грузового транспорта, мероприятиями КСОДД предусмотрена организация специальных маршрутов движения грузового транспорта, перевозящего опасные и крупногабаритные грузы.

При разработке данных маршрутов использовались следующие принципы:

Существующие и предлагаемые ограничения на движение грузового автотранспорта по УДС;

Перспективы развития УДС;

Максимальное удаление трассы прохождения маршрутов перевозки опасных грузов от ядра центральной городской застройки и крупных жилых массивов периферийных районов;

Максимальная интеграция с существующими и перспективными маршрутами движения грузового транспорта;

Максимальное использование транспортного обхода города.

    - Железнодорожный транспорт

Постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 №479 «Об утверждении программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2015-2022 годы» Подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт»  представляет собой комплекс мер, направленнынных на повышение доступности услуг железнодорожного транспорта, и разработана соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р «О утверждении Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом».

Пригородное железнодорожное сообщение на территории городского округа характеризуется большими объемами и небольшой средней дальностью, почасовой и суточной неравномерностью. В летний период объемы перевозок увеличиваются в 1,5 раза, направления Барнаул – Овчинниково, Барнаул – Топчиха обслуживаются в основном железнодорожным транспортом.

В 2020 году в городе Барнауле планируются работы по реконструкции железнодорожного вокзала, которые должны будут завершиться в 2024 году. Сначала пройдет реконструкция вокзального комплекса с использованием «старого здания железнодорожного вокзала» для обслуживания пассажиров дальнего следования и «нового здания железнодорожного вокзала» для обслуживания пригородных пассажиров. Далее пройдут работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры и реконструкция самой привокзальной площади.

    - Воздушный транспорт

Целью Постановления Администрации Алтайского края от 16.10.2014 №479 «Об утверждении программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2015-2022 годы»  Подпрограммы 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»  является развитие региональной и международной сети авиаперевозок.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- приведение уровня обслуживания пассажиров на международных рейсах в международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова к международным стандартам;

- создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края.

Международный аэропорт города Барнаула активно реализует планы по обновлению техники, обслуживающей воздушные суда. Приобретены новые и модернизированы имеющиеся трапы, что позволяет обслуживать практически любой тип самолётов. Закуплены автономные наземные источники питания, постоянно обновляется парк специальных автомобилей, участвующих в обслуживании воздушных судов.

В течение 5 лет планируется провести реконструкцию аэропорта им. Г.С. Титова в г. Барнауле.  Предполагается, что в существующем здании аэропорта разместится международный терминал, а рядом с ним пристроят новое помещение для внутренних авиалиний площадью 8 тысяч кв. метров.

    - Водный транспорт

Целью Постановления Администрации Алтайского края от 16.10.2014 №479 «Об утверждении программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2015-2022 годы»  Подпрограммы 4 «Внутренний водный транспорт» является сохранение пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте. Ежегодно Правительством Алтайского края предусматриваются средства на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях.

Основными направлениями развития внутреннего водного транспорта являются:

- сохранение всех рейсов движения пассажирских судов на линии «Барнаул-Кокуйское», так как данный населенный пункт не имеет связи по автомобильным дорогам;

- сохранение существующего пассажиропотока за счет ценовой политики;

- увеличение объема доставки пассажиров речным транспортом.

    - Велосипедная и пешеходная инфраструктура

Пешеходное движение:

Наличие развитой велосипедной и пешеходной инфраструктуры повышает привлекательность городских улиц, стимулирует активное использование ее объектов, побуждает к выбору велосипедной или пешей прогулки вместо поездки на общественном транспорте. Это в целом улучшает экологическую обстановку и повышает уровень безопасности дорожного движения. Обустроенные велосипедные и пешеходные пространства связывают объекты социальной инфраструктуры, рекреационные зоны и образуют гармоничные уличные ландшафты населенных пунктов.

Для повышения безопасности и удобства УДС города Барнаула для пешеходов предстоит решить следующие первостепенные задачи:

- Создать развитую сеть пешеходных путей вдоль автомобильных дорог в виде тротуаров, пешеходных дорожек;

- Обеспечить оснащенность указанных пешеходных зон ограждениями, конструкциями, ограничивающими доступ ТС;

- Построить безопасные приподнятые пешеходные переходы с соблюдением норм видимости, обеспечить их необходимыми ТСОДД.

Не малую роль в безопасности дорожного движения играют, как существующие пешеходные переходы, так и места, где чаще всего пешеходы переходят проезжую часть. И зачастую отсутствуют пешеходные ограждения и тротуары вдоль улично-дорожной сети. В таких случаях проводят следующие мероприятия:

- установка знаков 5.19.1(5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе;

- установка знаков с применением светодиодного дорожного знака с мерцающим изображением пешехода;

- устройство дополнительного обустройства пешеходного перехода шумовыми полосами;

- устройство пешеходного перехода совместно с искусственной неровностью;

- обустройство пешеходного перехода островком безопасности с бортовым камнем в качестве защитного элемента

- обустройство пешеходного перехода световозвращателями;

- устройство над основной проезжей частью приподнятого пешеходного перехода;

- устройство тротуаров;

- устройство пешеходного ограждения;

- установка в зоне подходов пешеходов к пешеходному переходу специальных датчиков, обеспечивающих при появлении пешеходов заблаговременное включение транспортных светофоров в режим желтого мигания Т.7;

- устройство стационарного электрического освещения пешеходного перехода и проезжей части на подходах к нему

Въезды на территорию пешеходной зоны обозначаются с помощью дорожных знаков 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны»

Для повышения БДД пешеходов при переходе улиц сооружают приподнятые пешеходные переходы, которые представляют собой возвышенность в форме трапеции, верхнее основание которой равно ширине пешеходного перехода. При реконструкции УДС с обустройством приподнятых пешеходных переходов следует руководствоваться нормами ГОСТ Р 52605 – 2006. Приподнятые пешеходные переходы особенно востребованы на участках УДС, прилегающих к территории школ, детсадов, спортивных площадок, на местных автодорогах, на улицах в зонах жилой застройки шириной от 4 м.

Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями и представителей других малочисленных групп населения по пешеходным путям рекомендуется оборудовать их специальными техническими приспособлениями: поручнями, пандусами, островками безопасности, а также предусмотреть системы оповещения (визуальные, звуковые, тактильные) на пешеходных переходах. Пандусы обеспечивают беспрепятственное использование тротуаров и других пешеходных зон людьми, которые передвигаются с помощью опор на колесах или кресел-колясок, а также упрощают перевозку детских колясок и тележек. Их проектирование и установка выполняется согласно ОДМ 218.2.007-2011.

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Барнаула предлагается обустройство тротуарных путей на опорной УДС населенных пунктов, устройство уличного освещения, установка энергосберегающих ламп для прожекторов на ряде улиц.

Велосипедная инфраструктура:

Развитая велоинфраструктура создает оптимальные условия для использования велосипеда в качестве средства отдыха и обеспечивает удобные условия для быта: по делам, на работу в магазины с семьей и т. д. Это решает не только транспортные проблемы населенного пункта (особенно в центре), но и создает благоприятную социальную среду, сокращает расходы на медицину, увеличивает продолжительность жизни и работоспособный возраст, развивает туризм.

Основными принципами маршрутизации велосипедного движения являются:

- Маршрутизация доступа к рекреационным зонам и объектам туризма;

- Планомерное создание локальных законченных структур велосипедного движения, включающих главные трассы, коммутирующие дорожки для жилых районов и средства велосипедной инфраструктуры, ориентированные на перемещения в пределах 2-3 км;

- Привязка развития велосипедной сети и инфраструктуры к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети, а также крупных инвестиционных объектов;

- Планомерное развитие велосипедной сети и инфраструктуры в рамках корпоративных транспортных планов.

Три ключевых критерия, которые следует учитывать при планировании и проектировании веломаршрутов:

– Безопасность: снижение факторов возникновения аварии и вероятности получения травм; безопасность элементов дорожной инфраструктуры; наличие освещения, понятной разметки и дорожных знаков;

– Экологичность: по возможности велодорожки должны быть максимально удалены от мест локации большого автотрафика, проходить через парки, набережные, променады, по улицам с низким автотрафиком; не исключаются варианты трассировки через дворовые территории и районы частной малоэтажной застройки;

– Удобство: направления велодорожек должны соответствовать транзитным задачам пользователей; визуальная чистота и качество дорожного покрытия, отсутствие крутых подъемов на пути следования, минимизация количества сложных перекрестков на маршруте, наличие на маршруте магазинов и кафе с велопаркингом.

В рамках КСОДД города Барнаула предлагается организация трех маршрутов:

маршрут 1 «пр. Космонавтов – пр-кт Ленина» на участке от ул. Малахова до ул. Молодежной. Протяженность маршрута составляет около 4500м.;

маршрут 2 «ул. Попова» на участке от ул. Антона Петрова до пр-кта Космонавтов». Протяженность маршрута составляет около 2900м;

маршрут 3 «Молодежная ул. – Социалистический пр.» на участке от 
пр-кта Ленина до ул. Пушкина. Протяженность маршрута составляет около 2500м.

На протяжении перспективных велосипедных маршрутов необходимо организовать велопарковки.

  - Прогноз развития дорожной сети

Прогноз развития дорожной сети в соответствии Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского края на первую очередь и расчетный срок, а также с учетом планируемых мероприятий в рамках ПКРТИ представлен в таблице 20, включая мероприятия по развитию и размещению планируемых объетов капитального строительства – улично-дорожной сети городского округа в соответствии с положением о территориальном планировании Генерального плана города Барнаула.

Таблица 19. Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства – улично-дорожной сети города Барнаула

| № п/п | Назначение | Наименование объекта (мероприятие) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство ближнего обхода города от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского - расчетный срок: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 17,4 км |
| 1.1. |  | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Космонавтов до Павловского тракта | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,0 км |
| 1.2. |  | Реконструкция ул.Трактовая | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,2 км |
| 1.3. |  | Реконструкция участка ул.Дальняя | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км |
| 1.4. |  | Реконструкция участка ул.Новосибирская от ул.Дальняя до ул.Весенняя | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,4 км |
| 1.5. |  | Реконструкция ул.Весенняя со строительством путепровода через железную дорогу | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км |
| 1.6. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Весенняя до ул.Центральная со строительством моста через р. Барнаулка и путепровода через железную дорогу | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,3 км |
| 1.7. |  | Реконструкция ул.Садовая | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,8 км |
| 2. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство автомобильной дороги от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского – первая очередь: | Магистральная улица общегородского значения непрерывного, регулируемого движения, протяженность – 9,6 км |
| 2.1. |  | Реконструкция участка ул.П.С.Кулагина от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,5 км |
| 2.2. |  | Реконструкция ул.Красный Текстильщик от пр-кта Ленина до ул.Станционная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,7 км |
| 2.3. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Красный Текстильщик до пр-кта Коммунаров | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км |
| 2.4. |  | Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул.Антона Петрова до ул.Меланжевая | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,3 км |
| 2.5. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-кта Коммунаров до ул.Власихинская | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,6 км |
| 2.6. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Власихинская до ул.Загородная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,1 км |
| 2.7. |  | Реконструкция участка ул.Загородная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км |
| 2.8. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Загородная до пр-да Канатный со строительством мостового перехода через р. Барнаулка | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,4 км |
| 2.9. |  | Реконструкция ул.Тихонова от пр-да Канатный до тракта Змеиногорского | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,5 км |
| 3. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Юрина – первая очередь и расчетный срок: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 9,1 км |
| 3.1. |  | Реконструкция ул.Юрина – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,6 км |
| 3.2. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Юрина до ближнего обхода города - расчетный срок | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км |
| 4. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Антона Петрова – первая очередь и расчетный срок: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 8,0 км |
| 4.1. |  | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до Центральной окружной магистрали – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,8 км |
| 4.2. |  | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна - расчетный срок | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,0 км |
| 4.3. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Антона Петрова до ближнего обхода - расчетный срок | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км |
| 5. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство (реконструкция) ул.Северо-Западная с выходом на ул.Сельскохозяйственная, на тракт Павловский | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,6 км |
| 6. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистрали по ул.Власихинская – на первую очередь: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 11,6 км |
| 6.1. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Власихинская от ул.Фурманова до Центральной обходной магистрали | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,7 км |
| 6.2. |  | Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Фурманова до шоссе Ленточный бор | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,1 км |
| 6.3. |  | Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Малахова до ул.Попова | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,9 км |
| 7. |  | Реконструкция шоссе Ленточный бор | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 7,1 км |
| 8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистрали, соединяющей федеральную автомобильную дорогу и центральную часть города с ближним обходом – на первую очередь и расчетный срок: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 11,0 км |
| 8.1. |  | Реконструкция улицы Мамонтова от пр-кта Красноармейского до пр-да Канатного – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,9 км |
| 8.2. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Мамонтова до шоссе Ленточный бор – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,4 км |
| 8.3. |  | Строительство участка автомобильной дороги от шоссе Ленточный бор до ближнего обхода города – расчетный срок | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,7 км |
| 9. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистрали вдоль берега р. Обь – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 9.1. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км |
| 9.2. |  | Реконструкция ул.Карла Маркса | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,1 км |
| 9.3. |  | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Карла Маркса и ул.Промышленная, со строительством путепровода через железную дорогу | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км |
| 9.4. |  | Реконструкция ул.Промышленная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,7 км |
| 9.5. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Промышленная до ул.Приречная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,1 км |
| 9.6. |  | Реконструкция ул.Максима Горького от ул.Приречная до пл. им.В.Н.Баварина | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км |
| 10. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство автомобильных дорог в продолжение пр-кта Строителей | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,2 км |
| 11. |  | Реконструкция ул.Челюскинцев- первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,0 км |
| 12. |  | Реконструкция пер.Ядринцева - расчетный срок | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,5 км |
| 13. |  | Реконструкция бульвара 9 Января от ул.Воровского до ул.8 Марта – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,5 км |
| 14. |  | Реконструкция ул.8 Марта – первая очередь | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,7 км |
| 15. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Формирование магистрального направления от ул.Попова до федерального автодорожного обхода - расчетный срок: | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 15.1. |  | Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинская до ул.Трактовая | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –3,2 км |
| 15.2. |  | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Попова и ул.Ковыльная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –1,2 км |
| 15.3. |  | Реконструкция ул.Ковыльная от проектируемой дороги до ул.Сосновая | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –1,6 км |
| 15.4. |  | Реконструкция ул.Сосновая от ул.Ковыльная до ул.Мамонтова | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –1,1 км |
| 15.5. |  | Реконструкция ул.Мамонтова | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –3,1 км |
| 15.6. |  | Реконструкция ул.Радужная от ул.Мамонтова до федерального автодорожного обхода | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,3 км |
| 16. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Ковыльная до ул.Радужная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 5,5 км |
| 17. |  | Реконструкция ул.Ковыльная от ул.Сосновая до проектируемой дороги в сторону ул.Радужная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность –1,3 км |
| 18. |  | Реконструкция ул.Изящная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность –1,2 км |
| 19. |  | Реконструкция ул.Троицкая | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,9 км |
| 20. |  | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Солнечная Поляна до ул.Телефонная с устройством ливневой канализации | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,2 км |
| 21. |  | Реконструкция ул.Жасминная от ул.Хлеборобная до ул.Солнечная Поляна | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |
| 22. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Жасминная от ул.Солнечная Поляна до ул.280-летия Барнаула | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,8 км |
| 23. |  | Реконструкция ул.280-летия Барнаула | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |
| 24. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Солнечная Поляна от ул.Энтузиастов до тракта Павловского | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км |
| 25. |  | Строительство участков автомобильных дорог в продолжение ул.65 лет Победы от 280-летия Барнаула до тракта Павловского; до ул.Энтузиастов и до ул.Солнечная Поляна | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,6 км |
| 26. |  | Реконструкция ул.65 лет Победы | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км |
| 27. |  | Реконструкция ул.Хлеборобная от ул.Жасминная до ул.Придорожная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |
| 28. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлеборобная от ул.Придорожная до тракта Павловского | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км |
| 29. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сергея Ускова от ул.Взлетная до ул.Власихинская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км |
| 30. |  | Реконструкция ул.Сиреневая от тракта Павловского до ул.Балтийская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км |
| 31. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сиреневая | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 32. |  | Реконструкция пр-да Северный Власихинский от ул.Малахова до ул.Попова | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,7 км |
| 33. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский от ул.Попова до тракта Павловского и ул.Власихинская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,0 км |
| 34. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Взлетная от ул.Сергея Ускова до проектируемой дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |
| 35. |  | Реконструкция ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Сергея Ускова | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 36. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Балтийская от пр-кта Энергетиков до ул.Власихинская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,4 км |
| 37. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Георгия Исакова от пр-кта Коммунаров до ул.Путейская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 38. |  | Реконструкция ул.Молодежная от пр-кта Комсомольский до пр-кта Сибирский | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км |
| 39. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Молодежная от пр-кта Сибирский до ул.Карла Маркса | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км |
| 40. |  | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Комсомольский до ул.Промышленная* *В соответствии с материалами Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденного Решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 №344 | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км |
| 41. |  | Реконструкция ул.Водопроводная от ул.Парфенова до ул.Линейная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км |
| 42. |  | Реконструкция ул.Хлебозаводская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км |
| 43. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлебозаводская до ул.Водопроводная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,15 км |
| 44. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Реконструкция ул.Партизанская от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 45. |  | Реконструкция ул.Анатолия от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 46. |  | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Анатолия и ул.Кутузова | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,45 км |
| 47. |  | Строительство автомобильной дороги от ул.П.С.Кулагина до пр-кта Калинина | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,0 км |
| 48. |  | Реконструкция проезда Заводской 9-й | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,5 км |
| 49. |  | Реконструкция пр-кта Калинина от пр-кта Космонавтов до пр-да Заводской 9-й | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |
| 50. |  | Реконструкция ул.Попова от пр-кта Космонавтов до проезда Заводской 9-й | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |
| 51. |  | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул.Смоленская и ул.Звездная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,20 км |
| 52. |  | Реконструкция ул.Смоленская от ул.Тверская до ул.Августовская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,24 км |
| 53. |  | Реконструкция ул.Звездная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,06 км |
| 54. |  | Реконструкция ул.Взлетная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,71 км |
| 55. |  | Реконструкция ул.Шумакова | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,65 км |
| 56. |  | Реконструкция ул.Смирнова | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,45 км |
| 57. |  | Строительство автомобильной дороги от тракта Павловского до ул.Звездная | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,34 км |
| 58. |  | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Кавалерийская до ул.Попова | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,76 км |
| 59. |  | Реконструкция ул.Пионеров от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,56 км |
| 60. |  | Реконструкция ул.Гоголя от пер. Малый Прудской до пр-кта Красноармейский | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,51 км. Магистральная улица местного значения, протяженность – 0,37 км |
| 61. |  | Реконструкция ул.Партизанская | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, устройство тротуаров, протяженность – 1,26 км. |
| 62. |  | Реконструктция ул.Матросова от пр-кта Ленина до ул.Советской Армии | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,77 км |
| 63. |  | Строительство участка автомобильной дороги от тракта Павловского до проектируемого продолжения ул.65 лет Победы | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,87 км |
| 64. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Чеглецова до ул.Малахова | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,76 км |
| 65. |  | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.40 лет Октября до ул.Чеглецова | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,14 км |
| 66. |  | Строительство улиц местного значения | Улицы местного значения в жилой застройке |
| 67. |  | Реконструкция ул.Ползунова от ул.Загородная до пр-кта Красноармейский | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,04 км |
| 68. |  | Реконструкция ул.Бийская | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,6 км |
| 69. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Реконструкция ул.Бриллиантовая | Улица местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, протяженность – 2,08 км |
| 70. |  | Реконструкция ул.Западная 5-я | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,14 км |
| 71. |  | Реконструкция ул.Горно-Алтайская от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,80 км |
| 72. |  | Реконструкция ул.Чеглецова от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,82 км |
| 73. |  | Строительство/реконструкция ул.Речная 3-я | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,8 км |
| 74. |  | Реконструкция ул.Чудненко от ул.80 Гвардейской дивизии до ул. Западная 5-я | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,56 км |
| 75. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Реконструкция пр-да Жилого от ул.Горно-Алтайская до ул.Чудненко | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,48 км |
| 76. |  | Реконструкция ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,1 км |
| 77. |  | Реконструкция ул.Дальняя с переездом | Улица местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, протяженность – 0,8 км |
| 78. |  | Реконструкция ул.Литейная | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,98 км |
| 79. |  | Реконструкция ул.Восточная (от ул.Телефонная до пр-кта Коммунаров) | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,90 км |
| 80. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | Реконструкция ул.Микронная (от ул.Матросова до ул.Юрина) | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,42 км |
| 81. |  | Реконструкция ул.Красный Текстильщик (от ул.Антона Петрова до ул.Юрина) | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,0 км |
| 82. |  | Реконструкция ул.Спортивная | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,73 км |

Таблица 20. Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства транспортных сооружений: развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов

| № п/п | Назначение | Наименование объекта (мероприятие) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути и моста через водные преграды на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского – на расчетный срок | Путепроводы – 4 ед. Мост через р. Барнаулка – 1 ед. |
| 2. |  | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения: - в продолжение ул.Юрина; - тракт Павловский; - тракт Змеиногорский; - ул.Попова – на расчетный срок | Транспортные развязки в разных уровнях – 3 ед. Транспортные развязки в одном уровне – 1ед. |
| 3. |  | Строительство транспортных развязок и моста на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | Транспортные развязки в разных уровнях – 4 ед. Транспортные развязки в одном уровне – 2 ед. Автодорожный мост через р. Барнаулка |
| 4. |  | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского, ул.Советской Армии, пр-кта Строителей | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. |
| 5. |  | Строительство транспортной развязки на пересечении пр-кта Строителей и пр-кта Красноармейский | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. |
| 6. |  | Строительство автомобильного тоннеля в створе ул.Георгия Исакова, под железнодорожными путями и Привокзальной площадью, с выходом на пр-кт Красноармейский | Тоннель |
| 7. |  | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Змеиногорского, тракта Южного, шоссе Ленточный бор в одном уровне – на первую очередь, в разных уровнях - на расчетный срок | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. |
| 8. |  | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского и ул.Попова | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. |
| 9. | Усиление пешеходных связей города | Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Власихинская и ул.Попова | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. |
| 10. |  | Строительство путепровода через подъездные железнодорожные пути на проектируемом соединении ул.Карла Маркса и ул.Промышленная | Путепровод |
| 11. |  | Строительство пешеходных мостов | Пешеходные мосты через р.Барнаулка – 5 ед. |

Мероприятия по снижению перегруженности дорог:

Высокий уровень загрузки элементов УДС и, как следствие, заторовые ситуации, возникающие систематически на одних и тех же элементах УДС, являются в первую очередь результатом несоответствия пропускной способности улично-дорожной сети интенсивностям движения транспорта.

Таким образом, для решения проблемы необходимо увеличивать пропускную способность элементов улично-дорожной сети, повышать ее плотность, связность и ограничивать количество одномоментно находящихся на ней автомобилей, а также применять методы ОДД, направленные на повышение однородности транспортного потока на магистральной УДС.

Повышение пропускной способности обеспечивается:

Дорожным строительством, требующим значительных ресурсов, времени, решения имущественных вопросов, связанных с отчуждением территорий. При всей важности мероприятий по повышению пропускной способности, связности и плотности УДС в городах (особенно в кварталах исторической застройки) невозможно обеспечить ее развитие, адекватное росту уровня автомобилизации и возрастающему спросу на передвижения, вызванным ростом подвижности населения;

Управлением парковочным пространством, реализуемом путем упорядочивания, регулирования, ограничения и запрещения парковок на большей части опорной улично- дорожной сети;

Мероприятиями, направленными на перераспределение транспортных потоков в пространстве (запрет и разрешение отдельных маневров, организация одностороннего движения, запрет грузового движения) и во времени (ограничение движения грузового транспорта в отдельные периоды);

Реализацией координированной работы светофорных объектов и разделением транспортных и пешеходных потоков.

Таким образом, основным направлением борьбы с заторами в краткосрочной и среднесрочной перспективе становится снижение числа одномоментно находящихся на улично-дорожной сети автомобилей.

Следует отметить, что применение мер запретительного и ограничительного характера не должно ограничивать подвижность населения, поэтому необходимым условием их внедрения является кардинальное улучшение качества обслуживания населения общественным транспортом. Оно должно не только гарантировать общественно необходимый уровень подвижности, но и обеспечить повышение привлекательности общественного транспорта по сравнению с индивидуальным за счет роста скорости сообщения, комфортабельности, информационной доступности и экономической привлекательности.

Определение первоочередных транспортных узлов, требующих увеличения пропускной способности, выполнено на основании данных КСОДД и включено в перечень мероприятий в разделе 3.1, таблицах 23,24 и 25.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения городского округа автотранспортом (включая легковые, грузовые и автобусы) в 2015 году составляет 341 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации в 2023 году составит 342 ед. на 1000 жителей, в 2036 году 345 ед. на 1000 жителей (табл.21).

Таблица 21. Прогноз уровня автомобилизации населения

| Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 341 | 696,7 |
| 2023 год |  |
| 342 | 691,2 |
| 2036 год |  |
| 345 | 678,7 |

Параметры дорожного движения на УДС города Барнаула будут существенно улучшены в результате реализации мероприятий, запланированных программными документами (Постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 №479 «Об утверждении программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2015-2022 годы», Постановление Администрации города Барнаула от 19.08.2014 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы (с изменениями на 29.03.2019», «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения городского округа - города Барнаула Алтайского края», Решение Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 №343  «Об утверждении Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайкого края», Решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 г. (с изменениями на 31.08.2017)», Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.02.2019 №50-р «Об утверждении схемы размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае и признании утратившим силу Распоряжения Администрации Алтайского края от 05.02.2016 №29-р)».

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Постановлением Администрации Алтайского края от 08.11.2012 г. (ред. от 11.11.2013 г.) утверждена целевая долгосрочная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае на 2013 - 2020 годы». Целью Программы является снижение к 2020 году уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 25% по сравнению с 2010 годом.

Программа включает следующие направления реализации программы:

-  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Направление предусматривает формирование знаний и навыков по вопросам безопасного дорожного движения, изучение ситуаций, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, воспитание в обществе нетерпимости к проявлениям пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, в том числе с использованием средств теле- и радиовещания, социальной рекламы;

- повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Реализация этого направления предполагает применение стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечение оказания комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, оборудование автобусов, на которых осуществляются перевозки детей, цифровыми тахографами;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. Данное направление предусматривает обучение детей и подростков, а также педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций основам безопасности дорожного движения в учебно-методических центрах, в том числе с использованием мобильных площадок и оборудования. Для предупреждения наездов на детей в темное время суток планируется их обеспечение (в том числе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации) световозвращающими приспособлениями (наклейками, значками, фликерами и другими). Для обучения детей дорожной грамоте и привития им навыков дорожной культуры предусматривается проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения, что предполагает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, обустройство региональных дорог пешеходными ограждениями и современными техническими средствами организации движения (дорожными знаками на щитах желто-зеленого цвета с применением флуоресцентной пленки, светящимися маячками, искусственными неровностями, шероховатостями дорожного полотна, средствами оптического ориентирования, устройствами дополнительного освещения и др.);

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также выделение подразделениям, участвующим в спасении лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, аварийно-спасательных инструментов и оборудования.

В рамках КСОДД города Барнаула предлагаются следующие мероприятия по повышению беопасности дорог:

строительство тротуаров;

установка пешеходных ограждений;

установка светофорных объектов типа Т7 62

нанесение разметки проезжей части;

установка светофорных объектов транспортно-пешеходных;

мероприятия по регулированию скоростного режима;

реконструктивно-перепланировочные мероприятия в отдельных транспортных узлах

органицация/ликвидация нерегулируемых пешеходных переходов

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится более 45%.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

− привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-4», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

− осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

− внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

− улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей;

– проводить мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей, а также в жилых и рекреационных зонах.

- РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПКРТИ НА ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРИОДЫ

Для разработки программы мероприятий ПКРТИ города Барнаула были проанализированы несколько вариантов проектных решений с учетом положений, изложенных в документах территориального планирования, норм территориальной планировки, стратегического планирования, а также на основе анализа перспектив развития социально-экономической сферы городского округа.

С учетом прямой зависимости принципиальных решений ПКРТИ от условий финансирования, в т.ч. его объемов и стабильности, были изучены следующие сценарии планирования мероприятий ПКРТИ:

- Базовый сценарий – сценарий ресурсных ограничений и частичной реализации мероприятий, заложенных ранее в программных документах.

- Умеренно-оптимистичный сценарий – сценарий реализации мероприятий текущих программ развития транспортной инфраструктуры.

- Оптимальный сценарий – учитывающий все перспективы развития городского округа через масштабные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры на опережение.

Базовый сценарий:

Предусматривает развитие транспортной инфраструктуры в условиях жестких ресурсных ограничений, не позволяющих полноценно реализовать программные мероприятия и без изменения текущей политики и методов. Данным сценарием предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Имеет место пассивная позиция ответственных участников процесса, для которой характерна инертность в принятии управленческих решений в сфере инвестиционной политики и инновационной деятельности. Это значительно замедляет развитие транспортной инфраструктуры городского округа.

Умеренно-оптимистичный сценарий:

Данный вариант предполагает развитие транспортной инфраструктуры при четком соответствии плана реализации предложенных мероприятий ПКРТИ документам стратегического и территориального планирования, проведение строительных и ремонтных работ по плану и графику, обеспечивающему качественное развитие транспортной инфраструктуры относительно поставленных целей при существующих финансовых условиях.

Сценарий предусматривает увеличение финансирования развития человеческого капитала и характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличением деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. Для его запуска необходимо направление планируемых объемов финансирования на внедрение предусмотренных планом проектов и их реализация в предусмотренные программными документами сроки.

Оптимальный сценарий:

Подразумевает осуществление масштабных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры на опережение с целью быстрого выполнения задач, поставленных в рамках реализации пакета мероприятий ПКРТИ, и достижения при этом максимальных показателей результативности. Его преимущества – сокращение сроков внедрения мер в рамках ПКРТИ и быстрое улучшение транспортной инфраструктуры городского округа.

В целом, с учетом текущей ситуации в сфере транспортной инфраструктуры и существующих недостатков технического состояния дорог и дорожных сооружений, наиболее предпочтительным является данный сценарий модернизации.

Для сравнения путей модернизации была проведена укрупненная оценка принципиальных предложений по мероприятиям, предлагаемым к реализации в рамках умеренно-оптимистичного и оптимального вариантов (раздел 3.3). Выбор предложенного сценария развития транспортной инфраструктуры был сделан на основе оценки и сравнения всех вариантов по результатам данных прогнозирования показателей функционирования транспортной инфраструктуры при потенциально реализованных соответствующих вариантах и их сравнения с текущим (базовым) состоянием развития транспортной инфраструктуры без изменений в течение проектного периода. Укрупненная оценка путей модернизации учитывала выполнимость и сроки реализации предложенных мероприятий в условиях текущей финансово-экономической ситуации в городе и важности устранения недостатков транспортной инфраструктуры для устойчивого социально-экономического развития.

3.1 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Вариант №1 Базовый |  |
| 1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула Жезелезнодорожная инфраструктура и электротранспорт - Строительство трамвайных путей - 21,0 км (в двухпутном исчислении). - Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов - 0,34 км (в двухпутном исчислении). - Реконструкция железнодорожного вокзала. Воздушная инфраструктура - Реконструкция аэропорта им. Г.С. Титова. |
| 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула - Размещение комплекса дорожного сервиса автомобильная дорога А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республикой Казахстан», радиальный участок маршрута «Большое золотое Кольцо» |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, парковок | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула –- Строительство пешеходных мостов через р.Барнаулка – 5 ед. |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузовых ТС коммунальных и дорожных служб | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула – Разработка системы мер по контролю над перевозками опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, обеспечение оснащения дорожной сети системами весового контроля. |
| 5. Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула Автодороги федерального значения - Реконструкция автомобильной дороги А-322 (А-Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск) (Алтайский край, г. Алейск, Алейский район, г. Барнаул, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский районы, г. Рубцовск, Рубцовский, Топчихинский, Шипуновский районы), на участке км 11+550 - км 337+080 протяженностью 321,01 км, категория 1Б. Улицы общегородского значения - Строительство ближнего обхода города от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского – 17,4 км. - Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Космонавтов до тракта Павловского – 4 км. - Реконструкция ул.Трактовая – 4.2 км. - Реконструкция участка ул.Дальняя – 0,3 км. - Реконструкция участка ул.Новосибирская от ул.Дальняя до ул.Весенняя – 0,4 км - Реконструкция ул.Весенняя со строительством путепровода через железную дорогу – 2.2.км - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Весенняя до ул.Центральная со строительством моста через р. Барнаулка и путепровода через железную дорогу – 3.3 км. - Реконструкция, ул.Садовая – 2,8 км - Строительство автомобильной дороги от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского – 9,6 км. - Реконструкция участка ул.П.С.Кулагина от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина – 0,5 км. - Реконструкция ул.Красный Текстильщик от пр-кта Ленина до ул.Станционная – 0,7 км. - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Красный Текстильщик до пр-кта Коммунаров – 0,2 км - Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул.Антона Петрова до ул.Меланжевая – 1,3 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-кта Коммунаров до ул.Власихинская – 1,6 км. - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Власихинская до ул.Загородная – 3,1 км. - Реконструкция участка ул.Загородная – 0,3 км. - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Загородная до пр-да Канатный со строительством мостового перехода через р. Барнаулка – 0,4 км - Реконструкция ул.Тихонова от пр-да Канатный до тракта Змеиногорского – 1,5 км. - Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Юрина – 9,1 км. - Реконструкция ул.Юрина – первая очередь -5,6 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Юрина до ближнего обхода города – 2,2 км. - Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Антона Петрова – 8 км. - Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до Центральной окружной магистрали - 4,8 км. - Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна - расчетный срок – 1 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Антона Петрова до ближнего обхода - расчетный срок – 2,2 км. - Строительство (реконструкция) ул.Северо-Западная с выходом на ул.Сельскохозяйственная на тракт Павловский – 1,6 км. - Формирование магистрали по ул.Власихинская – 11,6 км - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Власихинская от ул.Фурманова до Центральной обходной магистрали – 3,7 км. - Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Фурманова до шоссе Ленточный бор – 2,1 км. - Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Малахова до ул.Попова – 1,9 км. - Реконструкция шоссе Ленточный бор – 7,1 км. - Формирование магистрали, соединяющей федеральную автомобильную дорогу и центральную часть города с ближним обходом – 11 км. - Реконструкция улицы Мамонтова от пр-кта Красноармейского до пр-да Канатного – 1,9 км - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Мамонтова до шоссе Ленточный бор – 4,4 км. - Строительство участка автомобильной дороги от шоссе Ленточный бор до ближнего обхода города – 4,7 км. - Формирование магистрали вдоль берега р. Обь – 0,0 км. - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса – 0,2 км. -Реконструкция ул.Карла Маркса -1,1 км. - Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Карла Маркса и ул.Промышленная, со строительством путепровода через железную дорогу – 0,3 км. - Реконструкция ул.Промышленная – 2,7 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Промышленная до ул.Приречная – 0,1 км - Реконструкция ул.Максима Горького от ул.Приречная до пл. им.В.Н.Баварина – 0,2 км. - Строительство автомобильных дорог в продолжение пр-кта Строителей – 1,2 км. - Реконструкция ул.Челюскинцев- первая очередь – 3,0 км. - Реконструкция пер.Ядринцева - расчетный срок – 1,5 км. - Реконструкция бульвара 9 Января от ул.Воровского до ул.8 Марта – первая очередь – 0,5 км. - Реконструкция ул.8 Марта – первая очередь – 0,7 км. - Формирование магистрального направления от ул.Попова до федерального автодорожного обхода - 0,0 км - Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинская до ул.Трактовая – 3,2 км. - Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Попова и ул.Ковыльная – 1,2 км. - Реконструкция ул.Ковыльная от проектируемой дороги до ул.Сосновая – 1,6 км. - Реконструкция ул.Сосновая от ул.Ковыльная до ул.Мамонтова – 1,1 км. - Реконструкция ул.Мамонтова – 3,1 км. - Реконструкция ул.Радужная от ул.Мамонтова до федерального автодорожного обхода – 3,3 км. Улицы районного значения - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Ковыльная до ул.Радужная – 5,5 км. - Реконструкция ул.Ковыльная от ул.Сосновая до проектируемой дороги в сторону ул.Радужная – 1,3 км. - Реконструкция ул.Изящная – 1,2 км. - Реконструкция ул.Троицкая – 0,9 км. - Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Солнечная Поляна до ул.Телефонная с устройством ливневой канализации – 4,2 км. - Реконструкция ул.Жасминная от ул.Хлеборобная до ул.Солнечная Поляна – 0,6 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Жасминная от ул.Солнечная Поляна до ул.280-летия Барнаула – 0,8 км. - Реконструкция ул.280-летия Барнаула – 0,6 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Солнечная Поляна от ул.Энтузиастов до тракта Павловского – 1,3 км. - Строительство участков автомобильных дорог в продолжение ул.65 лет Победы от 280-летия Барнаула до тракта Павловского; до ул.Энтузиастов и до ул.Солнечная Поляна – 1,6 км. - Реконструкция ул.65 лет Победы – 1,0 км. - Реконструкция ул.Хлеборобная от ул.Жасминная до ул.Придорожная – 0,6 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлеборобная от ул.Придорожная до тракта Павловского 0,2 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сергея Ускова от ул.Взлетная до ул.Власихинская – 1,0 км. - Реконструкция ул.Сиреневая от тракта Павловского до ул.Балтийская – 0,9 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сиреневая – 0,5 км. - Реконструкция пр-да Северный Власихинский от ул.Малахова до ул.Попова – 1,7 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский от ул.Попова до тракта Павловского и ул.Власихинская -3,0 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Взлетная от ул.Сергея Ускова до проектируемой дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский - 0,6 км. - Реконструкция ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Сергея Ускова – 0,5 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Балтийская от пр-кт Энергетиков до ул.Власихинская – 0,4 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Георгия Исакова от пр-кта Коммунаров до ул.Путейская – 0,5 км. - Реконструкция ул.Молодежная от пр-кта Комсомольский до пр-кта Сибирский – 0,2 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Молодежная от пр-кта Сибирский до ул.Карла Маркса - 0,7 км. - Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Комсомольский до ул.Промышленная - 0,9 км. - Реконструкция ул.Водопроводная от ул.Парфенова до ул.Линейная – 1,0 км. - Реконструкция ул.Хлебозаводская - 0,2 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлебозаводская до ул.Водопроводная – 0,15 км. - Реконструкция ул.Партизанская от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский - 0,5 км. - Реконструкция ул.Анатолия от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский – 0,5 км. - Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Анатолия и ул.Кутузова – 0,45 км. - Строительство автомобильной дороги от ул.П.С.Кулагина до пр-кта Калинина – 4,0 км. - Реконструкция проезда Заводской 9-й – 4,5 км. - Реконструкция пр-кта Калинина от пр-кта Космонавтов до пр-да Заводской 9-й – 0,6 км. - Реконструкция ул.Попова от пр-кта Космонавтов до проезда Заводской 9-й – 0,5 км. - Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул.Смоленская и ул.Звездная - 2,2 км. - Реконструкция ул.Смоленская от ул.Тверская до ул.Августовская - 0,24 км. - Реконструкция ул.Звездная – 3,06 км. - Реконструкция ул.Взлетная – 2,71 км. - Реконструкция ул.Шумакова – 1,65 км. - Реконструкция ул.Смирнова – 1,45 км. - Строительство автомобильной дороги от тракта Павловского до ул.Звездная – 2,34 км. - Строительство участка автомобильной дороги от ул.Кавалерийская до ул.Попова - 0,76 км. - Реконструкция ул.Пионеров от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина – 0,56 км. - Реконструкция ул.Гоголя от пер. Малый Прудской до пр-кта Красноармейский -2,88 км. - Реконструкция ул.Партизанская – 1,26 км. - Реконструктция ул.Матросова от пр-кта Ленина до ул.Советской Армии – 2,77 км. - Строительство участка автомобильной дороги от тракта Павловского до проектируемого продолжения ул.65 лет Победы – 0,87 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Чеглецова до ул.Малахова – 0,76 км. - Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.40 лет Октября до ул.Чеглецова – 0,14 км. Улицы местного значения - Реконструкция ул.Ползунова от ул.Загородная до пр-кта Красноармейский – 1,04 км. - Реконструкция ул.Бийская – 0,6 км. - Реконструкция ул.Бриллиантовая - 2,08 км. - Реконструкция ул.Западная 5-я – 1,14 км. - Реконструкция ул.Горно-Алтайская от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я – 0,8 км. - Реконструкция ул.Чеглецова от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я – 0,82 км. - Строительство/реконструкция ул.Речная 3-я – 0,8 км. - Реконструкция ул.Чудненко от ул.80 Гвардейской дивизии до ул. Западная 5-я – 0,56 км. - Реконструкция пр-да Жилого от ул.Горно-Алтайская до ул.Чудненко – 0,48 км. - Реконструкция ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская – 1,1 км. - Реконструкция ул.Дальняя с переездом – 0,8 км. - Реконструкция ул.Литейная – 0,98 км. - Реконструкция ул.Восточная (от ул.Телефонная до пр-кта Коммунаров) – 0,9 км. - Реконструкция ул.Микронная (от ул.Матросова до ул.Юрина) – 1,42 км. - Реконструкция ул.Красный Текстильщик (от ул.Антона Петрова до ул.Юрина) – 1,0 км. - Реконструкция ул.Спортивная – 0,73 км. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах - Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути и моста через водные преграды на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского - путепроводы – 4 ед., мост – 1 ед. - Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения: в продолжение ул.Юрина; тракт Павловский; тракт Змеиногорский; ул.Попова - транспортные развязки в разных уровнях – 3 ед.; транспортные развязки в одном уровне – 1ед. - Строительство транспортных развязок и моста на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского - транспортные развязки в разных уровнях – 4 ед., транспортные развязки в одном уровне – 2 ед., автодорожный мост через р. Барнаулка. - Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского, ул.Советской Армии, пр-кта Строителей - Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. - Строительство транспортной развязки на пересечении пр-кта Строителей и пр-кта Красноармейский - транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. - Строительство автомобильного тоннеля в створе ул.Георгия Исакова, под железнодорожными путями и Привокзальной площадью, с выходом на пр-кт Красноармейский – тоннель – 1 ед. - Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Змеиногорского, тракта Южного, шоссе Ленточный бор в одном уровне – на первую очередь, в разных уровнях - на расчетный срок - Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. - Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского и ул.Попова Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. - Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Власихинская и ул.Попова - Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. - Строительство путепровода через подъездные железнодорожные пути на проектируемом соединении ул.Карла Маркса и ул.Промышленная – Путепровод – 1 ед. |
| 6. Мероприятия по ОДД и развитию интеллектуальных транспортных систем | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула – Формирование общественного мнения по проблеме БДД с помощью целевых информационно-пропагандистских кампаний, внедрение эффективных методов обучения населения, усиление работы с детьми и подростками по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, повышение профессиональной надежности водителей (совершенствование системы подготовки водителей, профилактическая работа с водителями, нарушающими ПДД, создание основ психофизиологической диагностики водителей. – Ликвидация и профилактика появления опасных участков дорог и опасных условий движения, улучшение дорожных условий и устранение участков концентрации ДТП. – Дальнейшее развитие информационной системы обнаружения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим. – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ОДД, обучения водителей, пассажирских перевозок сертификации объектов, продукции и услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства; – Усиление контроля над скоростными режимами движения, использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, выявлением водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. – Разработка и внедрение оперативно-технических средств фиксации нарушений ПДД, средств диагностики подготовки и состояния водителей, изготовления и эксплуатации ТС, строительства и эксплуатации дорог. – Проведение научных исследований причин ДТП, мониторинг состояния и проблем ДТП, разработка учебно-программной документации по переподготовке водителей-нарушителей, разработка учебных планов и программ повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей и др. |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры | По ТП Генерального плана г.о.г. Барнаула (расчетный срок 2036 г.) и СТП г.о.г. Барнаула - Повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом: контроль над работой водителей при неблагоприятных погодных условиях, проверки знаний водительским составом ПДД, непривлечение к работе в выходные дни, ночное время и сверхурочные работы водителей со стажем работы менее 3 мес., контроль над качеством ТО и ремонта ТС со стороны ГИБДД, усиление контроля над соблюдением режимов движения на опасных участках, разбор всех ДТП, сводка состояния дорог и остановочных площадок. – Контроль над содержанием ж/д переездов и автодорог, искусственных сооружений и исправностью транспорта, выходящего на линию. |
| Вариант №2 Умеренно-оптимистичный (дополнительно к мероприятиям варианта №1) |  |
| 1. Мероприятия развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ Железнодорожная инфраструктура и электротранспорт - Строительство трамвайных путей с разворотным кольцом в районе пр-кта Красноармейского и развязки на ул. Мамонтова – 0,8 км. - Демонтаж существующих трамвайных путей с разворотным кольцом на ул. Ползунова и пр-кте Социалистическом протяженностью - 0,7 км - Продление трамвайного пути по Красноармейскому проспекту с прокладкой новой ветки под железнодорожными путями в тоннеле с выходом на ул. Георгия Исакова до ул. Северо-Западная – 2,7 км. - Строительство разворотного кольца на проектном трамвайном пути по ул. Власихинская. Автомобильная инфраструктура - Строительство заездных карманов под остановочную площадку ОТ с установкой павильонов – 2шт. |
| 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легковых ТС, включая развитие парковок | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ -Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР) Павловский тракт – ул.Просторная – ул.Власихинская, Павловский тракт - ул.Попова, ул. Попова - ул.Взлетная, ул. Попова – ул.Власихинская, ул.Балтийская - ул. Лазурная, ул. Малахова – ул.Транзитная, ул. Малахова - ул. Антона Петрова, ул. Антона Петрова - ул. СевероЗападная, ул. Попова пр-кт Космонавтов, ул. Малахова - ул. Юрина, пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленина, ул. Малахова - ул. Петра Сухова, ул. Гоголя - ул. Челюскинцев, ул. Гоголя – пр-кт Красноармейский, ул. Гоголя – пр-кт Ленина, ул.Партизанская – пр-кт Социалистический, ул. Молодежная – пр-кт Ленина, ул. Матросова – ул.Меланжевая, пр-кт Красноармейский – ул.Молодежная, пр-кт Ленина – ул.Северо-Западная – пр-кт Ленина - ул. Чудненко - Установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на подходах к транспортным узлам (СМР) ул. Власихинская – Павловский тракт, ул. Попова – Павловский тракт, ул. Власихинская – ул. Шумакова, ул. Попова – ул. Взлетная, ул. Малахова – ул.Транзитная, ул. Малахова – ул.Антона Петрова, ул. Малахова – ул.Георгия Исакова, ул. Малахова – ул.Юрина, пр-кт Космонавтов в районе дома 14, пр-кт Красноармейский – ул. Партизанская, пр-кт Красноармейский – ул. Чкалова - Мероприятия по оптимизации режимов работы светофорных объектов пр-кт Ленина – ул. Матросова, пр-кт Ленина – ул. Северо-Западная, пр-кт Космонавтов – ул. Попова, Павловский тракт – ул. Попова, ул.Власихинская – ул. Лазурная, ул. Петра Сухова – ул. Малахова (увеличение длительности горения разрешающей фазы по ул. Петра Сухова), пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя; ул. Малахова – ул. Сухэ Батора (организация отдельной транспортной фазы под левый поворот с ул. Малахова на ул. Сухэ Батора, пр-кт Ленина – ул.Молодежная, Павловский тракт – ул.Власихинская, Павловский тракт – ул.Просторная, ул. Попова – ул.Взлетная, пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей, пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, пр-кт Ленина – ул. Гоголя, ул.Молодежная – пр-кт Ленина - Реконструкция светофорных объектов – пр-кт Космонавтов 6 Б к. 2 |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, парковок | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Организация новых (либо изменение существующих) пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью – ул. Попова – пр-кт Космонавтов – 3 шт., пр-кт Ленина – ул.Молодежная – 1 шт. пр-кт Ленина – ул.Чеглецова – 1 шт. ул. Попова – ул. Взлетная – 2 шт. ул.Власихинская – Павловский тракт – 1 шт. ул.Власихинская – ул. Шумакова – 1 шт. - Строительство новых светофорных объектов Т7 – пр-кт Ленина – ул. Чеглецова, пр-кт Ленина – ул. Пушкина Организация велосипедного маршрута «пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленина» на участке от ул.Малахова до ул. Молодежная. - 4500м.; |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузовых ТС, коммунальных и дорожных служб | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Отнести к зоне «грузового каркаса», где допустимо свободное движение грузовых автомобилей, Трактовую ул., пр-кт Космонавтов; ул. Попова; пр-кт Калинина; пр-кт Комсомольский; ул. Гоголя; ул.Партизанскую; ул. Кутузова. |
| 5. Мероприятия по развитию сети дорог | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Реконструкция участков Павловского тракта от ул. Попова до ул. Малахова и от ул. Бабуркина до ул. Сельскохозяйственная – 2,0 км. - Реконструкция ул.Привокзальной – 1,4 км. - Реконструкция ул.Путейской – 2,0 км. - Реконструкция ул.Знойной (на участке от ул. Солнечная Поляна до ул. Просторная) и ул. Юрина (участок от ул.Путейской до ул. Северо-Западная) – 0,6 км. - Ул. Попова на участке от ул. Трактовая до ул. Власихинская – 2,0 км. - Реконструкция ул. Сергея Ускова от ул. Взлетная до Павловского тракта, строительство нового участка ул. Сергея Ускова от участка от ул. Взлетная до Власихинской ул.-3,3 км. - Реконструкция Базового проезда – 0,6 км. - Реконструкция ул.Взлетной на участке от ул. Сергей Ускова до ул. Попова – 1,0 км. - Реконструкция ул.Балтийской на участке от ул. Сергея Ускова до ул. Попова – 1,0 км. - Реконструкция ул. Солнечная Поляна на участке от ул. Юрина до пр-кта Космонавтов – 1,6 км - Реконструкция пр-кта Коммунаров на участке от ул. Советской Армии до ул. Смирнова - 2,0 км. - Реконструкция участка ул.Просторной на участке от ул.Багряной до Павловского тракта – 0,7 км. - Строительство нового участка ул. Сергея Ускова от ул. Взлетная до ул.Власихинской – 1,0 км. - Строительство нового участка ул.Взлетной от ул. Сергея Ускова до ул.Власихинской – 1,0 км. - Реконструкция ул. 3-я Речная – ул. Чуднеко на участке от ул. Малахова до ул. до ул. 40 лет Октября - 0,6 км. - Строительство - Реконструкция ул. 40 лет Октября на участке от ул. Чуднеко до ул. Петра Сухова – 1.1 км. - Реконструкция ул. Антона Петрова на участке от ул. Солнечная Поляна до ул. Просторная – 0,3 км. - Строительство нового участка ул. Антона Петрова от ул. Просторная до Магистрали № 1 – 1,0 км. - Строительство Магистрали №1 – 1,3 км. - Реконструкция ул.Взлетной на участке от ул. Попова до ул. Малахова – 1,7 км. - Строительство Магистрали №1 – 5,3 км. - Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул. Смирнова до пр-кта Ленина – 1,9 км. - Реконструкция пер. Ядринцева на участке от пр-кта Строителей до ул.Партизанской – 1,4 км. - Строительство транспортной развязки в узле «Павловский тракт – ул. Попова»; - Реконструкция существующего транспортного виадука на пр-кте Ленина – 0,3 км. - Строительство транспортной развязки в узле «ул. Солнечная Поляна – пр-кт Космонавтов» Реконструкция транспортных узлов ул.Власихинская – ул. Лазурная – 2 шт. пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – 2 шт. ул. Попова – Павловский тракт – 2 шт. пр-кт Ленина – ул. Чеглецова – 2 шт. ул. Попова – ул. Взлетная – 2шт. ул.Власихинская – Павловский тракт – 2шт. пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя – 2шт. |
| 6. Мероприятия по ОДД и развитию интеллектуальных транспортных систем | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Нанесение шумовых полос – пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, ул. Попова – ул. Взлетная |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры | - Не предусмотрены |
| Вариант №3 Оптимальный (дополнительно к мероприятиям вариантов №1 и №2) |  |
| 1. Мероприятия развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Мероприятия по оборудованию остановок ОТ информационными табло, 46 шт. - Продление автобусного маршрута №21 в мкр. Солнечная Поляна. - Изменения направления автобусного маршрута №60 по улицам Юрина и Малахова по участку с наибольшим пассажиропотоком. - Продление автобусного маршрута №80 по улицам Балтийская и Павловский тракт. - Изменение автобусного маршрута №10 : существующая трасса – ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский - ул. Профинтерна – пр-кт Калинина – ул. Северо-Западная и далее по существующему маршруту. - Маршрут таксомотора № 27 (вариант 1) предлагается организовать по следующей трассе: ул.Большая Олонская – ул. Мамонтова – ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул. Советская – пр-кт Строителей и далее по существующему маршруту. - Маршрут таксомотора № 27 (вариант 2) предлагается организовать с использованием следующих магистралей : ул. Советской Армии. - Маршрут таксомотора № 29 предлагается организовать по следующей трассе: ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский, ул. Профинтерна – пр-кт Калинина – пр-кт Космонавтов и далее по существующему маршруту. - Изменение трассы автобусного маршрута №25 путем сокращения до Гипермаркета, уменьшив количество автобусов с 12 до 6 единиц; ликвидация автобусного маршрута №1 при этом изменить автобусные маршруты №57, 24, увеличить количество подвижного состава по маршруту №32; изменение трассы автобусного маршрута №57; изменение трассы автобусного маршрута №24; ликвидация автобусного маршрута №108; изменение трассы автобусного маршрута №109 путем продления до п.Черницка; изменение трассы автобусного маршрута №109 оп путем сокращения до пл.Спартака. - Развитие троллейбусного сообщения предусматривается посредством строительства новой контактно-кабельной сети и обновления подвижного состава. Новая контактно-кабельная сеть предусматривается в Индустриальном районе по ул. Балтийская от ул. Попова (продление существующего маршрута №7), с демонтажем линии по ул. Попова, в связи с развитием жилой застройки в данном районе. |
| 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Введение платной парковки на участках пр-ктов Ленина и Социалистического - Перехватывающая парковка на пр-кте Дзержинского. - Перехватывающая парковка на Змеиногорском тракте. - Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) ул. Георгиева д. 44, ул. Антона Петрова – ул. Островского, пр-кт Ленина – ул. Титова, ул. Попова д. 188 |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, парковок | В рамках разработки мероприятий ПКРТИ - Организация велосипедного маршрута «ул. Попова» на участке от ул. Антона Петрова до пр-кта Космонавтов» - 2900м; - Организация велосипедного маршрута «ул.Молодежная – пр-кт Социалистический» на участке от пр-кта Ленина до ул. Пушкина - 2500м. – Строительство тротуаров ул. Попова – пр-ктКосмонавтов – 150 м - Строительство тротуаров ул.Власихинская – Павловский тракт – 320 м - Строительство тротуаров ул.Власихинская – ул. Шумакова – 100м - Установка пешеходных ограждений перильного типа ул. Попова – пр-кт Космонавтов – 350 м, ул. Попова – Павловский тракт – 200 м, пр-кт Социалистический – ул.Партизанская – 400 м, пр-кт Ленина – ул. Гоголя – 550 м, ул.Молодежная ул. – пр-кт Ленина – 250 м, пр-кт Ленина – ул. Чеглецова – 450 м, ул. Малахова – ул.Транзитная – 350 м, ул. Попова – ул. Взлетная – 700 м, ул.Власихинская – Павловский тракт – 200 м, ул.Власихинская – ул. Шумакова – 250 м, ул. Георгиева, 44 – 100 м, пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя – 350 м. |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузовых ТС, коммунальных и дорожных служб | Не предусмотрены |
| 5. Мероприятия по развитию сети дорог | Не предусмотрены |
| 6. Мероприятия по ОДД и развитию интеллектуальных транспортных систем | Не предусмотрены |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры | Не предусмотрены |

3.2 Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры городского округа – города Барнаул Алтайского края представлены в таблице 22.

Целевые показатели представлены как по всей транспортной инфраструктуре, так и по видам транспорта/дорожного хозяйства и отражают цели и задачи программы.

Таблица 22. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| Показатель (индикатор) | Единица измер. | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 - 2036 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность новых трамвайных путей | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 21,0 |
| Кол-во остановок ОТ оборудованных информационными табло | ед. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| Легковой и грузовой автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) | ед. | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Количество новых светофорных объектов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Количество новых парковок | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Пешеходное и велосипедное передвижение |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность новых тротуаров | км | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - |
| Кол-во новых пешеходных мостов | ед. | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Количество новых светофорных объектов (пешеходных) | ем | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Протяженность велосипедных маршрутов | км | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | - |
| Сеть дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог федерального значения в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция | км | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 221,01 |
| Протяженность новых автодорог местного значения | км | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 89,07 |
| Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция | км | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 90,2 |
| Кол-во новых путепроводов | ед. | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Кол-во новых мостов | ед. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Кол-во новых транспортных развязок в одном уровне | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во новых транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Кол-во новых автомобильных тоннелей | ед. | - | - | - | - | - | 1 |
| Кол-во реконструированных транспортных узлов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность новых трамвайных путей | млн. руб. | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 1260,0 |
| Кол-во остановок ОТ оборудованных информационными табло | млн. руб. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - |
| Легковой и грузовой автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) | млн. руб. | 170 | 170 | 170 | - | - | - |
| Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов | млн. руб. | 4,14 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - |
| Количество новых светофорных объектов | млн. руб. | - | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | - |
| Количество новых парковок | млн. руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Пешеходное и велосипедное передвижение |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность новых тротуаров | млн. руб. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |
| Кол-во новых пешеходных мостов | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов | млн. руб. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - |
| Количество новых светофорных объектов (пешеходных) | млн. руб. | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - |
| Протяженность велосипедных маршрутов | млн. руб. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
| Сеть дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог федерального значения в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция | млн. руб. | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 33 384 |
| Протяженность новых автодорог местного значения | млн. руб. | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 10 646,48 |
| Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция | млн. руб. | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 2 311,66 |
| Кол-во новых путепроводов | млн. руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2250 |
| Кол-во новых мостов | млн. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| Кол-во новых транспортных развязок в одном уровне | млн. руб. | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 28 |
| Кол-во новых транспортных развязок в разных уровнях | млн. руб. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 12 000 |
| Кол-во новых автомобильных тоннелей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во реконструированных транспортных узлов | млн. руб. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - |

  - Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры города Барнаула представлена в таблице 23.

Таблица 23. Укрупненная оценка по индикаторам принципиальных вариантов по развитию транспортной инфраструктуры

| Вариант развития ПКРТИ | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) | Транспорт общего пользования Протяженность новых трамвайных путей – 21,0 км Кол-во остановок ОТ оборудованных информационными табло – 0 ед. Легковой автотранспорт Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) – 1 ед. Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов – 0 ед. Количество новых светофорных объектов – 0 ед. Количество новых парковок – 0 ед. Пешеходное и велосипедное передвижение Протяженность новых тротуаров – 0 км Кол-во новых пешеходных мостов – 5 ед. Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов – 0 ед. Количество новых светофорных объектов (пешеходных) – 0 ед. Протяженность велосипедных маршрутов – 0 км Сеть дорог Протяженность новых автодорог местного значения – 91,67 км Протяженность автодорог федерального значения в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция – 321,01 км Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция - 114,13 км Кол-во новых путепроводов – 4 ед. Кол-во новых мостов – 2 ед. Кол-во новых транспортных развязок в одном уровне – 3 ед. Кол-во новых транспортных развязок в разных уровнях – 11 ед. Кол-во новых автомобильных тоннелей – 1 ед. Кол-во реконструированных транспортных узлов – 0 ед. |
| Вариант №2 (Умеренно-оптимистический) | Транспорт общего пользования Протяженность новых трамвайных путей – 24,5 км Кол-во остановок ОТ оборудованных информационными табло – 0 ед. Легковой автотранспорт Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) – 1 ед. Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов – 17 ед. Количество новых светофорных объектов – 0 ед. Количество новых парковок – 0 ед. Пешеходное и велосипедное передвижение Протяженность новых тротуаров – 0 км Кол-во новых пешеходных мостов – 5 ед. Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов – 9 ед. Количество новых светофорных объектов (пешеходных) – 2 ед. Протяженность велосипедных маршрутов – 4,5 км Сеть дорог Протяженность новых автодорог местного значения – 102,37 км Протяженность автодорог федерального значения в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция – 321,01 км Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция - 138,7 км Кол-во новых путепроводов – 4 ед. Кол-во новых мостов – 2 ед. Кол-во новых транспортных развязок в одном уровне – 5 ед. Кол-во новых транспортных развязок в разных уровнях – 11 ед. Кол-во новых автомобильных тоннелей – 1 ед. Кол-во реконструированных транспортных узлов – 15 ед. |
| Вариант №3 (Оптимальный) | Транспорт общего пользования Протяженность новых трамвайных путей – 24,5 км Кол-во остановок ОТ оборудованных информационными табло – 46 ед. Легковой автотранспорт Количество новых объектов дорожного сервиса (СТО, АЗС) – 1 ед. Количество оптимизированных / реконструированных светофорных объектов – 17 ед. Количество новых светофорных объектов – 4 ед. Количество новых парковок – 3 ед. Пешеходное и велосипедное передвижение Протяженность новых тротуаров – 0,57 км Кол-во новых пешеходных мостов – 5 ед. Количество новых (или изменение существующих) пешеходных переходов – 9 ед. Количество новых светофорных объектов (пешеходных) – 2 ед. Протяженность велосипедных маршрутов – 9,9 км Сеть дорог Протяженность новых автодорог местного значения – 102,37 км Протяженность автодорог федерального значения в отношении которых произведён капитальный ремонт / реконструкция – 321,01 км Протяженность автодорог местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт / реконструкция - 138,7 км Кол-во новых путепроводов – 4 ед. Кол-во новых мостов – 2 ед. Кол-во новых транспортных развязок в одном уровне – 5 ед. Кол-во новых транспортных развязок в разных уровнях – 11 ед. Кол-во новых автомобильных тоннелей – 1 ед. Кол-во реконструированных транспортных узлов – 15 ед |

Из представленных трех вариантов развития транспортной инфраструктуры города Барнаула лишь два удовлетворяют потребностям города в настоящем времени, а также на перспективу до 2036 г. – умеренно-оптимистический и оптимальный. В настоящий момент существующая дорожная сеть городского округа имеет ограниченные резервы пропускной способности. Поэтому, требуется строительство новых автомобильных дорог местного значения. Ряд автомобильных дорог местного значения требует реконструкции. Умеренно-оптимистичным вариантом предлагается дополнительное строительство 10,7 км и реконструкция 24,57 км автомобильных дорог местного значения, строительство 2 дополнительных развязок в одном уровне и реконструкция 15 транспортных узлов.

Умеренно-оптимистичным вариантом предлагается строительство дополнительных 3,5 км трамвайных линий, новых заездных карманов и павильонов на остановках общественного транспорта. Оптимальным – обустройство остановок общественного транспорта 46 информационными табло, что позволит существенно повысить уровень качества обслуживания населения.

Ключевыми проблемами городского округа являются также дефицит парковочного пространства для временного хранения ТС и необходимость оптимизации и реконструкции светофорных объектов. Умеренно-оптимистичным вариантом предлагается проведение подобных реконструкций и оптимизации. В оптимальном варианте – установка новых светофорных объектов и обустройство одной платной и двух перехватывающих парковок.

В городском округе не достаточно развита пешеходная и велосипедная инфраструктура. Умеренно-оптимистичным вариантом предлагается обустройство новых пешеходных переходов в кол-ве 9 единиц, 2-х пешеходных светофорных объектов и   строительство веломаршрута протяженностью 4,5 км. Оптимальный вариант предусматривает строительство новых тротуаров протяженностью 0,57 км и дополнительных веломаршрутов протяженностью 5,4  км.

Таким образом, наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям городского округа – города Барнаула Алтайского края представляется реализация «Оптимального» варианта ПКРТИ. Содержание и график реализации проектных мероприятий в данном варианте наиболее полно отражают потребности района в развитии транспортной инфраструктуры на расчетный срок программы до 2036 года.

  - Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта и очередность реализации мероприятий представлена в таблице 24.

Таблица 24. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации (график выполнения) мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации (график выполнения), год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Транспорт общего пользования |  |  |  |
| 1.1 Железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция «старого здания железнодорожного вокзала» и «нового здания железнодорожного вокзала»; реконструкция железнодорожной инфраструктуры; реконструкция привокзальной площади. | Параметры определяются ПСД | 2020-2024 |
| 1.2 Воздушный транспорт |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция аэропорта им. Г.С. Титова (размещение международного терминала, строительство нового помещения для внутренних авиалиний) | 8 тыс. кв. м | 2020-2024 |
| 1.3 Электротранспорт |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство трамвайных путей | Протяженность 21 км | 2025-2036 |
| 1.3.2 | Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов | Протяженность 0,34 км (в двухпутном исчислении) | 2025-2036 |
| 1.3.3 | Строительство трамвайных путей с разворотным кольцом в районе Красноармейского проспекта и развязки на ул. Мамонтова | Протяженность – 0,8 км. | 2020-2025 |
| 1.3.4 | Демонтаж существующих трамвайных путей с разворотным кольцом на ул. Ползунова и пр-кте Социалистическом | Протяженность – 0,7 км. | 2020-2025 |
| 1.3.5 | Продление трамвайного пути по Красноармейскому проспекту с прокладкой новой ветки под железнодорожными путями в тоннеле с выходом на ул. Георгия Исакова до ул. Северо-Западная | Протяженность – 2,7 км. | 2020-2025 |
| 1.3.6 | Строительство разворотного кольца на проектном трамвайном пути по ул. Власихинская | Параметры определяются ПСД | 2020-2025 |
| 1.4 Автомобильный транспорт (автобусы) |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по оборудованию остановок ОТ информационными табло | 13 перекрестков – 46 шт. | 2020-2025 |
| 1.4.2 | Продление автобусного маршрута | №21 в мкр. Солнечная Поляна №80 по улицам Балтийская и Павловский тракт | 2020-2025 |
| 1.4.3 | Изменения автобусного маршрута | №60 по улицам Юрина и Малахова по участку с наибольшим пассажиропотоком №10 существующая трасса – ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский - ул. Профинтерна – пр-кт Калинина – ул. Северо-Западная и далее по существующему маршруту № 27 (1 вариант) ул. Большая Олонская – ул. Мамонтова – ул. Максима Горького – ул. Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул. Советская – пр-кт Строителей и далее по существующему маршруту. № 27 (2 вариант) ул. Советской Армии №25, №57, №24, №109, №109 оп. | 2020-2025 |
| 1.4.4 | Ликвидация автобусного маршрута | №1, №108, №48 | 2020-2025 |
| 1.4.5 | Строительство заездных карманов под остановочную площадку ОТ с установкой павильонов | 2 ед. | 2020-2025 |
| 2. Легковой автомобильный транспорт и развитие единого парковочного пространства |  |  |  |
| 2.1 | Размещение комплекса дорожного сервиса автомобильная дорога А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республикой Казахстан», радиальный участок маршрута «Большое золотое Кольцо» | АЗС -1 ед. СТО - 1ед. | 2020-2022 |
| 2.2 | Дислокация средств автоматизированной фиксации нарушений | 6 ед. по ул. Шумакова, ул. Взлетная, ул. Транзитная, ул. Антона Петрова, пр-кт Космонавтов, пр-кт Социалистический | 2020-2025 |
| 2.3 | Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР) | 21 ед. по улицам: Павловский тракт – ул.Просторная – ул.Власихинская, Павловский тракт - ул.Попова, ул. Попова – ул.Взлетная, ул. Попова – ул.Власихинская, ул.Балтийская - ул. Лазурная, ул. Малахова – ул.Транзитная, ул. Малахова - ул. Антона Петрова, ул. Антона Петрова - ул. СевероЗападная, ул. Попова, пр-кт Космонавтов, ул. Малахова - ул. Юрина, пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленина, ул. Малахова - ул. Петра Сухова, ул. Гоголя - ул. Челюскинцев, ул. Гоголя –пр-кт Красноармейский, ул. Гоголя – пр-кт Ленина, ул.Партизанская – пр-кт Социалистический, ул.Молодежная – пр-кт Ленина, ул. Матросова – ул.Меланжевая, пр-кт Красноармейский – ул.Молодежная, пр-кт Ленина – ул.Северо-Западная, пр-кт Ленина - ул. Чудненко | 2020-2025 |
| 2.4 | Установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на подходах к транспортным узлам (СМР) | 11 ед. по улицам: ул. Власихинская – Павловский тракт, ул. Попова – Павловский тракт, ул. Власихинская – ул. Шумакова, ул. Попова – ул. Взлетная, ул. Малахова – ул.Транзитная, ул. Малахова – ул.Антона Петрова, ул. Малахова – ул.Георгия Исакова, ул. Малахова – ул.Юрина, пр-кт Космонавтов в районе дома 14, пр-кт Красноармейский – ул. Партизанская, пр-кт Красноармейский – ул. Чкалова | 2020-2025 |
| 2.5 | Мероприятия по оптимизации режимов работы светофорных объектов | 14 ед.: пр-кт Ленина – ул. Матросова, пр-кт Ленина – ул. Северо-Западная, пр-кт Космонавтов – ул. Попова, Павловский тракт – ул. Попова, ул.Власихинская – ул. Лазурная, ул. Петра Сухова – ул. Малахова (увеличение длительности горения разрешающей фазы по ул. Петра Сухова), пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя; ул. Малахова – ул. Сухэ Батора (организация отдельной транспортной фазы под левый поворот с ул. Малахова на ул. Сухэ Батора, пр-кт Ленина – ул.Молодежная, Павловский тракт – ул.Власихинская, Павловский тракт – ул.Просторная, ул. Попова – ул.Взлетная, пр-кт Красноармейский- пр-кт Строителей, пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, пр-кт Ленина – ул. Гоголя, ул.Молодежная – пр-кт Ленина | 2020-2025 |
| 2.6 | Реконструкция светофорных объектов | 1 ед. пр-кт Космонавтов 6 Б к. 2 | 2020-2025 |
| 2.7 | Cтроительство платной парковки на участках пр. Ленина и Социалистического пр. | Параметры определяются ПСД | 2020-2025 |
| 2.8 | Строительство перехватывающей парковки на пр. Дзержинского | Параметры определяются ПСД | 2020-2025 |
| 2.9 | Строительство перехватывающей парковки на на Змеиногорском тракте | Параметры определяются ПСД | 2020-2025 |
| 2.10 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных) | 4 ед. ул. Георгиева д. 44, ул. Антона Петрова – ул. Островского, пр-кт Ленина – ул. Титова, ул. Попова д. 188 | 2020-2025 |
| 3. Пешеходная и велосипедная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Организация велосипедного маршрута | «пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленина» на участке от ул. Малахова до ул. Молодежная. - 4500м.; | 2020-2025 |
| 3.2 | Организация велосипедного маршрута | «ул. Попова» на участке от ул. Антона Петрова до пр-кта Космонавтов» - 2900м; | 2020-2025 |
| 3.3 | Организация велосипедного маршрута | Организация велосипедного маршрута «Молодежная ул. – пр-кт Социалистический» на участке от пр-кта Ленина до ул. Пушкина - 2500м. | 2020-2025 |
| 3.4 | Строительство тротуаров | ул. Попова – пр-кт Космонавтов – 150 м | 2020-2025 |
| 3.5 | Строительство тротуаров | ул.Власихинская – Павловский тракт – 320 м | 2020-2025 |
| 3.6 | Строительство тротуаров | ул.Власихинская – ул. Шумакова – 100м | 2020-2025 |
| 3.7 | Строительство новых светофорных объектов Т7 | 2 ед. пр-кт Ленина – ул. Чеглецова, пр-кт Ленина – ул. Пушкина | 2020-2025 |
| 3.8 | Установка пешеходных ограждений перильного типа | 12 ед. ул. Попова – пр-кт Космонавтов – 350 м, ул. Попова – Павловский тракт – 200 м, пр-кт Социалистический – ул.Партизанская – 400 м, пр-кт Ленина – ул. Гоголя – 550 м, ул.Молодежная – пр-кт Ленина – 250 м, пр-кт Ленина – ул. Чеглецова – 450 м, ул. Малахова – ул.Транзитная – 350 м, ул. Попова – ул. Взлетная – 700 м, ул.Власихинская – Павловский тракт – 200 м, ул.Власихинская – ул. Шумакова – 250 м, ул. Георгиева, 44 – 100 м, пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя – 350 м. | 2020-2025 |
| 3.9 | Организация новых (либо изменение существующих) пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью | ул. Попова – пр-кт Космонавтов – 3 шт., пр-кт Ленина – ул.Молодежная – 1 шт., пр-кт Ленина – ул.Чеглецова – 1 шт. ул. Попова – ул. Взлетная – 2 шт., ул.Власихинская – Павловский тракт – 1 шт. ул.Власихинская–ул.Шумакова –1шт. | 2020-2025 |
| 3.10 | Строительство пешеходных мостов | Пешеходные мосты через р.Барнаулка – 5 ед. | 2025-2036 |
| 4. Грузовой транспорт, коммунальные и дорожные службы |  |  |  |
| 4.1 | Формирование сети грузового каркаса | 35 переулков | 2020-2025 |
| 4.2 | Формирование сети грузового каркаса | 50 переулков | 2025-2036 |
| 5. Развитие сети дорог |  |  |  |
| 5.1 Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |
| 5.1.1 | - Реконструкция автомобильной дороги А-322 (А-Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск) (Алтайский край, г. Алейск, Алейский район, г. Барнаул, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский районы, г. Рубцовск, Рубцовский, Топчихинский, Шипуновский районы) | на участке км 11+550 - км 337+080 протяженностью 321,01 км, категория 1Б | до 2036 |
| 5.2 Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |
| 5.2.1 | Строительство ближнего обхода города от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского | протяженность 17,4 км. | 2025-2036 |
| 5.2.2 | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Космонавтов до тракта Павловского | протяженность 4,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.3 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Весенняя до ул.Центральная со строительством моста через р. Барнаулка и путепровода через железную дорогу | протяженность 3,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.4 | Строительство автомобильной дороги от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | протяженность 9,6 км. | 2025-2025 |
| 5.2.5 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Красный Текстильщик до пр-кта Коммунаров | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.6 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-кта Коммунаров до ул.Власихинская | протяженность 1,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.7 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Власихинская до ул.Загородная | протяженность 3,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.8 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Загородная до пр-да Канатный со строительством мостового перехода через р. Барнаулка | протяженность 0,4 км. | 2025-2036 |
| 5.2.9 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Юрина до ближнего обхода города | протяженность 2,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.10 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Антона Петрова до ближнего обхода | протяженность 2,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.11 | Строительство (реконструкция) ул.Северо-Западная с выходом на ул.Сельскохозяйственная на тракт Павловский | протяженность 1,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.12 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Власихинская от ул.Фурманова до Центральной обходной магистрали | протяженность 3,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.13 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Мамонтова до шоссе Ленточный бор | протяженность 4,4 км. | 2020-2025 |
| 5.2.14 | Строительство участка автомобильной дороги от шоссе Ленточный бор до ближнего обхода города | протяженность 4,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.15 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.16 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Карла Маркса и ул.Промышленная, со строительством путепровода через железную дорогу | протяженность 0,3 км . | 2025-2036 |
| 5.2.17 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Промышленная до ул.Приречная | протяженность 0,1 км. | 2020-2036 |
| 5.2.18 | Строительство автомобильных дорог в продолжение пр-кта Строителей | протяженность 1,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.19 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Попова и ул.Ковыльная | протяженность 1,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.19 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Ковыльная до ул.Радужная | протяженность 5,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.20 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Жасминная от ул.Солнечная Поляна до ул.280-летия Барнаула | протяженность 0,8 км. | 2025-2036 |
| 5.2.21 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Солнечная Поляна от ул.Энтузиастов до тракта Павловского | протяженность 1,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.22 | Строительство участков автомобильных дорог в продолжение ул.65 лет Победы от 280-летия Барнаула до тракта Павловского; до ул.Энтузиастов и до ул.Солнечная Поляна | протяженность 1,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.23 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлеборобная от ул.Придорожная до тракта Павловского | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.24 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сергея Ускова от ул.Взлетная до ул.Власихинская | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.25 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Сиреневая | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.26 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский от ул.Попова до тракта Павловского и ул.Власихинская | протяженность 3,0 км. | 2020-2036 |
| 5.2.27 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Взлетная от ул.Сергея Ускова до проектируемой дороги в продолжение пр-да Северный Власихинский | протяженность 0,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.28 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Балтийская от ул.Сиреневая до ул.Власихинская | протяженность 1,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.29 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Георгия Исакова от пр-кта Коммунаров до ул.Путейская | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.30 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Молодежная от пр-кта Сибирский до ул.Карла Маркса | протяженность 0,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.31 | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Комсомольский до ул.Промышленная | протяженность 0,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.32 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Хлебозаводская до ул.Водопроводная | протяженность 0,15 км. | 2025-2036 |
| 5.2.33 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Анатолия и ул.Кутузова | протяженность 0,45 км. | 2025-2036 |
| 5.2.34 | Строительство автомобильной дороги от ул.П.С.Кулагина до пр-кта Калинина | протяженность 4,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.35 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул.Смоленская и ул.Звездная | протяженность 2,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.36 | Строительство автомобильной дороги от тракта Павловского до ул.Звездная | протяженность 2,34 км. | 2025-2036 |
| 5.2.37 | Строительство участка автомобильной дороги от тракта Павловского до проектируемого продолжения ул.65 лет Победы | протяженность 0,87 км. | 2025-2036 |
| 5.2.38 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Чеглецова до ул.Малахова | протяженность 0,76 км. | 2025-2036 |
| 5.2.39 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.40 лет Октября до ул.Чеглецова | протяженность 0,14 км. | 2025-2036 |
| 5.2.40 | Строительство улиц местного значения | протяженность 0,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.41 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Кавалерийская до ул.Попова | протяженность 0,76 км. | 2025-2036 |
| 5.2.42 | Строительство нового участка ул. Сергея Ускова от ул. Взлетная до Власихинской ул | протяженность 1,01 км. | 2020-2025 |
| 5.2.43 | Строительство нового участка ул. Сергея Ускова от ул. Взлетная до Власихинской ул. | протяженность 1,01 км. | 2020-2025 |
| 5.2.44 | Строительство нового участка ул. Сергея Ускова от участка от ул. Взлетная до Власихинской ул. | протяженность 3,3 км. | 2020-2025 |
| 5.2.45 | Строительство/реконструкция ул.Речная 3-я | протяженность 0,8 км. | 2025-2036 |
| 5.2.46 | Строительство ул. 3-я Речная на участке от ул. Чуденко до ул. СевероЗападная | протяженность 1,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.47 | Строительство нового участка ул. Антона Петрова от ул. Просторная до Магистрали № 1 | протяженность 1,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.48 | Строительство Магистрали №1 | протяженность 5,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.49 | Строительство транспортной развязки в узле «Павловский тракт – ул. Попова» | протяженность 0,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.50 | Строительство транспортной развязки в узле «ул. Солнечная Поляна – пр. Космонавтов» | протяженность 0,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.51 | Реконструкция ул.Трактовая | протяженность 4,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.52 | Реконструкция участка ул.Дальняя | протяженность 0,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.53 | Реконструкция участка ул.Новосибирская от ул.Дальняя до ул.Весенняя | протяженность 0,4 км. | 2025-2036 |
| 5.2.54 | Реконструкция ул.Весенняя со строительством путепровода через железную дорогу | протяженность 2,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.55 | Реконструкция, ул.Садовая | протяженность 2,8 км. | 2025-2036 |
| 5.2.56 | Реконструкция участка ул.П.С.Кулагина от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.57 | Реконструкция ул.Красный Текстильщик от пр-кта Ленина до ул.Станционная | протяженность 0,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.58 | Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул.Антона Петрова до ул.Меланжевая | Протяженность 1,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.59 | Реконструкция участка ул.Загородная | протяженность 0,3км. | 2025-2036 |
| 5.2.60 | Реконструкция ул.Тихонова от пр-да Канатный до тракта Змеиногорского | протяженность 1,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.61 | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Юрина | протяженность 9,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.62 | Реконструкция ул.Юрина – первая очередь | протяженность 5,6 км. | 2020-2025 |
| 5.2.63 | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул.Антона Петрова | протяженность 8,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.64 | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до Центральной окружной магистрали | протяженность 4,8 км. | 2020-2025 |
| 5.2.65 | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.66 | Формирование магистрали по ул.Власихинская | протяженность 11,6 км. | 2020-2025 |
| 5.2.67 | Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Фурманова до шоссе Ленточный бор | протяженность 2,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.68 | Реконструкция участка ул.Власихинская от ул.Малахова до ул.Попова | протяженность 1,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.69 | Реконструкция шоссе Ленточный бор | протяженность 7,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.70 | Формирование магистрали, соединяющей федеральную автомобильную дорогу и центральную часть города с ближним обходом | протяженность 11,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.71 | Реконструкция улицы Мамонтова от пр-кта Красноармейского до пр-да Канатного | протяженность 1,9 км. | 2020-2025 |
| 5.2.72 | Формирование магистрали вдоль берега р. Обь | протяженность 0,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.73 | Реконструкция ул.Карла Маркса | протяженность 1,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.74 | Реконструкция ул.Промышленная | протяженность 2,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.75 | Реконструкция ул.Максима Горького от ул.Приречная до пл. им.В.Н.Баварина | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.76 | Реконструкция ул.Челюскинцев | протяженность 3,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.77 | Реконструкция пер.Ядринцева | протяженность 1,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.78 | Реконструкция бульвара 9 Января от ул.Воровского до ул.8 Марта | протяженность 0,5 км. | 2020-2025 |
| 5.2.79 | Реконструкция ул.8 Марта | протяженность 0,7 км. | 2020-2025 |
| 5.2.80 | Формирование магистрального направления от ул.Попова до федерального автодорожного обхода | протяженность 0,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.81 | Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинская до ул.Трактовая | протяженность 3,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.82 | Реконструкция ул.Ковыльная от проектируемой дороги до ул.Сосновая | протяженность 1,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.83 | Реконструкция ул.Сосновая от ул.Ковыльная до ул.Мамонтова | протяженность 1,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.84 | Реконструкция ул.Мамонтова | протяженность 3,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.85 | Реконструкция ул.Радужная от ул.Мамонтова до федерального автодорожного обхода | протяженность 3,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.86 | Реконструкция ул.Ковыльная от ул.Сосновая до проектируемой дороги в сторону ул.Радужная | протяженность 1,3 км. | 2025-2036 |
| 5.2.87 | Реконструкция ул.Изящная | протяженность 1,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.88 | Реконструкция ул.Троицкая | протяженность 0,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.89 | Реконструкция ул.Антона Петрова от ул.Солнечная Поляна до ул.Телефонная с устройством ливневой канализации | протяженность 4,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.90 | Реконструкция ул.Жасминная от ул.Хлеборобная до ул.Солнечная Поляна | протяженность 0,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.91 | Реконструкция ул.280-летия Барнаула | протяженность 0,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.92 | Реконструкция ул.65 лет Победы | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.93 | Реконструкция ул.Хлеборобная от ул.Жасминная до ул.Придорожная | протяженность 0,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.94 | Реконструкция ул.Сиреневая от тракта Павловского до ул.Балтийская | протяженность 0,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.95 | Реконструкция пр-да Северный Власихинский от ул.Малахова до ул.Попова | Протяженность1,7 км. | 2020-2036 |
| 5.2.96 | Реконструкция ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Сергея Ускова | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.97 | Реконструкция ул.Молодежная от пр-кта Комсомольский до пр-кта Сибирский | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.98 | Реконструкция ул.Водопроводная от ул.Парфенова до ул.Линейная | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.99 | Реконструкция ул.Хлебозаводская | протяженность 0,2 км. | 2025-2036 |
| 5.2.100 | Реконструкция ул.Партизанская от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.101 | Реконструкция ул.Анатолия от ул.Промышленная до пр-кта Комсомольский | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.102 | Реконструкция проезда Заводской 9-й | протяженность 4,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.103 | Реконструкция пр-кта Калинина от пр-кта Космонавтов до пр-да Заводской 9-й | протяженность 0,6 км. | 2025-2036 |
| 5.2.104 | Реконструкция ул.Попова от пр-кта Космонавтов до проезда Заводской 9-й | протяженность 0,5 км. | 2025-2036 |
| 5.2.105 | Реконструкция ул.Смоленская от ул.Тверская до ул.Августовская | протяженность 0,24 км. | 2025-2036 |
| 5.2.106 | Реконструкция ул.Звездная | протяженность 3,06 км. | 2025-2036 |
| 5.2.107 | Реконструкция ул.Взлетная | протяженность 2,71 км. | 2025-2036 |
| 5.2.108 | Реконструкция ул.Шумакова | протяженность 1,65 км. | 2025-2036 |
| 5.2.109 | Реконструкция ул.Смирнова | протяженность 1,45 км. | 2025-2036 |
| 5.2.110 | Реконструкция ул.Пионеров от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина | протяженность 0,56 км. | 2025-2036 |
| 5.2.111 | Реконструкция ул.Гоголя от пер. Малый Прудской до пр-кта Красноармейский | протяженность 2,88 км. | 2025-2036 |
| 5.2.112 | Реконструкция ул.Партизанская | протяженность 1,26 км. | 2025-2036 |
| 5.2.113 | Реконструктция ул.Матросова от пр-кта Ленина до ул.Советской Армии | протяженность 2,77 км. | 2025-2036 |
| 5.2.114 | Реконструкция ул.Ползунова от ул.Загородная до пр-кта Красноармейский | протяженность 1,04 км. | 2025-2036 |
| 5.2.115 | Реконструкция ул.Бийская | протяженность 0,6 км | 2025-2036 |
| 5.2.116 | Реконструкция ул.Бриллиантовая | протяженность 2,08 км. | 2025-2036 |
| 5.2.117 | Реконструкция ул.Западная 5-я | протяженность 1,14 км. | 2025-2036 |
| 5.2.118 | Реконструкция ул.Горно-Алтайская от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я | протяженность 0,8 км. | 2025-2036 |
| 5.2.119 | Реконструкция ул.Чеглецова от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул.Речная 3-я | протяженность 0,82 км. | 2025-2036 |
| 5.2.120 | Реконструкция ул.Чудненко от ул.80 Гвардейской дивизии до ул. Западная 5-я | протяженность 0,56 км. | 2025-2036 |
| 5.2.121 | Реконструкция пр-да Жилого от ул.Горно-Алтайская до ул.Чудненко | протяженность 0,48 км. | 2025-2036 |
| 5.2.122 | Реконструкция ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская | протяженность 1,1 км. | 2025-2036 |
| 5.2.123 | Реконструкция ул.Дальняя с переездом | протяженность 0,8 км. | 2025-2036 |
| 5.2.124 | Реконструкция ул.Литейная | протяженность 0,98 км. | 2025-2036 |
| 5.2.125 | Реконструкция ул.Восточная (от ул.Телефонная до пр-кта Коммунаров) | протяженность 0,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.126 | Реконструкция ул.Микронная (от ул.Матросова до ул.Юрина) | протяженность 1,42 км. | 2025-2036 |
| 5.2.127 | Реконструкция ул.Красный Текстильщик (от ул.Антона Петрова до ул.Юрина) | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.128 | Реконструкция ул.Спортивная | протяженность 0,73км. | 2025-2036 |
| 5.2.129 | Реконструкция участков Павловского тракта от ул. Попова до ул. Малахова и от ул. Бабуркина до ул. Сельскохозяйственная | протяженность 2,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.130 | Реконструкция Привокзальной ул | протяженность 1,4 км. | 2020-2025 |
| 5.2.131 | Реконструкция Путейской | протяженность 2,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.132 | Реконструкция Знойной ул. (на участке от ул. Солнечная Поляна до ул. Просторная) | протяженность 0,57 км. | 2020-2025 |
| 5.2.133 | Реконструкция ул. Юрина (участок от Путейской ул. до ул. Северо-Западная) | протяженность 2,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.134 | Реконструкция ул. Попова на участке от ул. Трактовая до ул. Власихинская | протяженность 3,3 км. | 2020-2025 |
| 5.2.135 | Реконструкция ул. Сергея Ускова от ул. Взлетная до Павловского тракта | Протяженность 0,54 км. | 2020-2025 |
| 5.2.136 | Реконструкция Базового проезда | протяженность 0,55 км. | 2020-2025 |
| 5.2.137 | Реконструкция Взлетной ул. на участке от ул. Сергей Ускова до ул. Попова | Протяженность 1,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.138 | Реконструкция Балтийской ул. на участке от ул. Сергея Ускова до ул. Попова | протяженность 1,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.139 | Реконструкция ул. Солнечная Поляна на участке от ул. Юрина до пр. Космонавтов | протяженность 1,6 км. | 2020-2025 |
| 5.2.140 | Реконструкция пр-кта Коммунаров на участке от ул. Советской Армии до ул. Смирнова | протяженность 2,0 км. | 2020-2025 |
| 5.2.141 | Реконструкция участка Просторной ул. на участке от Багряной ул. до Павловского тракта | протяженность 0,65 км. | 2020-2025 |
| 5.2.142 | Реконструкция ул. 3-я Речная – ул. Чуднеко - от ул. Малахова до ул. до ул. 40 лет Октября | протяженность 0,55 км. | 2025-2036 |
| 5.2.143 | Реконструкция ул. от ул. Чуднеко до ул. Петра Сухова | протяженность 0,32 км. | 2025-2036 |
| 5.2.144 | Реконструкция ул. Антона Петрова на участке от ул. Солнечная Поляна до ул. Просторная | протяженность 1,0 км. | 2025-2036 |
| 5.2.145 | Реконструкция Взлетной ул. на участке от ул. Попова до ул. Малахова | протяженность 1,7 км. | 2025-2036 |
| 5.2.146 | Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул. Смирнова до пр. Ленина | протяженность 0,9 км. | 2025-2036 |
| 5.2.147 | Реконструкция пер. Ядринцева на участке от пр. Строителей до Партизанской ул. | протяженность 1,4 км. | 2025-2036 |
| 5.2.148 | Реконструкция существующего транспортного виадука на пр. Ленина | протяженность 0,3 км. | 2025-2036 |
| 5.3 Реконструкция транспортных узлов |  |  |  |
| 5.3.1 | Реконструкция транспортных узлов | ул.Власихинская – ул. Лазурная – 2 шт. | 2020-2025 |
| 5.3.2 | Реконструкция транспортных узлов | пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – 2 шт. | 2020-2025 |
| 5.3.3 | Реконструкция транспортных узлов | ул. Попова – Павловский тракт – 2 шт. | 2020-2025 |
| 5.3.4 | Реконструкция транспортных узлов | пр-кт Ленина – ул. Чеглецова – 2 шт. | 2020-2025 |
| 5.3.5 | Реконструкция транспортных узлов | ул. Попова – ул. Взлетная – 2шт. | 2020-2025 |
| 5.3.6 | Реконструкция транспортных узлов | ул.Власихинская – Павловский тракт – 2шт | 2020-2025 |
| 5.3.7 | Реконструкция транспортных узлов | пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя – 2шт. | 2020-2025 |
| 5.4 Развитие и размещение развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов |  |  |  |
| 5.4.1 | Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути и моста через водные преграды на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского | Путепроводы – 4 ед. Мост через р. Барнаулка – 1 ед. | 2025-2036 |
| 5.4.2 | Строительство путепровода через подъездные железнодорожные пути на проектируемом соединении ул.Карла Маркса и ул.Промышленная | Путепровод | 2025-2036 |
| 5.4.3 | Строительство автомобильного тоннеля в створе ул.Георгия Исакова, под железнодорожными путями и Привокзальной площадью, с выходом на пр-кт Красноармейский | Тоннель | 2025-2036 |
| 5.4.4 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения: - в продолжение ул.Юрина; тракт Павловский; тракт Змеиногорский; - ул.Попова | Транспортные развязки в разных уровнях – 3 ед. Транспортные развязки в одном уровне – 1ед. | 2025-2036 |
| 5.4.5 | Строительство транспортных развязок и моста на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | Транспортные развязки в разных уровнях – 4 ед. Транспортные развязки в одном уровне – 2 ед. Автодорожный мост через р. Барнаулка | 2025-2036 |
| 5.4.6 | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского, ул.Советской Армии, пр-кта Строителей | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. | 2025-2036 |
| 5.4.7 | Строительство транспортной развязки на пересечении пр-кта Строителей и пр-кта Красноармейский | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. | 2025-2036 |
| 5.4.8 | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Змеиногорского, тракта Южного, шоссе Ленточный бор в одном уровне – на первую очередь, в разных уровнях - на расчетный срок | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. | 2025-2036 |
| 5.4.9 | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского и ул.Попова | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. | 2025-2036 |
| 5.4.10 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Власихинская и ул.Попова | Транспортная развязка в разных уровнях – 1 ед. | 2025-2036 |
| 6. Мероприятия по ОДД и развитию интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |
| 6.1 | Совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения | Формирование общественного мнения по проблеме БДД с помощью целевых информационно-пропагандистских кампаний, внедрение эффективных методов обучения населения, усиление работы с детьми и подростками по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, повышение профессиональной надежности водителей (совершенствование системы подготовки водителей, профилактическая работа с водителями, нарушающими ПДД, создание основ психофизиологической диагностики водителей. | 2020-2036 |
| 6.2 | Совершенствование организации и условий дорожного движения | Ликвидация и профилактика появления опасных участков дорог и опасных условий движения, улучшение дорожных условий и устранение участков концентрации ДТП. Дальнейшее развитие информационной системы обнаружения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим. | 2020-2036 |
| 6.3 | Нанесение шумовых полос | 2 ед. пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, ул. Попова – ул. Взлетная | 2020-2025 |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 7.1 | Повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. | Контроль над работой водителей при неблагоприятных погодных условиях, проверки знаний водительским составом ПДД, непривлечение к работе в выходные дни, ночное время и сверхурочные работы водителей со стажем работы менее 3 мес., контроль над качеством ТО и ремонта ТС со стороны ГИБДД, усиление контроля над соблюдением режимов движения на опасных участках, разбор всех ДТП, сводка состояния дорог и остановочных площадок. | 2020-2036 |
| 7.2 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения | Контроль деятельности участников дорожного движения (соблюдение ими ПДД), контроль над содержанием ж/д переездов и автодорог, искусственных сооружений и исправностью транспорта, выходящего на линию. Усиление контроля над скоростными режимами движения, использованием водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, выявлением водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. | 2020-2036 |
| 7.3 | Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ОДД, обучения водителей, пассажирских перевозок сертификации объектов, продукции и услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства; Разработка и внедрение оперативно-технических средств фиксации нарушений ПДД, средств диагностики подготовки и состояния водителей, изготовления и эксплуатации ТС. Проведение научных исследований причин ДТП, мониторинг состояния и проблем ДТП, разработка учебно-программной документации по переподготовке водителей-нарушителей, разработка учебных планов и программ повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей и др. | 2020-2036 |

- РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ С ОЦЕНКОЙ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры рассчитаны на основе следующих документов:

- НЦС 81-02-07-2017 Железные дороги;

- НЦС 81-02-08-2017 Автомобильные дороги;

- НЦС 81-02-09-2017 Мосты и путепроводы;

- НЦС 81-02-16-2017 Малые архитектурные формы;

- НЦС 81-02-18-2017 Объекты гражданской авиации.

Данные по объемам и источникам финансирования представлены в таблице 25.

Таблица 25. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры в разбивке по годам (очередность реализации / график выполнения мероприятий)

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиро-вания (бюджеты) | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2036 гг. |
|  |  | Федеральный | 3 788,4 | 3 788,4 | 3 788,4 | 3 788,4 | 450 | 33 384 |
|  |  | Региональный | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
|  |  | Местный | 3 796,05 | 3 797,89 | 3 797,1 | 3 797,59 | 7 160,44 | 29 008,44 |
|  |  | Внебюджетные | 170 | 170 | 170 | - | - | - |
| 1. Транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция железнодорожного вокзала | Федеральный Региональный | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | - - |
| 1.2 Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция аэропорта им. Г.С. Титова | Федеральный Региональный | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | - - |
| 1.3 Электротранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство трамвайных путей, 21 км | Местный | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1260 |
| 1.3.2 | Стр-во контактно-кабельной сети троллейбусов, 0,34 км | Местный |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 2,3 |
| 1.3.3 | Стр-во трамвайных путей с разворотным кольцом пр-кта Красноармейский и развязки на ул. Мамонтова, 0,7 км | Местный | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - |
| 1.3.4 | Демонтаж существующих трамвайных путей с разворотным кольцом на ул. Ползунова и пр-кте Социалистическом, 0,7 км | Местный | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - |
| 1.3.5 | Продление трамвайного пути по Красноармейскому пр. с прокладкой новой ветки под ж/д путями в тоннеле с выходом на ул. Георгия Исакова до ул. Северо-Западная, 2,7 км | Местный | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | - |
| 1.3.6 | Строительство разворотного кольца на проектном трамвайном пути по ул. Власихинская | Местный | - | - | - | - | 25 | - |
| 1.4 Автомобильный транспорт (автобусы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по оборудованию остановок ОТ информационными табло – 46 шт. | Местный | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - |
| 1.4.2 | Продление автобусного маршрута | Местный | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| 1.4.3 | Изменения автобусного маршрута | Местный | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 1.4.4 | Ликвидация автобусного маршрута | Местный | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.5 | Строительство заездных карманов под остановочную площадку ОТ с установкой павильонов - ул. Георгиева - 2 шт. | Местный | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| 2. Легковой автомобильный транспорт и развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение комплекса дорожного сервиса автомобильная дорога А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республикой Казахстан», радиальный участок маршрута «Большое золотое Кольцо», АЗС -1 ед. СТО - 1ед. | Внебюджетный | 170 | 170 | 170 | - | - | - |
| 2.2 | Дислокация средств автоматизированной фиксации нарушений, 6 ед. | Местный | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
| 2.3 | Установка ТСОДД по ограничению (регулированию) стоянки и остановки (СМР), 21 ед. | Местный | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - |
| 2.4 | Установка ТСОДД по ограничению скоростного режима на подходах к транспортным узлам (СМР), 11 ед. | Местный | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - |
| 2.5 | Мероприятия по оптимизации режимов работы светофорных объектов, 14 ед. | Местный | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - |
| 2.6 | Реконструкция светофорного объекта | Местный | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 2.7 – 2.9 | Строительство парковок, 3 ед. | Местный | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 2.10 | Строительство новых светофорных объектов (транспортно-пешеходных), 4 ед. | Местный | - | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | - |
| 3. Пешеходная и велосипедная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.3 | Организация велосипедных маршрутов, 9, 9 км | Местный | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
| 3.4 – 3.6 | Строительство тротуаров, 0,57 км | Местный | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |
| 3.7 | Строительство новых светофорных объектов Т7, 2 ед. | Местный | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - |
| 3.8 | Установка пешеходных ограждений перильного типа, 4150 п.м. | Местный | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | - |
| 3.9 | Организация новых (либо изменение существующих) пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью 9 шт. | Местный | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - |
| 3.10 | Строительство пешеходных мостов, 5 ед. | Местный | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| 4. Грузовой транспорт, коммунальные и дорожные службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 – 4.2 | Формирование сети грузового каркаса - 85 пер. (установка ТСОДД) | Местный | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | - |
| 5. Развитие сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | - Реконструкция федеральных автомобильных дорог, 321 км | Федеральный | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 3 338,4 | 33 384 |
| 5.2 Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 – 5.2.50 | Строительство автомобильных дорог местного значения, 102,37 км | Местный | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 1 064,64 | 10 646,48 |
| 5.2.51 – 5.2.148 | Реконструкция / капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 138,7 км | Местный | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 924,66 | 2 311,66 |
| 5.3 Реконструкция транспортных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 – 5.3.7 | Реконструкция транспортных узлов, 12 ед. | Местный | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - |
| 5.4 Развитие и размещение развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 – 5.4.2 | Строительство путепроводов, 5 ед. | Местный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2250 |
| 5.4.1-5.4.5 | Строительство автодорожных мостов, 2 ед. | Местный | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 6.6 | Строительство автомобильного тоннеля, 1 ед. | Местный |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4-5.4.5 | Строительство транспортных развязок в одном уровне, 3 ед. | Местный | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 28 |
| 5.4.4-5.4.10 | Строительство транспортных развязок в разных уровнях, 12 ед. | Местный | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 12 000 |
| 6. Мероприятия по ОДД и развитию интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование общественного мнения по проблеме БДД с помощью целевых информационно-пропагандистских кампаний, внедрение эффективных методов обучения населения, усиление работы с детьми и подростками по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, повышение профессиональной надежности водителей. | Местный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 6.2 | Ликвидация и профилактика появления опасных участков дорог и опасных условий движения, улучшение дорожных условий и устранение участков концентрации ДТП. Дальнейшее развитие информационной системы обнаружения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим. | Местный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 6.3 | Нанесение шумовых полос: Социалистический пр. – Партизанская ул., ул. Попова – ул. Взлетная | Местный | 0,32 | - | - | - | - | - |
| 7. Мероприятия по снижению негативного воздействия ТС на окружающую среду и здоровье населения; мониторингу за работой транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. | Местный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 7.2 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения | Местный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 7.3 | Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы | Местный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |

  - Оценка эффективности реализации мероприятий

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

• Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

• Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы;

• Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота   и   эффективность   использования   средств   бюджета на реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Ритог -  итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

• Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

• Расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл- плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

• Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

  - муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

  - муниципальная программа в целом выполнена, если 80% <P1 < 100%;

  - муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

• Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

где:

i = 1

Кi; - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

где:

Пiфакт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Кi = 100%

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Кi = 0%

• Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

- муниципальная программа перевыполнена, если Р2 > 100%;

- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < Р2 < 100%;

- муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < Р2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если Р2 < 75%.

• Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Ритог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

• Интерпретация     итоговой     оценки     эффективности     муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

- Ритог> 100% высокоэффективная;

- 90% < Ритог < 100% эффективная;

- 75% < Ритог < 90% умеренно эффективная;

- Ритог< 75% неэффективная.

Оценка соответствия предлагаемых мероприятий нормативам градостроительного проектирования осуществляется при разработке проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В табл.26 также содержится информация об ожидаемом эффекте от внедрения мероприятий ПКРТИ.

Таблица 26. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий ПКРТИ

| № п/п | Мероприятие | Цель | Социально-экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение связанности территорий г.о. | Модернизация и новое строительство автомобильных дорог, повышение транспортной и пешеходной связанности г.о. | Сокращение времени в движении, уменьшение числа задержек ТС |
| 2 | Система мониторинга ОДД, управление документацией и базами данных, разработка правил обновления информации и доступа к ней | Улучшение системы ориентирования на транспортных маршрутах | Повышение комфортности транспортной инфраструктуры для населения |
| 3 | Улучшение системы информирования на УДС | Повышение уровня безопасности на дорогах для всех участников дорожного движения | Повышение комфортности транспортной инфраструктуры, сокращение времени в пути |
| 4 | Оптимизация движения ТС общественного транспорта, обеспечение приоритетности их движения | Оптимизация системы пассажирских перевозок, повышение качества работы служб общественного транспорта | Повышение уровня обслуживания в сфере общественного транспорта |
| 5 | Организация движения транзитных ТС по территории г.о. | Обеспечение безопасности дорожного движения в г.о., улучшение связанности территории г.о. | Сокращение времени ТС в движении, снижение риска ДТП, уровня пылевого, шумового загрязнения и СО2 |
| 6 | Организация пропуска транзитных ТС по территории г.о., в т.ч. транспортирующих огнеопасные, токсические и габаритные грузы | Развитие УДС г.о., обеспечение безопасности дорожного движения | Сокращение времени ТС в движении, снижение риска ДТП, уровня пылевого, шумового загрязнения и СО2 |
| 7 | Установление оптимального скоростного режима для ТС в пределах отдельных зон или участков автодорог | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Снижение риска ДТП и их травматичности |
| 8 | Организация парковочных пространств г.о. (формирование плана размещения стоянок и др.) | Обустройство достаточного количества парковочных зон постоянного и временного хранения ТС | Доступность стоянок и парковок для населения, оптимальное распределение припаркованных ТС освобождение от них крайних полос УДС |
| 9 | Обустройство дополнительных светофорных объектов | Повышение уровня безопасности дорожного движения путем введения светофорного регулирования на отдельных участках УДС | Снижение риска ДТП и их травматичности |
| 10 | Устранение объектов, создающих помехи для транспортного потока и факторов риска, влияющих на БДД | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Снижение риска ДТП и их травматичности |
| 11 | Организация пешеходных маршрутов и обустройство пешеходных пространств на территории г.о. | Повышение уровня безопасности передвижения пешеходов на территории г.о. | Снижение риска ДТП с участием пешеходов и их травматичности |
| 12 | Обустройство инфраструктурных объектов для комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями | Реконструкция экстерьера и прилегающих территорий объектов соц. инфраструктуры для обеспечения безопасного и комфортного доступа к ним людей с ОФВ | Повышение безопасности и уровня обслуживания населения, снижение риска ДТП с участием пешеходов |
| 13 | Развитие велосипедной инфраструктуры | Создание условий для движения и парковки велосипедного транспорта путем совершенствования городской инфраструктуры, улучшения экологической ситуации, борьба с заторами на дорогах | Улучшение условий проживания населения, сокращение времени в движении для всех участников, снижение риска ДТП с участием велосипедистов |
| 14 | Развитие УДС, модернизация и реконструкция автомобильных дорог или их участков на территории г.о. | Сохранение и повышение эффективности автомобильных дорог, обеспечение предписаний целевых программ по БДД | Увеличение скорости и устранение задержек ТС в движении, снижение ДТП, улучшение экологии в городе |
| 15 | Организация системы фото и видеофиксации фактов нарушения правил дорожного движения и ДТП | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Снижение риска ДТП |

  - Подготовка предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относится разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, и планом  мероприятий    по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

• применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

• координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

• координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

• запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

• разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

• конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

• высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

• создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система городского округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры города Барнаула, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.