Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 13.08.2025 №200/151/пр-1315

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул,

р.п.Южный, ул.Зоотехническая, 21

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, р.п.Южный, ул.Зоотехническая, 21 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:61:042107:47 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1968 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 29% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | 69% на 22.11.2023 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | Распоряжение администрации города от 25.03.2024 №37-р «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 290,3 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 274,6 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 15,7 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1549 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:61:042104:185 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный кирпичный, цоколь кирпичный, отмостка по периметру здания | провалы отмостки, выветривание раствора из швов кладки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | трещины и разрушение отделочного слоя, следы замачивания, выветривание раствора из швов кладки |
| 3. Перегородки | кирпичные | деформация, нарушение отделочного слоя |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные по деревянным балкам, оштукатурены, утепление шлаком | следы замачивания, трещины в отделочном слое |
| междуэтажные | деревянные по деревянным балкам, оштукатурены | следы замачивания, трещины в отделочном слое |
| подвальные (подполье) | дощатый настил по деревянным лагам на кирпичных столбиках | зыбкость, поражение гнилью, уклон |
| 5. Крыша | вальмовая, стропильная система из дерева, покрытие шифер, водосток неорганизованный | гниль карнизных свесов, следы замачивания, повреждение покрытия, прогиб конструкций стропильной системы |
| 6. Полы | дощатые | стертость в ходовых местах, зыбкость, гниль, деформация, прогибы досок |
| лестницы | дерево | стертость ступеней в ходовых местах, зыбкость, прогибы и гниль конструкций |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | деревянные оконные блоки – рассыхание, трещины, неплотное примыкание створок |
| Двери в подъездах | металл, дерево | неплотное примыкание и перекос деревянных дверных полотен, повреждение окрасочного слоя, гниль |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено | трещины в отделочном слое |
| наружная | по проекту без отделки, оштукатурены стены квартир 2 и 5 | трещины в кирпичной кладке |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | нет данных |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | нет данных |  |
| вентиляция | не оборудовано | проветривание через фрамуги окон |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | наличие скруток, следы ремонта, открытая проводка и места соединения (скруток) в сенях |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | не оборудовано. | индивидуальные нагреватели в квартирах |
| водоотведение | выгребные ямы |  |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное | разрушение кладки труб |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | нет |  |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, пр-кт Коммунаров, 57а

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, пр-кт Коммунаров, 57а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040305:363 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1997 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 2% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 3 (1) |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 (котельная) |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: | 506,3 |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. |  |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 318,8 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 18,4 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 169,1 в том числе лестничные клетки -36,9 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 36,9 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. |  |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. |  |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 714,0 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040305:16 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный бетонный | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  | удовлетворительное |
| чердачные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша/кровля | двускатная, стропильная система, металлический оцинкованный профлист | удовлетворительное |
| 6. Полы |  | удовлетворительное |
| лестницы | железобетонная | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | удовлетворительное |
| двери в подъездах | глухая металлическая | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | окраска по штукатурке | удовлетворительное |
| наружная | без отделки | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  | удовлетворительное |
| ванны напольные душевые кабины | ванны напольные | удовлетворительное |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | удовлетворительное |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| мусоропровод | нет |  |
| лифты | нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | от газовой котельной | удовлетворительное |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | сжиженный (газгольдер) | удовлетворительное (для пищеприготовления) |
| отопление (от внешних котельных) | газовая котельная домовая | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | бетон нет | удовлетворительное |
| пандусы, подъемники для маломобильных граждан | нет |  |

Заместитель председателя –

главный инженер									            В.В. Ростов