Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 05.09.2025 №200/151/пр-1559

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г.Барнаул. ул.Песчаная, 106а

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Песчаная, 106а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050207:100 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1959 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 30% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | 71% на 01.12.2021 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | Распоряжение администрации города от 14.12.2021 №138-р «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | под частью здания |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | 1204,0 |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 341,3 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 263,0 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 110,1 ( в т.ч. подъезд 22,5) |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 922 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050207:31 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | бутовый ленточный, цоколь кирпичный, отмостка по периметру здания - асфальтобетон | неравномерная осадка фундамента, кладка фундаментов влажная, следы увлажнения цоколя и стен, вымывание раствора из кладки фундаментов, трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала, выпучивание отдельных участков стен подвала, выпучивание и заметное искривление цоколя, разрушение отмостки, приямок завален мусором |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | массовые прогрессирующие сквозные трещины, заметное искривление стен, разрушение кладки местами, ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей, следы увлажнения, трещины в карнизах и перемычках, отпадение штукатурки, выветривание швов, множественные участки волосяных трещин по штукатурному слою фасада здания, |
| 3. Перегородки | деревянные, оштукатуренные | следы намокания, отшелушивание штукатурного и окрасочного слоя |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные по деревянным балкам, оштукатурены, утепление шлаком | перенасыщение засыпки влагой, трещины в перекрытии, заметный прогиб, обнажение древесины балок, поражение гнилью, наличие временных креплений в отдельных местах, трещины в местах сопряжений балок с несущими стенами на потолке, зыбкость, следы протечек, отслоение штукатурки потолка |
| междуэтажные | деревянные по деревянным балкам, оштукатурены | трещины в перекрытии, заметный прогиб, обнажение древесины балок, поражение гнилью, наличие временных креплений в отдельных местах, трещины в местах сопряжений балок с несущими стенами на потолке, зыбкость, следы протечек, отслоение штукатурки потолка |
| подвальные (подполье) | железобетонные плиты, опирающиеся на стальные двутавровые балки | множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный прогиб плит, поперечные трещины с оголением арматуры, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания на наружные стены |
| 5. Крыша | вальмовая, стропильная система из дерева, покрытие – профилированная оцинкованная сталь, водосток неорганизованный | поражение гнилью деревянных конструкций, наличие дополнительных временных креплений стропильных ног, прогибы стропильных ног, отсутствие гидроизоляционного слоя, ослабление креплений (болтов, хомутов, скоб), отсутствие крепления оцинкованного листа к обрешётке, образование щелей и зазоров |
| 6. Полы | Подъезд - бетон, керамическая плитка В помещениях - дощатые с покрытием (линолеум, ламинат), санузлы - плитка | Сколы, отставание от основания плитки. Износ покрытий в помещениях. |
| лестницы | бетонные по стальным балкам, на площадках керамическая плитка | сколы ступеней в ходовых местах, прогиб косоуров, ослабление связи косоуров с площадками |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | деревянные оконные блоки – рассыхание, трещины, неплотное примыкание створок |
| Двери в подъездах | металл | коррозия, отслоение покрасочного покрытия |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено | трещины в отделочном слое |
| наружная | оштукатурено, окрашено | трещины в кирпичной кладке, отслоение штукатурки |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | нет данных |  |
| вентиляция | естественная, приток воздуха через фрамуги окон | повреждение воздуховодов на чердаке |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | изоляция проводки в ВРУ имеет изломы, имеются следы ремонтов, состояние удовлетворительное, следы ремонта, автоматические выключатели и коммутационные устройства подвержены значительному износу |
| холодное водоснабжение | централизованное/металл, ПВХ | коррозия, частично отсутствует утеплитель |
| горячее водоснабжение | централизованное/ металл, ПВХ | коррозия, частично отсутствует утеплитель |
| водоотведение | централизованное/ чугун, пластик | следы коррозии и протечек на чугунных трубах, фановые трубы выведены в чердачное пространство |
| газоснабжение | централизованное – сжиженный газ |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | коррозия, отсутствие частично утеплителя |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | крыльцо – бетон, козырек над входом – металл | нет примыкания козырька к стене |

Заместитель председателя

по работе с общественностью 						                  А.Е. Пахоменко