Приложение 2

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства

города Барнаула

от 12.08.2025  № 200/151/пр- 1313

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, ул.Новосибирская, 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 23,29 | 1,94 |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,12 | 0,01 |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
|  | устранение повреждений фундаментов |  | 13,26 | 1,10 |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ |  | 18,79 | 1,56 |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,08 |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
|  | восстановление облицовки кирпичной кладки |  | 10,00 | 0,83 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 12,21 | 1,02 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
|  | устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 0,97 | 0,08 |
|  | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  | 10,32 | 0,86 |
| 4 | КРЫШИ |  | 29,20 | 2,43 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,24 | 0,10 |
|  | устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 4,32 | 0,36 |
|  | ремонт кровли |  | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 1,03 | 0,09 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 19,50 | 1,62 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя | на основании дефектных ведомостей | 15,26 | 1,27 |
|  | окраска стен помещений общего пользования |  | 2,77 | 0,23 |
| 7 | ПОЛЫ |  | 8,21 | 0,68 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,71 | 0,06 |
|  | ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
|  | масляная окраска плинтусов |  | 0,18 | 0,01 |
|  | масляная окраска деревянных полов |  | 6,70 | 0,56 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 10,92 | 0,91 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
|  | восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |  | 4,04 | 0,34 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | на основании дефектных ведомостей | 1,32 | 0,11 |
|  | прочие работы по ремонту лестниц |  | 2,72 | 0,23 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 10 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 19,89 | 1,66 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
|  | регулировка и наладка систем отопления | на основании дефектных ведомостей | 2,48 | 0,21 |
|  | прочистка канализационного лежака |  | 2,91 | 0,24 |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 2,71 | 0,23 |
| 11 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 11,05 | 0,92 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 12 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 50,69 | 4,22 |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| 13 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 29,57 | 2,46 |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 4,64 | 0,38 |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 11,37 | 0,95 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,52 | 0,04 |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 0,52 | 0,04 |
| 15 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 25,55 | 2,13 |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
| 16 | РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 0,96 | 0,08 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
|  | ИТОГО: |  | 265,42 | 22,10 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 25,08 | 2,09 |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,12 | 0,01 |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
|  | устранение повреждений фундаментов |  | 15,05 | 1,25 |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ |  | 24,05 | 2,01 |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  | 15,26 | 1,27 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 2,36 | 0,20 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на |  | По мере необходимости |  |
|  | стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,50 | 0,04 |
|  | устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 1,86 | 0,16 |
| 4 | КРЫШИ |  | 27,05 | 2,25 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,07 | 0,09 |
|  | устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 2,34 | 0,19 |
|  | ремонт кровли |  | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 1,03 | 0,09 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 19,50 | 1,62 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и повреждении отделочного слоя | на основании дефектных ведомостей | 15,26 | 1,27 |
|  | окраска стен помещений общего пользования |  | 2,77 | 0,23 |
| 7 | ПОЛЫ |  | 1,71 | 0,14 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,40 | 0,03 |
|  | устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | на основании дефектных ведомостей | 1,31 | 0,11 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 10,92 | 0,91 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
|  | восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |  | 3,65 | 0,30 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | на основании дефектных ведомостей | 1,32 | 0,11 |
|  | устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  | 0,76 | 0,06 |
|  | ремонт, замена перил |  | 1,57 | 0,13 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 10 | ПЕЧИ |  | 2,17 | 0,18 |
|  | Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода. |  | По мере необходимости |  |
|  | прочистка дымохода | при необходимости | 2,17 | 0,18 |
| 11 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 17,41 | 1,45 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  |  |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
|  | прочистка канализационного лежака | на основании дефектных ведомостей | 2,91 | 0,24 |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 2,71 | 0,23 |
| 12 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 11,05 | 0,92 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 13 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 50,69 | 4,22 |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 29,57 | 2,46 |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше |  | По мере необходимости |  |
|  | 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 4,64 | 0,38 |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 11,37 | 0,95 |
| 15 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,52 | 0,04 |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 0,52 | 0,04 |
| 16 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СУТАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 25,55 | 2,13 |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
| 17 | РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 0,96 | 0,08 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 18 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕПТИКА |  |  |  |
|  | Содержание септика осуществляется на основании договора, заключенного управляющей организацией со специализированной организацией, оказывающей такие услуги. | по отдельному договору |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 253,27 | 21,09 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 25,08 | 2,09 |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,12 | 0,01 |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
|  | устранение повреждений фундаментов |  | 15,05 | 1,25 |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ |  | 24,05 | 2,01 |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя |  | 15,26 | 1,27 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 2,36 | 0,20 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, |  | По мере необходимости |  |
|  | смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,50 | 0,04 |
|  | устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 1,86 | 0,16 |
| 4 | КРЫШИ |  | 27,05 | 2,25 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,07 | 0,09 |
|  | устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 2,34 | 0,19 |
|  | ремонт кровли |  | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 1,03 | 0,09 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения |  | По мере необходимости |  |
|  | различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 19,50 | 1,62 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя | на основании дефектных ведомостей | 15,26 | 1,27 |
|  | окраска стен помещений общего пользования |  | 2,77 | 0,23 |
| 7 | ПОЛЫ |  | 1,71 | 0,14 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,40 | 0,03 |
|  | устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | на основании дефектных ведомостей | 1,31 | 0,11 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 10,92 | 0,91 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
|  | восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |  | 3,65 | 0,30 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | на основании дефектных ведомостей | 1,32 | 0,11 |
|  | устрение повышенных прогибов площадок и маршей |  | 0,76 | 0,06 |
|  | ремонт, замена перил |  | 1,57 | 0,13 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 10 | ПЕЧИ |  | 2,17 | 0,18 |
|  | Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода. |  | По мере необходимости |  |
|  | прочистка дымохода | при необходимости | 2,17 | 0,18 |
| 11 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 17,41 | 1,45 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
|  | прочистка канализационного лежака | на основании дефектных ведомостей | 2,91 | 0,24 |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 2,71 | 0,23 |
| 12 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 11,05 | 0,92 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  |  |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 13 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 50,69 | 4,22 |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 29,57 | 2,46 |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега |  | По мере необходимости |  |
|  | наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 4,64 | 0,38 |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 11,37 | 0,95 |
| 15 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,52 | 0,04 |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 0,52 | 0,04 |
| 16 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СУТАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 25,55 | 2,13 |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
| 17 | РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 0,96 | 0,08 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 18 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕПТИКА |  |  |  |
|  | Содержание септика осуществляется на основании договора, заключенного управляющей организацией со специализированной организацией, оказывающей такие услуги. | по отдельному договору |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 253,27 | 21,09 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 25,08 | 2,09 |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,12 | 0,01 |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
|  | устранение повреждений фундаментов |  | 15,05 | 1,25 |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ |  | 24,05 | 2,01 |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя |  | 15,26 | 1,27 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 2,36 | 0,20 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, |  | По мере необходимости |  |
|  | несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,50 | 0,04 |
|  | устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 1,86 | 0,16 |
| 4 | КРЫШИ |  | 27,05 | 2,25 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,07 | 0,09 |
|  | устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 2,34 | 0,19 |
|  | ремонт кровли |  | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 1,03 | 0,09 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 19,50 | 1,62 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя | на основании дефектных ведомостей | 15,26 | 1,27 |
|  | окраска стен помещений общего пользования |  | 2,77 | 0,23 |
| 7 | ПОЛЫ |  | 1,71 | 0,14 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,40 | 0,03 |
|  | устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | на основании дефектных ведомостей | 1,31 | 0,11 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 10,92 | 0,91 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности |  | По мере необходимости |  |
|  | притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
|  | восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |  | 3,65 | 0,30 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | на основании дефектных ведомостей | 1,32 | 0,11 |
|  | устрение повышенных прогибов площадок и маршей |  | 0,76 | 0,06 |
|  | ремонт, замена перил |  | 1,57 | 0,13 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 10 | ПЕЧИ |  | 2,17 | 0,18 |
|  | Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода. |  | По мере необходимости |  |
|  | прочистка дымохода | при необходимости | 2,17 | 0,18 |
| 11 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 17,41 | 1,45 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
|  | прочистка канализационного лежака | на основании дефектных ведомостей | 2,91 | 0,24 |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 2,71 | 0,23 |
| 12 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 11,05 | 0,92 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |
| 13 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 50,69 | 4,22 |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 29,57 | 2,46 |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого |  | По мере необходимости |  |
|  | дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 4,64 | 0,38 |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 11,37 | 0,95 |
| 15 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,52 | 0,04 |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 0,52 | 0,04 |
| 16 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СУТАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 25,55 | 2,13 |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
| 17 | РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 0,96 | 0,08 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 18 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕПТИКА |  |  |  |
|  | Содержание септика осуществляется на основании договора, заключенного управляющей организацией со специализированной организацией, оказывающей такие услуги. | по отдельному договору |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 253,27 | 21,09 |

Заместитель председателя-

главный инженер										В.В. Ростов