Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от   12.08.2025 №200/151/пр-1313

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Новосибирская, 3

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома: | г.Барнаул, ул.Новосибирская, 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:030509:345 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1957 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2016 – фасад (замена окон в подъездах, окраска, ремонт отмостки) |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9 | Количество этажей | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир | 13 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 3 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем |  |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 993,96 (по техплану) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 728,6 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 163,9 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 101,46 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1881 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:030509:212 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный, бетонный; цоколь кирпичный, отмостка бетонная | Следы замачивания фундамента, трещины в цоколе, частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоев цоколя, локальное разрушение кирпичной кладки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | выветривание раствора из швов кирпичной кладки; следы замачивания фасада; трещины в кладке |
| 3. Перегородки | кирпичные, оштукатуренные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | дерево по деревянным балкам | трещины, следы замачивания, частично отслоение штукатурки, прогиб перекрытия стоит подпорка в кв.12 |
| межэтажные | дерево, в санузлах железобетон | трещины, следы замачивания, частично отслоение штукатурки |
| подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | вальмовая, стропильная деревянная система, покрытие из шифера и частично из металлического профлиста, гидроизоляция выполнена из рубероида | неудовлетворительное, износ кровельного покрытия; систематическое замачивание стропильной системы; частичное отсутствие кровельного покрытия; следы гниения деревянной обрешетки стропильной системы. |
| 6. Полы в общих коридорах | на первом этаже бетонные, отделка плиткой | неудовлетворительно, стирание напольного покрытия в ходовых местах, мелкие сколы, частично разрушен отделочный слой |
| лестницы | лестничные марши и межэтажные площадки – дерево | неудовлетворительно, стертость ступеней в ходовых местах |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | износ деревянных рам |
| двери | в подъездах глухие металлические, тамбуры – глухие деревянные | -удовлетворительно -высокий износ |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | оштукатурено, окрашено | неудовлетворительно, трещины, частичное отслоение окрасочного и штукатурного слоев |
| наружная | окрашено, частично обшит сайдингом | неудовлетворительно, нарушение окрасочного слоя фасада |
| (другое) |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, душевые кабины (в жилых помещениях) | ванны |  |
| электроплиты | Нет данных, дом оборудован газом |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | естественная | частично разрушение кирпичной кладки вентиляционных труб |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительно |
| холодное водоснабжение | централизованное | значительная коррозия элементов системы водоснабжения |
| горячее водоснабжение | отсутствует | нагреватели |
| водоотведение | централизованное | значительная коррозия элементов системы канализации |
| газоснабжение | центральное, сетевой газ | удовлетворительно |
| отопление | централизованное | значительная коррозия элементов системы отопления |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг | теплоснабжение электроэнергия | приняты к учету |
| 11. Крыльца козырьки | -бетон -поликарбонат и металл по металлическому каркасу | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 1

I.Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:61:050107:50 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1963 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 16% по состоянию на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: |  |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 11 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 592 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 483,3 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 52,9 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 55,8 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1207 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:61:050103:82 |

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | требуется ремонт, проседание, отслоение штукатурного слоя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | имеются трещины, которые заштукатурены |
| 3. Перегородки | кирпич | отслоение штукатурного слоя местами |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | бетонные плиты | удовлетворительное |
| межэтажные | бетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная, шифер, металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластик, дерево | удовлетворительное |
| двери | дерево, металл | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, душевые кабины, душевые общие на 1 этаже | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | оборудован |  |
| отопление | печное, газовое |  |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг |  |  |
| 11. Крыльца, козырек | бетонные плиты | разрушение от воздействия осадков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 3

I.Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:61:050107:51 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1964 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 15% по состоянию на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: |  |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 12 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 595,2 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 539,4 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 55,8 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1228 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:61:050103:81 |

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | отслоение штукатурного слоя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | отслоение штукатурного слоя местами |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | бетонные плиты |  |
| межэтажные | бетонные плиты | отслоение штукатурного слоя, следы намокания |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная, шифер | требуется замена коньков, частично листов шифера |
| 6. Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластик, дерево | удовлетворительное |
| двери | дерево | частично требуют замены |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, душевые кабины, душевые общие на 1 этаже | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | оборудован |  |
| отопление | печное, газовое |  |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг |  |  |
| 11. Крыльца, козырек | бетонные | разрушение от воздействия осадков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 5

I.Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, п.Черницк, ул.Новостройка, 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:61:050105:11 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1963 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 16% по состоянию на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: |  |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 12 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 605,8 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 543,7 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 55,8 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1309 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:61:050105:62 |

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | отслоение штукатурного слоя, требуется частичный ремонт |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | отслоение штукатурного слоя |
| 3. Перегородки | кирпич | отслоение штукатурного слоя местами |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | бетонные плиты | видны следы намокания, отслоение штукатурного слоя |
| межэтажные | бетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластик, дерево | удовлетворительное |
| двери | дерево | частично требуют замены |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоя |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, душевые кабины, душевые общие на 1 этаже | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | оборудован |  |
| отопление | печное, газовое |  |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг |  |  |
| 11. Крыльца, козырек | бетонные | разрушение от воздействия осадков |

Заместитель председателя-

главный инженер										В.В. Ростов