Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства

города Барнаула

от 04.08.2025 №200/151/пр-1295

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, ул.Западная 13-я, 9

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Западная 13-я, 9 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:010508:82 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1966 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | сведения отсутствуют |
| 6 | Степень фактического износа | сведения отсутствуют |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | сведения отсутствуют |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 4 с отдельными входами |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 353,0 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 353,0 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 4 в квартирах |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 2933,0 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:010508:29 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | следы ремонта кирпичной кладки под окнами второго этажа |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные, отепленные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | вальмовая, деревянная стропильная система, покрытие профлист, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые в жилых помещениях | удовлетворительное |
| лестницы | в квартирах | нет данных |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | подъездов нет | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | - | - |
| наружная | без отделки |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | душевые, ванны |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | не оборудовано |  |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | крыльца на входах в жилые помещения - дерево, бетон | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по ул.Водопроводная, 2

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Водопроводная, 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:020505:70 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1940 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 1 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 15 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: | 599,5 |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. |  |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 516,9 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 82,6 |
| 20 | Количество лестниц, ед. |  |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 5600 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:000000:7426 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | Ленточный | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | частично деревянный брус, частично каркасно-насыпные | неудовлетворительное, повсеместное гниение дерева |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные |  |  |
| Подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | скатная, стропильная система – деревянная, кровля шиферная | неудовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| лестницы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | деревянные, нет запирающих устройств | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено | неудовлетворительное, отслоение окрасочного и штукатурного слоев |
| наружная | в большей части дома отсутствует, частично сайдинг, частично утеплитель из экструзионного пенополистирола | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | имеются |  |
| электроплиты | имеются |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | имеются |  |
| вентиляция | отсутствует |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | выгребные ямы |  |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | имеются |  |
| 11. Крыльца, козырьки | отсутствуют |  |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по Змеиногорскому тракту, 110/12

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, тракт Змеиногорский,110/12 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050812:40 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1960 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 37% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | нет данных |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 445,5 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 414 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 31,5 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1252 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050812:20 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный, цоколь кирпичный, отмостка бетон | частичное отслоение штукатурного слоя на цоколе, разрушение кирпичной кладки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | дерево, брус | следы намокания, гниль |
| 3. Перегородки | деревянные оштукатуренные | трещины, частичное отслоение штукатурного слоя |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные оштукатуренные | поражение гнилью, трещины в отделке |
| междуэтажные | деревянные оштукатуренные | трещины в отделке, частичное отслоение штукатурного слоя |
| подвальные (подполье) | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | вальмовая, деревянная стропильная система, покрытие – металл фальцевая, водоотвод неорганизованный | частичное повреждение покрытия, нарушены фальцевые соединения, |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| лестницы | дерево | стертость ступеней в ходовых местах |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | рассыхание деревянных переплетов |
| Двери в подъездах | дерево | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено окрашено | частичное разрушение отделочного слоя |
| наружная | без отделки, часть одной стены на 1-м этаже обшита сайдингом | следы намокания, гнили |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | нет данных |  |
| вентиляция | не оборудовано | проветривание через фрамуги окон |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | козырек - металл | требуется ремонт |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по ул.Мало-Олонской, 39

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Мало-Олонская, 39 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050704:80 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1908 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 67% на апрель 2022 года |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | распоряжение администрации города Барнаула №56-р от 25.05.2022г |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | нет данных |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 323,7 (по техплану ЕГРН) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 272,9 (по ЕГРН) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 50,8 (по техплану ЕГРН) |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1213 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050704:23 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный кирпичный, отмостка бетон | неравномерная осадка, разрушение кирпичной кладки цоколя, разрушение отмостки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | 1этаж – кирпич 2 этаж – дерево, рубленые По одной стене устроен брандмауэр на 2 этажа из кирпича | трещины в кирпичной кладке стен, расслоение части кирпичной кладки, выветривание раствора из швов, следы замачивания, перекос оконных проемов |
| 3. Перегородки | деревянные оштукатуренные | трещины, отслоение штукатурного слоя, перекос дверных проемов, следы воздействия огня |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные оштукатуренные, в качестве утеплителя – шлак | прогиб, трещины, зыбкость, гниль, разрушение отделки, избыточная влажность утеплителя |
| междуэтажные | деревянные оштукатуренные | прогиб, трещины, зыбкость, гниль, разрушение отделки, разрушение участка перекрытия в результате пожара |
| подвальные (подполье) | деревянные | прогиб, трещины, зыбкость, гниль, установлены подпорки, перепады уровня пола |
| 5. Крыша | двускатная, деревянная стропильная система, покрытие – шифер, водоотвод неорганизованный | замачивание, гнилостные разрушение, трещины, прогиб, нарушение конструктивной связи деревянных конструкций, наличие подпорок, повреждения покрытия |
| 6. Полы | дощатые | нет данных |
| лестницы | дерево | деформация конструкций лестничных маршей, стертость и сколы ступеней, отсутствие элементов ограждения, зыбкость площадок, общий износ конструкций. |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | рассыхание деревянных переплетов |
| Двери в подъездах | дерево , металл |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено окрашено |  |
| наружная | 1 этаж –оштукатурена одна стена 2 этаж – обшивочная доска | следы намокания, деформация, частичное открепление от стен |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | нет данных |  |
| вентиляция | не оборудовано | проветривание через фрамуги окон |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | скрутки, следы ремонта, потеря эластичности провода |
| холодное водоснабжение | централизованное , сталь, пвх |  |
| горячее водоснабжение | не оборудован |  |
| водоотведение | централизованное, трубы ПВХ | следы протечек в местах присоединения сантехприборов |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное с разводкой отопительного контура в квартире | трещины в кирпичной кладке печей и трубах дымоудаления, коррозия элементов отопительного контура |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | нет |  |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по пер.Капитальному,33

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, пер.Капитальный, 33 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050404:92 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1958 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 20% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | нет данных |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 365,2 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 369 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | нет данных |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1086 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050404:47 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный, кирпичный, отмостка бетонная | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | вальмовая, деревянная стропильная система, покрытие - шифер, водоотвод неорганизованный | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | стертость дощатых полов в ходовых местах |
| лестницы | деревянная | стертость ступеней в ходовых местах |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | ПВХ, дерево | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металлические | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено | удовлетворительное |
| наружная | оштукатурено, окрашено | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| вентиляция | да | удовлетворительно |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | не оборудован | - |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | централизованное | природный |
| отопление (от внешних котельных) | печное, газовые котлы | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | козырек – металлический каркас, поликарбонат | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по пер.Капитальному, 37

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, пер.Капитальный, 37 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050404:100 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1958 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 64% на 15.02.2022 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | Распоряжение администрации г.Барнаула от 29.03.2022 36р «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | нет данных |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 423,4 (по техплану в выписке из ЕГРН) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 388,8 (по Росреестру) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 34,6 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1347 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050404:48 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный бутобетонный, цоколь кирпичный, отмостка отсутствует | трещины в кладке цоколя, разрушение штукатурного слоя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | трещины в кирпичной кладке, разрушение отделки, перекосы проемов |
| 3. Перегородки | кирпич | трещины, разрушение отделки, перекосы проемов |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные оштукатуренные | прогиб, зыбкость, гниль деревянных конструкций, разрушение штукатурного слоя |
| междуэтажные | деревянные оштукатуренные | прогиб, зыбкость, трещины в штукатурном слое |
| подвальные (подполье) | деревянные | зыбкость, трещины в балках, гниль |
| 5. Крыша | вальмовая, деревянная стропильная система, покрытие - шифер, водоотвод неорганизованный | прогиб, трещины, поражение гнилью деревянных конструкций, следы проточек, разрушение конструкций слухового окна |
| 6. Полы | в подъезде бетонные | удовлетворительное |
| лестницы | железобетонная | сколы ступеней, общая деформация конструкций лестничных маршей |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | ПВХ, дерево |  |
| Двери в подъездах | металлические |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено |  |
| наружная | оштукатурено, окрашено |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| вентиляция | не оборудовано | проветривание через фрамуги окон |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | скрутки, оголение, потеря эластичности проводов, следы ремонта |
| холодное водоснабжение | централизованное (сталь, полипропилен, металлопластик) | коррозия стальных трубопроводов |
| горячее водоснабжение | не оборудован |  |
| водоотведение | централизованное (пластик, чугун) | коррозия чугунных трубопроводов |
| газоснабжение | централизованное | природный |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, отсутствие теплоизоляции трубопровода в чердачном пространстве |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет данных |  |
| 11. Крыльца, козырьки | козырек – металлический | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по ул.Карла Маркса, 130а

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Карла Маркса, 130а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:020523:56 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1985 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 17% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 1 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 5 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | нет данных |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 327,5 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 308,6 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | нет данных |
| 20 | Количество лестниц, ед. | нет |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | - |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | - |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | на кадастровый учет не поставлен |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный, кирпичный, отмостка бетонная | частичное разрушение штукатурного слоя цоколя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | трещины |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| междуэтажные | - |  |
| Подвальные | - |  |
| 5. Крыша | двускатная, деревянная стропильная система, покрытие шифер, на пристроях- односкатная, металл, водоотвод частично организованный | удовлетворительное |
| 6. Полы | В общем коридоре дощатые, покрыты ДВП | стертость покрытия в ходовых местах |
| лестницы | - |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | ПВХ, дерево | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металл | без замечаний |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | оштукатурено, окрашено | частичное отслоение штукатурного и покрасочного слоев |
| наружная | оштукатурено в большей части, в отдельной части отделка обшивочной доской, пристрои – без отделки | имеются трещины и частичное разрушение штукатурного слоя. |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да | без замечаний |
| электроплиты | да | без замечаний |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | без замечаний |
| вентиляция | не оборудовано |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | не оборудовано |  |
| водоотведение | выгребные ямы | удовлетворительное |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет |  |
| 11. Крыльца, козырьки | -индивидуальные входы бетон, козырьки – металл; - вход общий – входная группа – дерево – крыша металл | без замечаний |

Заместитель председателя

по работе с общественностью						     А.Е. Пахоменко