Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от  28.08.2025 №200/151/пр-1533

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по ул.Партизанская, 2

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Партизанская, 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050112:52 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1959 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 62% (техническое заключение от 23.09.2024) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | 02.11.2024 №103-р |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 269,8 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 268,6 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | нет данных |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный, бутобетонный | трещины , разрушения штукатурного слоя, ограниченно-работоспособное состояние |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | трещины в вкладке, участки замачивания, разрушение штукатурного слоя, плесень, аварийное состояние |
| 3. Перегородки | деревянные, каркасно-щитовые | участки замачивания, ограниченно-работоспособное состояние |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | деформация (прогибы), поражение гнилью, следы замачивания, аварийное состояние |
| междуэтажные | деревянные | ограниченно-работоспособное состояние |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | стропильная, вальмовая покрыта шифером | поражение участков стропильной системы гнилью, трещины, отсутствие фрагментов, признаки замачивания, ветхое состояние кровли, аварийное состояние стропильной системы |
| 6. Полы | деревянные | поражение гнилью, зыбкость, ветхость |
| лестницы | деревянные | износ ступеней, подвижность отдельных досок, ограничено-работоспособное состояние |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластиковые, деревянные | неудовлетворительное |
| Двери в подъездах | деревянные | неудовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоя |
| наружная | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоя |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | - |  |
| вентиляция | да |  |
| мусоропровод | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | ветхое |
| холодное водоснабжение | централизованное | неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | водонагреватели |  |
| водоотведение | централизованное | ветхое |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | неудовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | - |  |
| 11. Крыльца, козырьки | деревянное, покрыто шифером | неудовлетворительное |
| 12. Детская площадка | - |  |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по ул.Ползунова, 11

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Ползунова, 11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050157:42 |
| 3 | Серия, тип постройки | жилой дом |
| 4 | Год постройки | 1910 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: |  |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 6 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 226.9 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 200,5 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1019 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050157:13 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | скатная, деревянная, покрыта шифером | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | частично необходима замена |
| лестницы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластиковые, деревянные | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металлические | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка, обита ДВП | листы ДВП выгнуты от воздействия влаги |
| наружная | деревянная рейка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | - |  |
| вентиляция | да |  |
| мусоропровод | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | водонагреватели |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | - |  |
| 11. Крыльца, козырьки | бетонное, козырек деревянный, покрыт железом | удовлетворительное |
| 12. Детская площадка | - |  |

Заместитель председателя-

главный инженер							                 В.В. Ростов