Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 10.09.2025 №200/151/пр-1607

АКТ

о состоянии общего имущества

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Эмилии Алексеевой, 5,  корпус1

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Эмилии Алексеевой, 5, корпус 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:020321:71 |
| 3 | Серия, тип постройки | не серийный |
| 4 | Год постройки | 1969 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 62% на 01.01.2023 по данным ГИС ЖКХ |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 6 (1) |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 158 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 3440,0 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 3050,5 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 41,2 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 469,9 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 198,6 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | 271,3 |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 3760 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:020321:575 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный железобетонный, цоколь кирпичный оштукатуренный, отмостка – асфальтобетон | трещины и отслоение штукатурного слоя на цоколе, образование зазора между стеной и отмосткой |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич силикатный | мелкие трещины |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| Подвальные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша/кровля | плоская, рулонная по ж/б плитам | локальные повреждения кровельного покрытия |
| 6. Полы | -тамбуры – деревянные; -холл 1 п-д, на 1этажах - бетон, покрытие плитка; -в секциях – деревянные, покрытие ДВП, линолеум | - стертость досок, покрасочного слоя; - отсутствие плитки на больших участках; - многочисленные повреждения покрытия |
| лестницы | железобетонные | марши – удовлетворительное, отсутствие или повреждение деревянных перил |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, ПВХ | удовлетворительное |
| двери в подъездах | - глухие металлические, оборудованы домофоном; - в тамбурах деревянные | повреждение окрасочного слоя, следы коррозии |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | окраска по штукатурке | трещины, частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоев, на потолке в подъездах следы подтопления с крыши |
| наружная | без отделки |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | телефонные сети |  |
| вентиляция | естественная, приток воздуха через фрамуги окон |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| лифты | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | не оборудован | от индивидуальных нагревателей |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | не оборудован | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное, в подъездах частично отсутствуют радиаторы |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | тепловой энергии, электроэнергии | приняты к учету |
| 11. Крыльца, козырьки | - бетонные; - 1п-д – металл, 2,3п-ды - бетон | - разрушение ступеней, отслоение штукатурного слоя; - частичное разрушение бетонных плит козырьков |
| пандусы, подъемники для маломобильных граждан | нет |  |

Заместитель председателя

по работе с общественностью 						           А.Е. Пахоменко