Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от   25.07.2025 № 200/151/пр-1252

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Профинтерна, 32

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Профинтерна, 32 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:020616:143 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1945 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 47% на 01.01.2020 (сведения в ГИС ЖКХ размещены УО) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 4 (1) |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 36 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 1070,9 (по техплану без учета подвала) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 695,4 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 0 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 375,5 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 71,5 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | 128,3 |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | 175,7 |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1164 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:020616:1559 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный, бутобетонный приямки – кирпич, оштукатурен | удовлетворительное, имеются участки, с трещинами и разрушение штукатурного слоя на цоколе и приямках |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | имеются трещины |
| 3. Перегородки | кирпич | замечания отсутствуют |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | участки гниения, разрушения и отслоение штукатурного слоя в помещении, следствие протекания кровли |
| междуэтажные | деревянные в санузлах – ж/б | -замечания отсутствуют - следы протечек, частичное отслоение штукатурного слоя |
| Подвальные | деревянные | замечания отсутствуют |
| 5. Крыша/кровля | вальмовая, стропильная система, покрытие из металлического профилированного листа | замечания отсутствуют |
| 6. Полы | -деревянные, в коридорах покрытие линолеум -в санузлах, кухнях, построчных - плитка | зыбкость, стертость досок и окрасочного слоя в ходовых местах, в тамбурах замена фрагментов иным материалом |
| лестницы | деревянные | стертость, сколы, трещины ступеней в ходовых местах, отсутствие окрасочного слоя |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные, пвх, в местах общего пользования - деревянные | неудовлетворительное, частичное отсутствие остекления. необходим текущий ремонт и окраска. |
| двери в подъездах | глухие металлические, в тамбурах и общих коридорах глухие деревянные | неудовлетворительное, деревянные необходимо заменить в связи с нарушением геометрии и многочисленными дефектами. |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | -окраска по штукатурке -в санузлах, кухнях, построчных – частично плитка | неудовлетворительное, повсеместное отслоение и разрушение штукатурного и покрасочного слоя, надписи. Отсутствие фрагментов плитки |
| наружная | окраска по кирпичу | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | на каждом этаже в МОП | требуется ремонт |
| электроплиты | в общих кухнях | замечания отсутствуют |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | телефонные сети | замечания отсутствуют |
| вентиляция | естественная с притоком воздуха из оконных фрамуг | замечания отсутствуют |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| лифты | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | да, централизованное | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | электроэнергии | принят к учету |
| 11. Крыльца, козырьки | козырек из профлиста по деревянному каркасу во 2 подъезде | удовлетворительное |
| пандусы, подъемники для маломобильных граждан | нет |  |

Заместитель председателя

по работе с общественностью					                            А.Е. Пахоменко